突发环境事件应急预案

单位名称：（盖章）江西塑星材料有限公司

预案编号：KCHJYA202009

签 发 人：

2020年8月30日发布           2020年8月30日实施

江西塑星材料有限公司发布

发  布  令

根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》等法律法规要求，为提高本公司环境应急管理水平，及时有效处置突发环境事件、维护公众环境安全，应对风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，根据本公司的实际情况，对环境突发事件应急预案进行了编制，并组织了专家评审，现予以发布。

本预案规定了公司对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延、减少伴随的环境影响。

批准人：

2020年8月30日

目    录

- 总则

1.1编制目的

1.2编制依据

1.3适用范围

1.4应急预案体系

1.5工作原则

2、基本情况

3、环境风险源与环境风险评价

4、组织机构及职责

4.1组织体系

4.2指挥机构组成及职责

4.2.1指挥机构组成

4.2.2指挥机构的主要职责

5、预防与预警

5.1环境风险源监控

5.2预警行动

5.3报警、通讯联络方式

6、信息报告与通报

7、应急响应与措施

7.1分级响应机制

7.2应急措施

7.2.1突发环境事件现场应急措施

7.2.2大气污染物保护目标的应急措施

7.2.3水污染事件保护目标的应急措施

7.2.4受伤人员现场救护、救治与医院救治

7.3应急监测

7.4应急终止

7.5应急终止后的行动

8、后期处置

8.1善后处置

8.2保险

9、应急培训和演练

9.1培训

9.2演练

10、奖惩

11、保障措施

11.1经费及其他保障

11.2应急物资装备保障

11.3应急队伍保障

11.4通信与信息保障

12、预案的评审、备案、发布和更新

13、预案的实施和生效事件

14、附件

- 1、总则

- 1.1 编制目的

为及时有效处置我公司发生的突发性环境污染和生态破坏事故（以下简称“突发环境事件”），规范各类突发环境事件的应急处置工作，维护社会稳定，保障公众人身健康和环境安全，根据《中华人民共和国环境保护法》和《国家突发环境事件应急预案》等有关法律、法规和文件精神，结合我公司实际，特制定本预案。

- 1.2 编制依据

《国家突发公共事件总体应急预案》；

《国家突发环境事件应急预案》；

《江西省突发公共事件总体应急预案》；

《危险物质名录》；

《国家危险废物名录》；

《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1）

《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB 5085.2）

《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3）

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4）

《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB 5085.5）

《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6）

《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7）

《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）

《重大危险源辨识》（GB 18218）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

《地表水环境质量标准》（GB 3838）

《地下水质量标准》（GB/T 14848）

《环境空气质量标准》（GB 3095）；

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）；

《污水综合排放标准》（GB 8978）；

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）；

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）；

《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2）；

其他相关的法律、法规、规章和标准。以上凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本导则。

本公司《危险化学品事故应急救援预案》（2020年9月20日实施）

- 1.3 适用范围

本“预案”所称的突发环境事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染、人体健康受到危害、社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。主要包括水污染事件、大气污染事件、噪声与振动危害事件、固体废弃物污染事件等有毒有害化学品污染事件等。

本预案所适用的范围为江西塑星材料有限公司运输、储存、使用过程中的突发环境事件。突发环境事件的级别为《国家突发环境事件应急预案》中环境事件。

- 1.4 应急预案体系

公司突发环境事件应急预案是江西塑星材料有限公司应急预案的一个重要组成部分，同时对湖口县突发环境事件应急预案。关系图见下图：

湖口县突发环境事件应急预案

江西塑星材料有限公司应急预案

突发环境事件

应急预案

群体性事件

应急预案

危险化学品事故

应急预案

特种设备事故

应急预案

- 1.5 工作原则

1.预防为主的原则。加强对环境污染源的监测与监控，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除事故隐患。提高突发环境事件的防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响。宣传普及突发环境事件应急知识，不断提高公众环境安全意识，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2.统一领导的原则。突发事件的应急处置，由公司突发环境事件应急处置领导小组统一领导，各相关职能部门分工负责。

3.分级处置的原则。根据突发事件的级别，实施分级控制、分级管理，并启动相应级别的预警和措施。

4.科学高效的原则。不断完善应急反应机制，强化人力、物力、财力贮备，提高应急处理能力，并依靠科学，加强应急处理能力建设，实现应急处理工作的规范化、科学化。

- 2、 基本情况

江西塑星材料有限公司位于江西省九江市湖口县金砂湾工业园高新产业区，厂区占地面积299950m2，厂区西面环山、南面为园区道路、东面为园区龙山大道、北面为园区高新大道，公司一期工程包括6万吨/年氯化石蜡-52装置、3.5万吨/年环氧氯丙烷装置、1万吨/年甘油提纯装置及配套的循环水装置、消防水、20t/h蒸汽锅炉、YLL14000-1200有机热载体锅炉。公司现有员工86人。主要原料：蜡油、液氯、粗甘油、氧化钙，主要产品：6万吨/年氯化石蜡-52、3.5万吨/年环氧氯丙烷、1万吨/年精甘油、副产物：3万吨/年31%盐酸、3万吨/年二水氯化钙。

公司东侧为三个产品的生产装置区、西侧为生活区，由宽10米的道路相隔。生产装置区从南往北依次是：（1）氯化钙仓库、环氧氯丙烷控制室、车间化验室；（2）石灰配乳、氯化钙干燥、环氧氯丙烷精馏、环氧氯丙烷合成；（3）循环水装置、循环水配电房、甘油提纯装置；（4）氯化石蜡装置、氯化氢压缩装置、甘油控制室；（4）液氯气化装置、氯化石蜡控制室、蒸汽锅炉房、导热油锅炉房、煤场、总配电房、东门卫；（5）氯化石蜡罐区、环氧氯丙烷罐区、甘油罐区、磅房。

- 3、 环境风险源与环境风险评价

1、根据国家安监局发布的《危险化学品事故应急预案编制导则（单位版）》的有关规定，对照我公司危险化学品生产、使用、储存、经营实际，确定以下场所（设备）为危险目标。

化学品储罐区（环氧氯丙烷储罐区、盐酸储罐区、蜡油及氯化石蜡储罐区、甘油储罐区）；

氯化石蜡生产车间；（液氯气化间、液氯气化工段、氯化工段、脱气及盐酸工段）

环氧氯丙烷生产车间；（氯化氢压缩工段、氢氯化工段、配乳及皂化工段、脱水及精馏工段、氯化钙干燥工段）

甘油提纯生产车间（甘油脱水工段、甘油精馏工段、甘油精制工段）；

2、根据危险化学品重大危险源辨识，江西塑星材料有限公司在生产过程中使用、储存的危险化学品氯、氯化氢、环氧氯丙烷，在GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中列为危险物质，对它们进行辨识，见表3-1。

表3-1  500m范围内涉及的危险化学品重大危险源辨识一览表

| 物质 名称 | 储存量 （t） | 在线量 （t） | 合计 （t） | 临界量 （t） | 辨识 | 是否构成 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 |  | 0.75 | 0.75 | 20 | 0.75/20+175.072/5+442.64/500+2216.16/20=146.7452＞1 | 是 |
| 氯 | 100 | 75.072 | 175.072 | 5 |  |  |
| 二氯丙醇 | 404.48 | 38.16 | 442.64 | 500 |  |  |
| 环氧氯丙烷 | 2020.16 | 196 | 2216.16 | 20 |  |  |

说明：说明：1、氯化氢在线量主要以干燥罐、缓冲罐、平衡罐的存在量取值；液氯在线量主要以汽化器、管道、氯化釜的存在量取值。2、在线量为企业提供的数据。

辨识结果：由上述辨识得，本工程项目及其周围500m范围内生产、使用、储存的危险化学品构成重大危险源。

江西塑星材料有限公司确定为重大危险源单元（企业）。

3、危险特性及对周围的影响列表如下：

| 危险目标 | 危险特性 |  | 对周围影响 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危害因素 | 危害 | 一般 事故 | 重大事故 |
| 氯化石蜡生产车间 | 氯、氯化氢 | 中毒、腐蚀 | 厂区 | 周边界区人员疏散，交通封锁。 |
| 环氧氯丙烷生产车间 | 环氧氯丙烷、氯化氢 | 燃烧、爆炸、中毒、腐蚀 | 厂区 | 周边界区人员疏散，交通封锁。 |
| 化学品储罐区 | 环氧氯丙烷、盐酸 | 燃烧、爆炸、中毒、腐蚀 | 厂区 | 周边界区人员疏散，交通封锁。 |

- 4 组织机构及职责

4.1组织体系

在办公楼设立危险化学品事故应急救援办公室，负责日常工作。发生重大事故时，启动应急救援预案，负责通知指挥领导小组所有成员参加事故应急救援工作。

发生重大事故时，以指挥领导小组为中心，负责企业应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在办公楼内的事故应急救援办公室。如果总经理不在企业时，生产部长全权负责应急救援指挥工作。总经理和生产部长皆不在企业时，由安环部长全权负责应急救援指挥工作。在非常特殊的情况下，总指挥和副总指挥均不在企业时，由设备部长全权代理总指挥负责应急救援工作。

4.2指挥机构组成及职责

4.2.1指挥机构构成

成立江西塑星材料有限公司化学品事故应急救援指挥领导小组，负责组织实施危险化学品事故应急救援工作，指挥领导小组由以下人员组成：

| 姓 名 | 职 务 | 单位电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冯玉平 | 总经理 | 13861346786 | 15870859622 |
| 朱德华 | 技术总监 | 19970225617 | 18761229333 |
| 邢 军 | 安环副总 | 13912818500 | 13861130548 |
| 步华强 | 设备部长 |  | 13376046368 |
| 戴国平 | 生产副总 | 18952912803 |  |
| 汪 岚 | 财务部长 |  | 18279233971 |
| 吴 操 | 采供专员 | 18870268666 | 13576241147 |
| 胡 慧 | 仓管 |  | 13517024132 |
| 曹剑书 | 行政部长 | 18970925685 |  |

4.2.2指挥机构的主要职责

4.2.2.1应急救援指挥领导小组

（1）负责企业危险化学品事故应急救援预案的制定、修订；

（2）组织应急救援专业队伍，并实施和演练；

（3）检查督促做好危险化学品事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

4.2.2.2指挥部

（1）发生重大危险化学品事故时由指挥部发布解除应急救援命令、信号；

（2）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）向上级和当地政府有关部门汇报事故情况，必要时按总指挥命令向外发出救援请求；

（4）协调事故现场有关工作。组织事故调查，总结应急救援经验教训。

4.2.2.3指挥部人员

（1）总指挥——总经理

组织指挥全厂的应急救援和具体指挥工作。负责人员、资源配置、应急队伍的调动，确定现场指挥人员。同时接受政府的指令和调动。批准本预案的启动与终止。

（2）副总指挥——生产副总

——协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

——负责事故应急处理时生产系统的开停车调度工作；

——负责事故现场的通讯联络和对外联系；

——必要时代表指挥部对外发布有关信息；

——协助总指挥负责工程抢险、抢修任务的指挥，可对车间内人员、资源配置、应急队伍进行调动；

（3）副总指挥——安环副总

——协助总指挥负责具体救援工作。向总指挥提出救援过程中技术方面考虑和采取的安全措施。

——负责指挥事故现场及有关有害物质扩散区的清洗、监测、检查工作，污染区处理直至无害；

——组织制定危险化学品事故应急救援预案

——负责保护事故现场及相关数据

（4）技术总监

——负责指挥事故的报警、情况通报、事故处理工作；

——负责指挥因化学危险品事故造成的火灾灭火、现场救助。

——负责事故现场划定禁区的警戒指挥工作，维护治安保卫；

——负责对事故后企业内道路交通管制工作、协调人员紧急撤离的安全疏散工作，保证人员的安全撤离；

——组织应急救援预案的演练

（5）采供专员

——负责指挥抢修救援物质的供应调配工作

（6）设备部长

——协助总指挥负责工程抢修工作的现场指挥

（7）财务部长

——负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品供应以及抢险物资的供应。协调事故现场有关工作

——负责现场医疗救护指挥工作

——负责对中毒、受伤人员分类抢救和护送转院组织工作

——负责教育正确使用担架、防毒面具、防化靴、防腐手套等，对这些装备器材的保管、维护、检验。保证器材的有效性

（8）行政部长

——负责抢险、抢修、应急救援物质的运输组织工作和危险化学品的转移

（9）车间主任

——负责组织本单位员工的安全撤离和紧急疏散工作，对人员进行清点，向指挥部报告单位员工伤亡、失踪等安全情况

——向指挥部报告本单位危险化学品事故事态和应急救援进展情况

——按指挥部命令，事故应急处理时，指挥本单位生产系统进行安全的开停车

——按指挥部命令，组织对本单位的抢险、抢修应急人员进行事故应急救援处理工作。

4.2.2.4应急救援专业队伍组成及分工

企业各职能部门和全体员工都负有化学事故应急救援的责任，各专业队伍是化学事故应急救援的骨干力量，担负着公司内各类危险化学品事故的救援和处置工作。

（1）抢险、抢修队

由设备科维修工、电工组成，必要时指挥部可以调动生产车间的班组长和相应的工段操作工参与事故抢险、抢修。

（2）物资供应队

由供销科负责，承担事故抢险、抢修物资的供应任务

（3）运输队

由运输车队负责，承担事故抢险、抢修物资的运输任务。

（4）医疗救护队

由财务科与装卸班组成，由总务科长负责，听从总务科长指挥调配。担负事故过程中受伤、中毒等人员的运送、初步救护处理、治疗、转院等工作。

- 5 预防与预警

5.1 环境风险源监控

危险化学品事故的发生、蔓延、扩散、处理，既有其共性的方面，更有其各自的特殊性，任何处理措施预案，都会和可能发生的事故实际情况有所不同。在按照预案处理危险化学品事故时，还要根据事故当时的实际情况和现场条件，灵活机动地掌握。总的要求是及时、有效、正确、灵活。

事故初期，各生产岗位根据DCS控制系统的生产工艺的自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，在线可燃气体、有毒气体的监测报警系统确定险情，具体的事故初期控制措施如下。

5.2预警行动

- 5.2 预警行动

5.2.1氯气/液氯泄漏处理

| 现场处置方案及处置原则 氯气/液氯 |  |
| --- | --- |
| 特别警示 | 剧毒，吸入高浓度气体可致死；包装容器受热有爆炸的危险。 |
| 理 化 特 性 | 常温常压下为黄绿色、有刺激性气味的气体。常温下、709kPa以上压力时为液体，液氯为金黄色。微溶于水，易溶于二硫化碳和四氯化碳。分子量为70.91，熔点-101℃，沸点-34.5℃，气体密度3.21g/L, 相对蒸气密度（空气＝1）2.5，相对密度（水＝1）1.41(20℃)，临界压力7.71MPa，临界温度144℃，饱和蒸气压673kPa(20℃)，log pow（辛醇/水分配系数） 0.85。 主要用途：用于制造氯乙烯、环氧氯丙烷、氯丙烯、氯化石蜡等；用作氯化试剂，也用作水处理过程的消毒剂。 |
| 危 害 信 息 | 1、燃烧和爆炸危险性 本品不燃, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。受热后容器或储罐内压增大，泄漏物质可导致中毒。 2、活性反应 强氧化剂，与水反应，生成有毒的次氯酸和盐酸。与氢氧化钠、氢氧化钾等碱反应生成次氯酸盐和氯化物，可利用此反应对氯气进行无害化处理。液氯与可燃物、还原剂接触会发生剧烈反应。与汽油等石油产品、烃、氨、醚、松节油、醇、乙炔、二硫化碳、氢气、金属粉末和磷接触能形成爆炸性混合物。接触烃基膦、铝、锑、胂、铋、硼、黄铜、碳、二乙基锌等物质会导致燃烧、爆炸，释放出有毒烟雾。潮湿环境下，严重腐蚀铁、钢、铜和锌。 3、健康危害 氯是一种强烈的刺激性气体，经呼吸道吸入时，与呼吸道粘膜表面水分接触，产生盐酸、次氯酸，次氯酸再分解为盐酸和新生态氧，产生局部刺激和腐蚀作用。 急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管-支气管炎或支气管周围炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎、局限性肺泡性肺水肿、间质性肺水肿或哮喘样发作，病人除有上述症状的加重外，还会出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺泡性水肿、急性呼吸窘迫综合征、严重窒息、昏迷或休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。眼睛接触可引起急性结膜炎，高浓度氯可造成角膜损伤。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。 慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性牙龈炎、慢性咽炎、慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘等。可引起牙齿酸蚀症。 列入《剧毒化学品目录》。 职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m3):1。 |
| 安 全 措 施 安 全 措 施 | 1、操作安全 〔一般要求〕 （1）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 （2）严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，工作场所严禁吸烟。提供安全淋浴和洗眼设备。 （3）生产、使用氯气的车间及贮氯场所应设置氯气泄漏检测报警仪，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。工作场所浓度超标时，操作人员必须佩戴防毒面具，紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。 （4）液氯气化器、储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度带远传记录和报警功能的安全装置。设置整流装置与氯压机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。氯气输入、输出管线应设置紧急切断设施。 （5）避免与易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢接触。 （6）生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。 〔特殊要求〕 （1）氯化设备、管道处、阀门的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟塑料、浸石墨的石棉绳等高强度耐氯垫料，严禁使用橡胶垫。 （2）采用压缩空气充装液氯时,空气含水应≤0.01%。采用液氯气化器充装液氯时,只许用温水加热气化器,不准使用蒸汽直接加热。 （3）液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，必须装有排污装置和污物处理设施，并定期分析三氯化氮含量。如果操作人员未按规定及时排污，并且操作不当，易发生三氯化氮爆炸、大量氯气泄漏等危害。 （4）严禁在泄漏的钢瓶上喷水。 （5）罐使用时需要保留0.1MPa的余量。 （6）卸车使用时，使用万向节管道充装卸车系统，不得使用软管。 2、储存安全 （1）储存于封闭厂房内，设置消防喷淋及吸风中和装置。库房温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80％，防止阳光直射。 （2）应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。保持容器密封，储存区要建在低于自然地面的围堤内。气瓶储存时，空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。 （3）为及时处理储罐漏气，现场应备应急堵漏工具和个体防护用具。 （4）禁止将储罐设备及氯气处理装置设置在学校、医院、居民区等人口稠密区附近，并远离频繁出入处和紧急通道。 （5）应严格执行剧毒化学品“双人收发，双人保管”制度。 3、运输安全 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。不得在人口稠密区和有明火等场所停靠。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。 （2）运输液氯的车辆不准从隧道过江。 （3）汽车运输不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。车上应有应急堵漏工具和个体防护用品，押运人员应会使用。 （4）搬运人员必须注意防护，按规定穿戴必要的防护用品；搬运时，管理人员必须到现场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不宜搬运。若遇特殊情况必须搬运时，必须得到部门负责人的同意，还应有遮雨等相关措施；严禁在搬运时吸烟。 （5）采用液氯气化法向储罐压送液氯时，要严格控制气化器的压力和温度，釜式气化器加热夹套不得包底，应用温水加热，严禁用蒸汽加热，出口水温不应超过45℃，气化压力不得超过1MPa。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 1、急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧，给予2%至4%的碳酸氢钠溶液雾化吸入。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 2、灭火方法 本品不燃，但周围起火时应切断气源。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。消防人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。由于火场中可能发生容器爆破的情况，消防人员须在防爆掩蔽处操作。有氯气泄漏时，使用细水雾驱赶泄漏的气体，使其远离未受波及的区域。 灭火剂：根据周围着火原因选择适当灭火剂灭火。可用干粉、二氧化碳、水（雾状水）或泡沫。 3、泄漏应急处置 根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服，戴橡胶手套。如果是液体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。构筑围堤堵截液体泄漏物。喷稀碱液中和、稀释。隔离泄漏区直至气体散尽。泄漏场所保持通风。 不同泄漏情况下的具体措施： 阀密封填料处泄漏时，应查压紧螺帽是否松动或拧紧压紧螺帽；阀出口泄漏时，应查阀是否关紧，或用盲板封闭阀口。关闭紧急切断阀。 泄漏点为孔洞时，可使用堵漏器材(如竹签、木塞、止漏器等)处理，并注意对堵漏器材紧固，防止脱落。上述处理均无效时，应迅速将开启抽风中和装置，温度不高于55℃、pH不小于7，防止吸收液失效分解。 隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离60m，下风向疏散白天400m、夜晚1600m；大量泄漏，初始隔离600m，下风向疏散白天3500m、夜晚8000m。 |

5.2.2盐酸事故的处理

| 现场处置方案及处置原则 盐 酸 |  |
| --- | --- |
| 特别警示 | 酸性腐蚀 |
| 理 化 特 性 | 性状： 无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。溶解性：与水混溶，溶于碱液。熔点（℃）：－114.8（纯）；沸点（℃）：108.6（20％）；相对密度（水＝1）：1.20；相对密度（空气＝1）：1.26；饱和蒸汽压（kPa）：30.66（21℃）。主要用途：重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |
| 危 害 信 息 | 1、燃烧和爆炸危险性 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 2、活性反应 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 3、健康危害 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |
| 安 全 措 施 | 1、操作安全 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 2、储存安全 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 3、运输安全 储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 1、急救措施 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 2、灭火方法 消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 3、泄漏应急处置 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |

5.2.4环氧氯丙烷应急处理处理

| 现场处置方案及处置原则 环氧氯丙烷 |  |
| --- | --- |
| 特别警示 | 可能人类致癌物，皮肤直接接触液体可致灼伤。 |
| 理 化 特 性 | 无色油状液体，有氯仿样刺激气味。微溶于水，可混溶于醇、醚、四氯化碳、苯。分子量92.53，熔点-57℃，沸点116℃，相对密度(水=1)1.18(20℃)，相对蒸气密度(空气=1)3.29，饱和蒸气压1.8 kPa (20℃)，辛醇/水分配系数0.3，闪点33℃，引燃温度411℃，爆炸极限3.8％～21％（体积比）。 主要用途：主要用于制环氧树脂, 也是一种含氧物质的稳定剂和化学中间体。 |
| 危 害 信 息 | 1、燃烧和爆炸危险性 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起分解爆炸和燃烧。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。 2、健康危害 蒸气对呼吸道有强烈刺激性。反复和长时间吸入能引起肺、肝和肾损害。高浓度吸入致中枢神经系统抑制，可致死。蒸气对眼有强烈刺激性，液体可致眼灼伤。皮肤直接接触液体可致灼伤。口服引起肝、肾损害，可致死。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):1（皮）;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：2（皮）。 IARC:可能人类致癌物。 |
| 安 全 措 施 | 1、操作安全 〔一般要求〕 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 生产过程物料密闭输送，防止物料泄漏；建议采用DCS集中控制,以减少人员接触机会。装置现场设置可燃气体报警仪和有毒（氯气）气体报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。穿戴常规劳动防护用品，佩戴护目镜或防护面罩。异常情况下的应急处置人员必须穿戴好防化服和防化学品手套、佩带正压自给式空气呼吸器。现场设置醒目的安全标志和职业危害告知；设置淋浴与洗眼器等职业卫生设施。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 禁配物为胺类、酸碱物质。 生产、储存区域应设置安全警示标志。 〔特殊要求〕 （1）生产区域内，严禁吸烟，严禁明火和可能产生明火、火花的作业。打开环氧氯丙烷容器时，确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。 （2）装置检修作业，严格办理各项直接作业票证，落实安全防范措施：用火作业时，必须进行大气环境分析和设备（管道、容器）内可燃气体分析，可燃气体或液体蒸气浓度必须小于≤0.2%（体积比）；进入受限空间作业，可燃气体浓度执行《用火作业管理制度》，同时其氧含量为19.5～23.5%，有毒有害气体浓度不超过“车间空气中有害物质的最高允许浓度”含量，作业过程中必须有两人同时监护，每4小时必须进行监控分析，使用安全电压。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 （4）避免直接接触环氧氯丙烷，操作人员应配戴必要的防护用品；避免吸入有毒气体，应戴上防毒面具。 （5）严禁利用环氧氯丙烷管道做电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。 （6）在环氧氯丙烷环境中作业还应采用以下防护措施： ——根据不同作业环境配备相应的可燃气体检测仪及防护装置，并落实人员管理，使环氧氯丙烷检测仪及防护装置处于备用状态； ——作业环境应设立风向标； ——供气装置的空气压缩机应置于上风侧； ——重点检测区应设置醒目的标志、环氧氯丙烷检测仪、报警器及排风扇；在可能发生环氧氯丙烷中毒的主要出入口应设置醒目的中文危险危害因素告知牌，在作业的场所应设置醒目的中文警示标志； ——进行检修和抢修作业时，应携带环氧氯丙烷检测仪和正压式空气呼吸器。 2、储存安全 （1）储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内。远离火种、热源，库房温度不宜超过30℃。 （2）应与胺类、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。环氧氯丙烷罐区设置围堰，地面进行防渗透处理，并配备倒装罐或储液池。 （3）环氧氯丙烷储罐属于常压储罐，储罐顶部冷却系统、临时放空管设置合理、选材适当，防止积液或堵塞，避免储罐超压或储罐抽负压吸瘪事故。罐区应设有消防水系统，大型装置、罐区应设置消防泡沫站或适量的消防泡沫推车；现场配置适量的消防器材。 （4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施。 （5）定期检查环氧氯丙烷的储罐、槽车、阀门和泵等，防止滴漏。 3、运输安全 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）应用专用槽车运输。用其他包装容器运输时，容器须用盖密封，每层必须采用隔离措施。运输车辆、船舶符合消防安全要求，配备相应的消防器材。运输车辆进入厂区，保持安全车速。严禁与胺类、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆、船舶应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。 （3）输送环氧氯丙烷的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；环氧氯丙烷管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的环氧氯丙烷管道下面，不得修建与环氧氯丙烷管道无关的建筑物和堆放易燃物品；环氧氯丙烷管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 〔急救措施〕 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 〔灭火方法〕 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 〔泄漏应急处置〕 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴防毒面具,穿防静电、防腐、防毒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 1、急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 2灭火方法 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 3、泄漏应急处置 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴防毒面具,穿防静电、防腐、防毒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

5.2.5氯化氢应急处理

| 现场处置方案及处置原则 氯化氢 |  |
| --- | --- |
| 特别警示 | 有毒、腐蚀 |
| 理 化 特 性 | 性状： 无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。溶解性：与水混溶，溶于碱液。熔点（℃）：－114.8（纯）。沸点（℃）：108.6（20％）。相对密度（水＝1）：1.20；相对密度（空气＝1）：1.26 主要用途：制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。 |
| 危 害 信 息 | 1、燃烧和爆炸危险性 本品不燃，具强刺激性。 2、活性反应 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 3、健康危害 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |
| 安 全 措 施 | 1、操作安全 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿化学防护服，戴橡胶手套。避免产生烟雾。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 2、储存安全 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 3、运输安全 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 1、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 2、灭火方法 本品不燃。但与其他物品接触引起火灾时，消防人员需穿戴全身防护服，关闭火场中钢瓶的阀门，减弱火势，并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 3、泄漏应急处置 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |

- 5.3 报警、通讯联络方式

依据现有资源评估，企业采用以下报警、通讯联络方式：

5.3.1    24小时有效报警装置

一旦发生事故，发现者立即向指挥部报告，在场指挥部成员或值班人员随即按响门卫电铃，长时间鸣叫，并联络指挥部各成员。企业内危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等无绳电话）线路进行报警，由指挥部根据事态情况向内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位和群众发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

5.3.2    24小时内有效的内部、外部通讯联络手段

企业应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等无绳电话）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安全管理部门报告，安全管理部门必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

5.3.3   指挥部成员通讯网络

指挥部电话：0792-6339222

| 姓 名 | 职 务 | 单位电话 | 住宅电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冯玉平 | 总经理 |  |  | 15870859622 |
| 朱德华 | 技术总监 |  |  | 18761229333 |
| 邢 军 | 安环副总 |  |  | 13912818500 |
| 步华强 | 设备部长 |  |  | 13376046368 |
| 戴国平 | 生产副总 |  |  | 13616151102 |
| 汪 岚 | 财务部长 |  |  | 18279233971 |
| 吴 操 | 采供专员 |  |  | 13576241147 |
| 胡 慧 | 仓 管 |  |  | 13517024132 |
| 曹剑书 | 行政部长 |  |  | 18970925685 |

5.3.4、外部救援单位联系电话

湖口县消防大队：119  董参谋：13979262101

湖口县公安局：110    袁所长：13879207660

湖口县疾控中心：0792-6324688 游春新13870228410

湖口县中医院：0792-6332229董海13879216909

湖口县卫生监督所：0792-6326129杨三新13803566933

湖口县安监局：吴美峰15979970055；0792-6332113

湖口县安监分局：潘锡芳13970239169

湖口县环保局：0792-6329579、12369

湖口县环保分局：夏13979202282

金砂湾管委会：夏敏谦13979273777；吴林东15397817800；07926-330110

湖口县政府：0792—6332113

- 6、信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式，包括以下内容：

6.1内部报告

企业内部报告程序：生产调度24小时应急值守电话0792-6339222，由生产调度将情况报告应急救援小组组长，由组长将事件信息通报给相关的应急救援小组成员启动应急救援。

车间值班室：13967531934

仓库值班室：18379221878

技术科：13305292509

供销科：13905292587

总务科：18952929828

6.2信息上报

当事件已经或可能对外环境造成影响时，由应急救援组长或成员及时向上级主管部门和地方人民政府报告事件信息，不得拖延。

6.3信息通报

有可能影响到周围区域时，必须及时将事件信息通报给相关的区域。

湖口县消防大队：119  董参谋：13979262101

湖口县公安局：110    袁所长：13879207660

湖口县疾控中心：0792-6329216 游春新13870228410

湖口县中医院：0792-6380307 董海13879216909

湖口县卫生监督所：0792-6326129杨三新13803566933

湖口县安监局：吴美峰15979970055；0792-6332113

湖口县安监分局：潘锡芳13970239169

湖口县环保局：0792-6329579、12369

湖口县环保分局：夏13979202282

金砂湾管委会：夏敏谦13979273777；吴林东15397817800；07926-330110

湖口县政府：0792—6332113

附近村民由公司及公安人员进行通知。

万一发生重大事故，物料流入河流，应立即报告市政府、环保局、安监局、水利交通等部门，启动地方环境事故应急预案，加强环境监测，控制局面。

6.4事件报告内容

事件信息报告至少应包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。

- 7 应急响应与措施

7.1预案分级相应机制

7.1.1请求外部救援相应条件

（1）环氧氯丙烷火灾的响应

当环氧氯丙烷罐发生泄漏起火乃至于爆炸时必须向消防队请求支援灭火。

（2）氯、氯化氢、盐酸泄漏事故

当企业氯、氯化氢、盐酸发生大量泄漏难以堵漏时，必须向消防队请求支援。

7.1.2厂级应急救援响应条件

（1）当液氯槽车发生泄漏时；

当液氯槽车发生大量喷射状泄漏，车间在10min内无法处理的。

（2）盐酸贮罐发生严重泄漏无法处理时；

（3）环氧氯丙烷贮罐发生严重泄漏无法处理时。

7.1.3车间级救援相应条件

（1）液氯管道发生泄漏可采用管道抱箍压紧包扎时；

（2）盐酸槽发生一般泄漏，可采取关闭阀门、泵等控件关闭时；

（3）环氧氯丙烷储罐发生一般泄漏，可采取关闭阀门、泵等控件关闭时。

7.2应急措施

企业已经确定的危险化学目标均在生产区内，属于禁火区域。危险目标定期维护制度化，一旦发生事故，现场人员迅速汇报指挥部并及时投入抢险排除和初期应急处理，防止事故扩大和蔓延。现场人员发现泄漏后，尽可能使用湿毛巾或湿衣物轻捂住口鼻，防止吸入高浓度的有毒气体。

7.2.1突发环境事件现场应急措施

已确定的目标具有易燃、易爆、易腐蚀、有毒有害等危险性，因此，一旦发生事故，处理不当或失控，可能导致火灾、爆炸、多人中毒、灼伤和造成大面积的环境污染等严重危险状态。

7.2.1.1事故处理原则

（1）消除事故原因；

（2）阻断泄漏；

（3）把受伤人员抢救到测量安全区域；

（4）危险范围内的无关人员迅速疏散、撤离现场；

（5）事故抢险人员应做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作。

7.2.1.2危险目标的事故与生产过程切断方式

（1）氯化石蜡车间事故处理：关闭液氯槽车出口阀门，开启气化器、氯气缓冲罐、分配台排污阀，开启事故风机，将管道内的氯气放空并用碱液吸收；车间内关闭分配台上的氯气阀门，将反应釜的冷却水开至最大，将尾气吸收系统开启到最大限度吸收尾气。

（2）环氧氯丙烷车间事故处理：关闭氯化氢气体进料阀，关闭甘油精料阀，紧急停车。

（3）化学品罐区事故处理：关闭贮罐底阀，将泄漏出的化学品用移动泵转移至槽车或吨桶内；

（4）以上事故的紧急处理有在岗操作工、班长、带班和仓库及相关人员及时完成。

7.2.1.3危险化学品运输过程事故应急处理措施

危险化学品运输车辆在发生事故后，报警的同时根据安全运输卡上提供的应急措施采取救援措施，同时应与本单位、生产厂家、托运方取得联系确认准确的救援方案。安全运输卡包括：危险化学品危险特性、应急处理措施、应急救援人员自我防护方法等内容。

7.2.2大气污染物保护目标的应急措施

听到某个区域需要疏散人员警报时（暂时定为间歇响电铃），区域内的人员迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点结合，从而避免人员伤亡。装置负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

7.2.2.1事故现场人员的撤离

人员自行撤离到上风口处，由当班班长负责清点本班人数。当班班长应组织本班人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，班长清点人数后，向带班或者生产厂长报告人员情况，发现缺员，应报告所缺员工的姓名的事故前的位置等。

7.2.2.2非事故现场人员紧急疏散

由事故单位负责报警，发出撤离命令，接命令后，当班带班负责组织疏散，人员接通知后，自行撤离到上风处，疏散顺序从最危险地段和人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，带班人员清点人数后，向生产厂长报告人员情况，发现缺员，应报告所缺员工的姓名的事故前的位置等。

7.2.2.3抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶扑现场，等候调令，听从指挥。由队长(或者组长)分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，队长必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

抢修(或救护)队完成任务后，队长向指挥部报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，必须做出撤离或继续抢险（或救护）的决定，向抢险（或救护）队下达命令。队长若接撤离命令后，带领抢险（或救护人员）撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥部报告。

7.2.2.4周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。

当事故危急周边单位、社区时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

外部救援单位联系电话：

湖口县消防大队：119  董参谋：13979262101

湖口县公安局：110    袁所长：13879207660

湖口县疾控中心：0792-6324688

湖口县中医院：0792-6332229

湖口县卫生监督所：0792-6326129

湖口县安监局：吴美峰15979970055；0792-6332113

湖口县安监分局：潘锡芳13970239169

湖口县环保局：0792-6329579、12369

湖口县环保分局：夏13979202282

金砂湾管委会：夏敏谦13979273777；吴林东15397817800；07926-330110

湖口县政府：0792—6332113

附近村民由公司及公安人员进行通知。

7.2.2.5危险区的设定

企业发生危险化学品事故时，按危险程度分为三个区域，分别为事故中心区、事故波及区和受影响区。

（1）事故中心区

即距离事故现场0～500m区域。此区域为危险化学品浓度指标高，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施和设备的损坏，人员急性中毒的危险。

（2）事故波及区

指距离事故现场500～2000m区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，造成作用时间长，有可能发生人员或物品的伤害和损坏，或者造成轻度中毒危险。

（3）受影响区

指事故波及区外可能受影响的区域。该区域可能有从事故中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

7.2.2.6事故现场隔离区的划定、方法

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，划定事故现场隔离区范围。

（1）事故中心区以距事故中心约500m道路口上设置红白色相间警戒色带标识，写上“事故处理，禁止通行”字样，在圆周每50m距离上设置一个警戒人员。专业警戒人员（保卫科）必须着正规服装，并佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。义务警戒人员必须佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。若政府其他部门的人员参与警戒，必须着正规服装。

（2）事故波及区以距事故中心约2000km道路口上设置红白相间警示色带标识，写上“危险化学品处理，禁止通行”字样，在路口设身着制服带“警戒”标识字样袖套一人。

7.2.2.7事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

（1）事故中心区外的道路疏导由保卫科负责，在警戒区的道路口上设置“事故处理，禁止通行”字样的标识。并指定人员负责指明道路绕行方向。

（2）事故波及区外道路由政府交通管理部门负责。禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向。

7.2.3水污染事件保护目标的应急措施

（1）发生火灾、爆炸、物料大量泄漏事故时，立即实施全厂停车，启动事故应急池，封堵总排废水口，严禁废料、消防灭火水直接排入河流或厂外。

（2）罐区大量泄漏时，首先利用罐区防火堤内容积囤积物料，进行物料回收；消防灭火用水导入公司事故应急池，然后逐渐进入污水生化处理装置，处理达标后排放。

（3）氯化石蜡、环氧氯丙烷生产装置事故状态下的废料及消防用水由下水道导入公司事故应急池，然后逐渐进入污水生化处理装置，处理达标后排放。

（4）发生事故后，监测中心根据公司应急救援指挥部的安排，进行环境中相关毒物的取样检测（包括大气、水、土壤等），本单位检测有困难，可以请上级环境监测部门检测。

万一发生重大事故，物料流入河流或厂外，应立即报告县政府、环保局、安监局、水利交通等部门，启动地方环境事故应急预案，加强环境监测，控制局面。

7.2.4受伤人员现场救护、救治与医院救治

7.2.4.1抢救原则

（1）发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；

（2）救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行；

（3）救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；

（4）救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具佩戴齐全；

（5）迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。

（6）搬运伤员时需遵守下列规定：

①根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；

②呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；

③搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；

④严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施；

⑤救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施。

⑥抢救触电人员必须在脱离电源后进行。

7.2.4.2人员防护

一般泄漏的防护要求：

呼吸系统的防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。

眼睛防护：戴化学安全防护镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

参加救护、救援人员必须防护规定着装，并注意风向，在油类的燃烧救援时，应配备有照明灯具。

7.2.4.3人员监护

参加救护、救援人员的以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护原则处理。在救援中因为不可预见的因素而导致队员受伤的，其他救援人员发现时必须向指挥部报告，并作出是否申请支援的决定，若申请支援时，由指挥部下达预备救援队进入事故现场参加救援的命令。

7.2.4.4检伤人员分类

按照公司危险化学品可能导致的伤害，受伤人员按以下分类：

（1）化学性烧伤

包括盐酸体表烧伤、氯气体表烧伤、氯化氢体表烧伤几种，其中也包括眼部的接触烧伤。主要伤害对象岗位作业人员和应急救援人员。

（2）高温物理性烧伤

包括直接接触高温物体表面的烧伤，高温的水、汽烫伤，发生爆炸事故而导致的高温烫伤、以及高温热焰烧伤。主要伤害对象以岗位作业人员、爆炸危险源点附近的居民、应急救援人员。

（3）化学性冻伤

包括液氨接触体表冻伤，其中也包括眼部的接触冻伤。主要伤害对象岗位操作人员和应急救援人员。

（4）气体中毒和窒息

包括吸入有毒气体导致的中毒和因为环境中氧气浓度低而导致的窒息伤害，有氯气中毒、氯化氢中毒、液氨中毒。伤害对象主要有岗位操作人员、应急救援人员。

7.2.4.5患者现场救治方案

（1）化学性烧伤，

立即脱去被污染衣着，迅速用流动的清水冲洗至少15分钟，或直接跳入安全水池中，稀释酸性物质。就医。

（2）高温物理性烧伤

立即脱去燃烧起火的衣着，或者找水源冲洗患部及灭火（如安全水池、冲洗装置、生活用水龙头等），在一时难以找到冲洗水源且不能及时脱衣服，可以就地打滚灭火。迅速就医。

（3）化学性冻伤

应用大量清水或生理盐水冲洗20分钟以上，冲洗皮肤和头发时要注意保护眼睛。不得将发现的水泡挑破，就医。

（4）气体中毒和窒息

应立即将患者转移出污染区，对病人进行复苏三步法(气道、呼吸、循环)：

气道：保证气道不被舌头或异物阻塞。呼吸：检查病人是否呼吸，如无呼吸可用袖珍面罩等提供通气。循环：检查脉搏，如没有脉搏应施行心肺复苏。并立即就医。

7.3应急监测

7.3.1盐酸的泄漏

发生盐酸泄漏，采用目测和化学方法检测确定污染程度。

目测：指人员沿被污染路线，查找污染界线，确定污染面积。由生产车间负责。

化验分析：指对被污染的水源、水系、土壤进行现场和取样的酸度分析，采用PH试纸和化验室分析。水系污染由中心化验室负责。土壤的污染分析取样后，送往专业检测机构检验。现场检测采用气相色谱法。

7.3.2环氧氯丙烷的泄漏

发生环氧氯丙烷泄漏，采用目测和化学方法检测确定污染程度。

目测：指人员沿被污染路线，查找污染界线，确定污染面积。由生产车间负责。

化验分析：指对被污染的水源、水系进行现场和取样的分析，由中心化验室负责。水源、水系的污染分析取样后，送往专业检测机构检验。现场检测采用气相色谱法。

7.3.3液氯、氯气、氯化氢的泄漏

采用目测方法进行，主要确定污染面积。

7.3.4液氨泄漏的检测

采用目测方法进行，主要确定污染面积。

7.4应急终止

当事故得以控制，消除环境污染和危害后，并已经进行取证工作后，由总指挥下达解除应急救援的命令，由生产车间通知事故单位解除警报，由安保科通知警戒人员撤离，在涉及到周边社区和单位的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人员或者社区负责人解除警报。

7.5应急终止后的行动

7.5.1现场保护与现场清洗消毒

当事故得到控制后，安保科迅速封闭现场各个道路口，发生爆炸类事故时，沿爆炸的残局半径封锁，其它类事故沿事故发生现场和污染区域封锁。企业迅速成立事故调查小组，对现场进行采取摄像、拍片等取证分析，开展事故调查。禁止其它无关人员进入。

7.5.2事故现场洗消工作的负责人和专业队伍

洗消工作由氯化石蜡车间负责，负责人为朱久凌，由事故单位的应急救援人员和参加过训练（培训）的指定义务人员参加。

8、后期处置

8.1善后处置

由企业及政府组织专家，对事故发生原因进行分析，处理责任人，采取合理措施，举一反三，杜绝类似事故的发生。在发生事故时采取有效措施，将事故伤害减小。受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

8.2保险

企业已经办理的保险有员工的工伤保险及企业财产险等其他险种。

- 9、应急培训和演练

9.1培训

9.1.1应急救援人员的培训分三个层次开展培训。

（1）班组级

班组级是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事故及早发现、及时上报的关键，一般危险化学品事故在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事故急救处理培训非常重要。每季开展一次，培训内容：

①针对系统（或岗位）可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

②针对系统(或岗位)可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。

③针对系统（或岗位）可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。

④针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法。

⑤针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法。

⑥掌握存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

（2）车间级

以生产厂长为首、由安全员、设备、技术人员及工段长组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等对事故进行可靠控制。它是应急救援的指挥部与班组级直之间的联系，同时也是事故得到及时可靠处理的关键。每年进行二次，培训内容：

①包括班组级培训所有内容。

②掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援。

③针对车间生产实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化。

④针对可能需要启动厂级应急救援预案时，车间应采取的各类响应措施(如组织大规模人员疏散、撤离，警戒、隔离、向厂部报警等)。

⑤如何启动车间级应急救援响应程序。

⑥事故控制有效的洗消方法。

（3）厂级

各部门日常工作把应急救援中各自应承担的职责纳入工作考核内容，定期检查改进。每年进行一次。培训内容：

①学习班组级、车间级的所有内容；

②熟悉厂级应急救援预案，事故单位如何进行详细报警，生产、安全部门如何接事故警报；

③如何启动厂级应急救援预案程序；

④各部门依据应急救援的职责和分工开展工作；

⑤组织应急物资的调运；

⑥申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等；

⑦事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法。

9.1.2社区或周边人员应急响应知识的宣传

针对企业可能发生是的事故，每年进行一次的社区和周边人员的应急响应的自身宣传活动。宣传内容：

（1）公司生产中存在的危险化学品的特性、健康危害、防护知识等；

（2）公司可能发生危险化学品事故的知识、导致那些危害和污染，在什么条件下，必须对社区和周边人员进行转移疏散；

（3）人员是转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项。

（4）对因事故而导致的污染和伤害的处理方法。

9.2演练

环境突发事件应急预案的演练每年进行二次，一次为桌面演练，一次为实况演练，通过桌面演练，使应急救援人员熟知预案内容对处理方法、步骤、联络信号、报警、开启、关闭程序要熟悉。

实况演练，模拟预案中发生的情况进行演练，提高实际操作能力和应对各种事故能力，检验应急救援的物资的准备、协调、通讯、人员等是否适应消灭事故的需要。

通过演练，及时发现实际操作中存在的问题，并可以在演练中找到改进的措施，应急救援人员得到了实战学习的机会，通过总结、评比得到更大的提高。

- 10、奖惩

对在处理突发环境事件应急救援工作中表现突出的给予精神和物质奖励，具体奖惩方案见《江西凯成助剂有限公司经济责任制考核细则》。

- 11、保障措施

11.1经费及其他保障

应急专项经费（如培训、演练经费）由安全专项资金帐户支出，确保应急状态时应急经费的及时到位。

11.2应急物资装备保障

应急电源、照明，由设备科负责。应急救援装备、物资如水泥、黄沙等由仓库储备并保持储备量，由安环科长负责；药品救生器材等由安环科储备，由安环科长负责。

11.3应急队伍保障

应急队伍，按本预案第四部分，由江西凯成助剂有限公司应急救援指挥部统一调度。

11.4通信与信息保障

应急通信系统及小车调度由总经理负责。

消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危化品安全技术说明书、互救信息等存放在生产部，保管人：戴国平。

危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备由江西凯成运输队负责配备。

12、预案的评审、备案、发布和更新

（1）内部评审，本预案经江西塑星材料有限公司突发环境事件应急救援小组审核通过，每年需组织工厂应急救援小组、生产管理人员、安全管理人员以及企业管理人员对此预案进行内部审核，审核人员应熟知环保管理要求，安全生产管理要求、企业管理经验丰富的人员参加，结合工厂实际以及预案演练的效果对预案进行适宜性、充分性、有效性评估。

（2）外部评审；公司可聘请专家和环保管理人员对预案进行评审。

（3）本预案需经当地环保局备案后方可实施。

（4）本预案实施的时间为封面中发布的时间，抄送部门有本公司的生产科、车间、安环科、设备科、供销科、技术科及总经理。本公司外有开发区管委会、湖口县环保局。

（5）在公司发生重大变化；生产装置、储存装置发生变化，以及应急救援条件发生重大变化时应及时针对实际变更或修改本预案。评审结果修改预案的意见可以采用换页，附页的方式对预案进行变更。变更或修改的预案应及时抄送所有部门及单位。

13、预案的实施和生效时间

预案的发布和更新应通过企业文件的形式通知相关部分和单位，并进行有效的宣教，预案的发布时间和实施时间为封面中的时间，由总经理签字后实施。

14、附件

（1）本项目主要污染物产排情况汇总表

| 类别 | 主要污染物名称 |  | 产排量（t/a） |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 大气 污染物 | 锅炉烟气 | 烟尘 | 1211.2 | 1150.64 | 60.56 | 蒸汽锅炉采用一套多管除尘+双碱液水膜脱硫除尘；导热油炉采用另外一套布袋除尘+双碱液水膜脱硫除尘，共用1根50m高烟囱（1#） |
|  |  | 二氧化硫 | 844.4 | 675.5 | 168.9 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 178.1 | 35.6 | 142.5 |  |
|  | 氯化石蜡生产线工艺废气 | 氯化氢 | 32100 | 32099.04 | 0.96 | 四级水喷淋吸收+一级碱液吸收+25m高排气筒（2#） |
|  |  | 氯气 | 12.9 | 12.89961 | 0.00039 |  |
|  | 环氧氯丙烷工艺废气 | 环氧氯丙烷 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 冷凝回收+活性炭吸附+15m高排气筒（3#） |
|  | 甲醇废气 | 甲醇 | 126.4 | 0 | 126.4 | 无组织排放 |
| 水污染物 | 废水 | 外排废水量 | 20297 | 0 | 20297 | 经厂内废水处理设施处理达金砂湾污水处理厂接管网标准后排放 |
|  |  | COD | 30.90 | 28.87 | 2.03 |  |
|  |  | BOD5 | 5.84 | 5.43 | 0.41 |  |
|  |  | SS | 4.72 | 3.3 | 1.42 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.27 | 0.13 | 0.14 |  |
|  |  | 动植物油 | 0.56 | 0.45 | 0.11 |  |
| 固体 废物 | 固废 | 植物沥青 | 2848 | 2848 | 0 | 第Ⅰ类一般工业固体废物，一般固废处理单位处理 |
|  |  | 甘油提纯工序过程中会产生少量浮油 | 150 | 150 | 0 | 回用于生产 |
|  |  | 甘油提纯工序的盐渣 | 2734 | 2734 | 0 | 一般固废处理单位处理 |
|  |  | 融油池 油泥 | 1 | 1 | 0 | 一般固废处理单位处理 |
|  |  | 石灰渣 | 13500 | 13500 | 0 | 可外售给制砖厂综合利用 |
|  |  | 锅炉燃煤 煤渣 | 19790 | 19790 | 0 | 用于铺路或运往砖瓦厂 作生产原料 |
|  |  | 除尘器煤灰 | 970 | 970 | 0 | 用于铺路或运往砖瓦厂 作生产原料 |
|  |  | 除尘废水 沉渣 | 212 | 212 | 0 | 垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  |  | 污泥沉渣（危险废物HW08） | 20 | 20 | 0 | 危险废物HW08，需交给有危险废物处置资质的单位进行处理 |
|  |  | 隔油池油（危险废物HW08） | 10 | 10 | 0 | 危险废物HW08，需交给有危险废物处置资质的单位进行处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 116.8 | 116.8 | 0 | 环卫部门清理 |
| 噪声 | 各类泵等声压级70~80dB(A) |  |  | 通过消音、隔声、减震装置控制噪声 |  |  |

（2）组织机构图及名单

总经理

生

产

部

财务部

技质部

安环部

采供部

设备部

行政部

运输车队

生产车间

装

卸

组

财务

仓库

锅炉房

化验室

机修工

电工

供销员

总经理：冯玉平

生产部负责人：戴国平          技质部负责人：朱德华

财务部负责人：汪 岚          安环部负责人：邢军

供销部负责人：吴 操          设备部负责人：步华强

行政部负责人：曹剑书

生产车间主任：孙春方（氯化石蜡车间）

张 义（环氧氯丙烷车间）

朱丛员（甘油提纯）

郭长红（锅炉、油炉）

仓 库 班 长： 胡慧

（3）值班电话联系电话及化学品咨询电话

公司值班室：0792-6339222        （24小时值班）

化学品咨询电话：0791-85257099    （24小时值班）

生产部值班室：13967531934       （24小时值班）

技质部：13305292509

供销部：13905292587

财务部：18279233971

行政部：18952929828

仓库值班室：18379221878        （24小时值班）

（4） 应急救援指挥小组成员电话

公司应急救援电话：0792-6339222

| 姓 名 | 职 务 | 单位电话 | 住宅电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冯玉平 | 总经理 |  |  | 15870859622 |
| 朱德华 | 技术总监 |  |  | 13305292509 |
| 邢 军 | 安环副总 |  |  | 18012812702 |
| 步华强 | 设备部长 |  |  | 13376046368 |
| 戴国平 | 生产副总 |  |  | 13967531934 |
| 汪 岚 | 财务部长 |  |  | 18279233971 |
| 刘云良 | 采供部长 |  |  | 13905292587 |
| 欧阳玉林 | 仓管 |  |  | 18379221878 |
| 左国庆 | 行政部长 |  |  | 18952929828 |

（5）外部救援单位联系电话

湖口县消防大队：119  董参谋：13979262101

湖口县公安局：110    袁所长：13879207660

湖口县疾控中心：0792-6329216

湖口县中医院：0792-6380307

湖口县卫生监督所：0792-6326129

湖口县安监局：吴美峰15979970055；0792-6332113

湖口县安监分局：潘锡芳13970239169

湖口县环保局：0792-6329579、12369

湖口县环保分局：夏13979202282

金砂湾管委会：夏敏谦13979273777；吴林东15397817800；07926-330110

湖口县政府：0792—6332113

（6）公司周边地区交通及管制示意图

（7）公司全厂总平面布置图

（8）公司消防设施及疏散路线图

（8）污染治理设施规章制度

污染治理设施规章制度

总经理环境保护职责

一、总经理对本单位的环境保护工作负责。认真执行环境保护的法规、法令、条例及方针、政策等，召开有关环境保护会议。分管经理具体负责日常环保工作。

二、坚持工业生产与环境保护“稳定、持续、协调”发展的方针，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比环境保护工作。

三、认真执行总经理环境保护目标责任制和排污申报许可证制度等新老八项制度和措施。

四、负责组织制定、修改、审批全厂环境保护工艺规程、环境保护管理制度和规定及环境保护技术措施，认真督促、检查，并组织实施。自觉接受上级有关部门的抽查考核。

五、审查新建、扩建、改建项目时，负责督促、检查有关职能部门，做好环境影响报告书（表）的工作，严格执行“三同时”的规定。

六、组织开展综合利用工作，提高资源、能源利用率，减少物质消耗，努力实现“化害为利、变废为宝”。

七、在组织新产品研制、开发的全过程，负责督促、检查防治污染的同步试验工作。

八、负责组织全公司各级干部和职工开展加强环境保护宣传教育工作，同时注意环保法制教育工作，提高全体干部职工的环保意识。

环保岗位责任

一、企业法人负总责。企业法人及分管领导组织干部认真学习环保法，经常关心、监督指导本企业废水治理和其它环保工作，保证污染治理设施运行正常、处理药剂及时到位。

二、管理部：在企业法人的领导下，负责监督、管理全厂排污治理和其它环保工作，对违反规定的行为有权作出纠正、停工、停产等处理；同时负责与环保局等上级管理部门的联络协调工作。

三、技术部：负责全厂环保技术指导工作，经常检查废水处理操作员是否按技术操作规程施工，并帮助处理岗位在特定条件下技术调整和指导。

四、车间负责人：负责本车间及责任区的环境保护和卫生管理，保证本车间污水按规定要求排放；抓好生产管理、节约原辅材料，尽量减少排污量。

五、废水处理岗位：在企业厂长及各部门的领导下，按处理技术方案尽心尽责，严格操作规程，保证本厂污水处理达标排放。

分管经理职责

一、在总经理的领导下，具体负责环境保护管理，业务上受环保局及技术部长指导，在监测技术上受县环境监测站指导。

二、宣传、贯彻执行国家环境保护方针、政策、法规和上级部门有关要求，做好本企业的环境保护管理工作。

三、按职责范围编制工作计划，组织完成任务，做好汇总、监督、检查、上报工作。

四、负责布置、审查、检查科内人员的工作报告和工作情况等，将监测工作计划和工作报告，并组织考核。

五、负责有关环保的内外业务联系，对来信来访中有关环保的意见组织分析并提出处理意见。

六、参与新建、扩建、改建及引进项目，新产品、新技术开展研制中有关环境保护工作的研究、论证、验收工作并提出意见。

七、参与对职工提高环境意识，消除污染的宣传教育工作。

八、组织修订环保管理制度和制定环保管理考核细则，并监督执行，组织检查监测数据的整理、统计、分析、归档工作，提出控制污染物排放措施意见，督促有关部门、车间贯彻执行。

九、负责环境保护人员政治技术业务培训和考核。

十、参加公司调度、生产、办公及企业外有关环保活动等会议，及时传达贯彻会议精神，做好科内人员的思想政治工作。

污染治理运行及监测制度

一、环保管理员负责组织和督促部门开展环境污染治理和加强环境保护设施管理工作。

二、经常深入车间、部门了解环境保护和污染防治情况，组织并配合车间部门专兼职环保员开展工作。

三、定期检查环保设施的运转情况，提出改造意见，提高环保设施“三率”，建立有关台帐。

四、按月对车间、部门的污染排放、环保装置运转及管理情况进行考核，并将考核意见及时报公司有关部门。

五、检查督促车间部门加强设备管理，消除跑、冒、滴、漏和事故性排放。

六、协助有关部门处理本公司工业污染物排放，对周围环境造成污染而引进的对上事宜，并组织查明造成污染的原因，督促有关车间、部门落实改进措施。

七、根据工业污染物排放情况，提出污染物监测点位，定期进行自测或委托有资质单位进行监测。

环保设备维修与保养制度

一、设备运行和停运应按有关工艺和操作规程进行。

二、爱护设备、保管好维修工具和常用备配零件，做到平时勤检查、勤修理，认真保养、定期维修。

三、凡需用药剂应预先编好计划，保证废水处理正常运行。

四、对易损、易坏的部件，定期检查，发现问题应及时解决。

五、凡有腐烂性的化工原料，应避免与设备、仪器、电器接触，以免腐蚀损坏设备。

六、对金属制作件，原则上每年油漆一次，对个别金属制品部件，生锈时随时油漆，以延长设备作用寿命。

生产车间的环境保护责任

一、认真贯彻环境保护的有关规定和要求，检查和督促本车间的环境管理工作。

二、在安排生产的同时安排好污染的处理，督促检查，并做到本车间污染治理装置与生产设备同时运行，未经公司领导和环保部门的批准，不得停运，拆除或挪作他用。

三、贯彻执行公司有关双增双节的规定和排污申报许可证，制度、降低物耗，减少排污量。

四、如发生污染事故，应立即报告环保科和有关部门，同时采取有效措施抵制和消除污染，并及时查明事故原因。

五、对新工人及车间工人经常进行环境保护法和环境保护知识教育。

六、自觉接受环保部门的检查考核。

废水处理岗位责职

一、严格执行国家环保部门制定的治理标准，废水常测试、工作有记录、不达标不排放。

二、严格执行药剂领用手续、不存放露天、不挪作它用。

三、工作期必须穿戴防护用品，注意安全、按标投放，节约原材料，严格执行操作规程和技术要求。

四、爱护和正确使用环保设备，严禁非工作人员动用设备。

五、当班期间严格执行各项规章制度，不迟到不早退，不串岗、不无故旷工，做好交接班手续。

六、废水处理工作认真负责并做出显著成绩：公司给予表扬及经济奖励。对不负责任、废水处理不达标排放，除必要的批评教育外，视情节严重给予一定经济处罚。

应急救援管理制度

一、责任制

（一）、应急救援领导小组总指挥责任制：

应急救援领导小组总指挥由企业法人担任，是应急救援工作的领导者和责任者，其基本职责如下：

1、总指挥是本单位应急救援活动的领导者、组织者，对本单位应急救援活动负全面领导责任，全面组织指挥本单位的应急救援。

2、组织编写本单位应急救援预案，并在厂级办公会议上审定后，进行发布。

3、每年召开至少二次研究应急救援预案的会议，进行贯彻、培训，提高应急救援人员的思想意识和应对能力。

4、组织、实施每年的应急救援预案的演练。

5、通过演练，发现具体问题，主持对预案的修改、完善工作。

6、批准对本单位应急救援人员的安排和调整工作。

7、在本单位发生大事故时，发布启动应急救援预案的命令。

8、在本单位事故处理结束时，发布关闭应急救援预案的命令。

（二）、应急救援领导小组副总指挥责任制：

1、协助总指挥做好应急救援活动的指挥工作。

2、熟悉预案中的处理程序，针对自己的分工，明确处理方法，联络方法，救援物资的准备、疏散、警戒等一系列具体工作。

3、在培训工作中，精心组织，努力提高每个应急救援人员的业务水平。

4、协助总指挥，组织实施应急救援预案的演练工作。

5、对演练工作中发现的问题，提出意见，做好预案的完善工作。

6、做好预案的培训、演练的记录和档案。

7、组织应急救援物资储备和检查工作。

8、负责紧急停车和确定事故点，并尽可能立即切断事故源头。

（三）、应急救援人员责任制：

1、熟知应急救援预案的内容，熟练应急措施的操作。

2、了解本组的责任、宗旨和具体应对方法。

3、接受专业培训，通过考核证实能胜任担负的应急救援任务后方能上岗。

4、平时做好救援专职队的组建，并落实配备相应器材。

5、对应急救援器材进行定期检查，做好维护保养工作，保证设备性能完好。

6、积极参与每年的应急救援演练，提高自己的实践能力。同时对演练中存在的问题，向领导小组提合理化建议。

二、值班制度

为保证正常安全生产秩序，迅速应对突发事故的发生，建立厂部值班制度。

1、全天保证有公司主要负责人值班。

2、值班人员定期对厂内进行巡视工作，及时发现物的不安全状态和人的不安全行为，发现情况后及时处理，尽量把事故消灭在萌芽状态。

3、针对突发事故发生时，应及时向有关人员、部门报告，并按预案采取积极而有效的抑制措施。

4、值班期间尽心尽职，不得擅自离岗、脱岗。

5、有事故发生时，必须在第一时间内到达现场，指挥抢险，不得临阵脱逃。

6、积极参加培训学习，提高业务水平，提高指挥能力。

三、培训制度

培训工作除安全教育制度中规定的安全三级教育的内容外，主要针对应急救援的培训：

1、对总指挥、副总指挥应熟练掌握应急救援预案中的各个环节的处理、协调等各方面的内容，开启和关闭预案的程序，真正做到临危不乱，镇静地指挥抢险工作，正确应对，把事故损失降到最低程度。

2、对应急救援人员应熟练掌握具体的应急救援措施，疏散、自救、他救的方法，针对事故苗子，在萌芽状态下能迅速准确的处理。在应急救援过程中对信号有灵敏、准确的反应，及时完成任务。

3、对邻近兄弟单位、社区人员结合安全生产月进行宣传，告知本公司可能会出现的情况及简单、有效的应对方法。

4、应急救援的培训工作结合安全教育一起进行，培训后要进行考试、考核，合格后才能成为应急救援工作的成员。

四、危险化学品运输单位检查运输车辆实际运行制度

1、危险化学品夏季运输要防止曝晒，避开高温时段。

2、车上严禁烟火，必须有灭火器材及危险品标志。

3、车辆按规定路线行驶，危险化学品运输车辆不得停留在人员密集、街道等地点。

4、定期检查、监测、检验车辆车况，不符合安全要求的车辆不得用于危险化学品运输。

5、性质相抵触的危险化学品不得同车运输。

6、严禁超载运输，运输车辆安全附件不全或有损坏，容器渗漏，禁止装运。

7、所有危险化学品运输车辆装有卫星定位追踪系统，即时监控。

五、应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度

1、应急救援装备、物资、药品等检查维护在负责后勤的副总指挥领导下进行。

2、根据应急救援工作的需要，备足必须的装备、物资、药品，进行定置管理，专人负责制度。

3、定期对各种装备、物资、药品进行检查，确保处于完好状态。

4、对应急救援装备、物资、药品等定期进行维护，灭火器到期换药，各类呼吸器具进行严格检查，防止呼吸管漏气，钢瓶内无气，滤毒罐失效，药品过期等种种隐患的存在。维护工作具体落实到人。

5、对检查发现的问题，及时下达隐患通知书整改，落实整改措施及执行人，完成整改以后，由副总指挥检查验收，直至合格为止。

六、安全运输卡制度

为保证危险化学品在运输过程中发生事故能及时处理，所以设立安全运输卡制度。

1、安全运输卡内容应载有危险化学品的理化性质、危险特性、健康危害、应急措施；运输中的注意事项；本单位及客户方的应急联系电话等内容。

2、安全运输卡实行一品一卡制。

3、运输危险化学品货物前，由生产厂方将安全运输卡交给运输单位，并告知卡上内容，再由运输方交给驾驶员、押运员每人一份，并告知内容。

4、生产厂方安全运输卡交给运输单位时，由运输单位接受并签字。

七、演练制度

为验证预案的可行性，符合实际情况的程度，建立演练制度。通过演练提高应急救援队伍应付突发事件的适应性及各分组间的协调程度；检验应急救援指挥部的指挥能力；通过演练提高处理事故的熟练性，从而增强承担救援任务的信心；及时发现预案不足，进行修正，提高预案质量。

本单位规定应急救援预案的演练每年进行二次，一次为桌面演练，一次为实况演练，通过桌面演练，使应急救援人员熟知预案内容对处理方法、步骤、联络信号、报警、开启、关闭程序要熟悉。

实况演练，模拟预案中发生的情况进行演练，提高实际操作能力和应对各种事故能力，检验应急救援的物资的准备、协调、通讯、人员等是否适应消灭事故的需要。

通过演练，及时发现实际操作中存在的问题，并可以在演练中找到改进的措施，应急救援人员得到了实战学习的机会，通过总结、评比得到更大的提高。

突发环境事件应急预案演练评估表

| 演 练日 期 |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 演练参加人员 |  |
| 演 练 内 容 |  |  |  |
| 演 练 检 查 | 开始时间: 结束时间: |  |  |
|  | 反应时间: 熟练程度: |  |  |
|  | 效果确认: □较好 □一般 □失败 |  |  |
| 演 练 评 估 |  |  |  |