乔旭（九江）企业有限公司

环境应急资源调查报告

编制时间：2018年7月

编制单位：江西鼎泓环保科技有限公司

目录

1、前言	1

1.1 调查目的和任务	1

1.2 调查报告编制依据	1

2.企业概况	2

2.1企业简介	2

2.2工艺、设备设施概况概况	2

2.3主要原料、产品情况	4

2.4行政组织机构概况	5

3、企业应急资源调查	7

3.1环境应急队伍调查	7

3.2 环境应急装备/物资调查	10

4、外协应急资源调查内容	12

4.1 可请求援助部门应急资源调查	12

4.2外部应急有关单位联系电话	12

4.3专职队伍救援	13

5、应急资源调查主要结论	14

6、附件	15

1、前言

1.1 调查目的和任务

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针， 确保企业在发生生产安全事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动， 最大可能避免因事故对人员、设备、财产等造成的伤害和损失，进一步提高对各类生产安全事故的应急处理能力，确保应急资源满足企业需要，根据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局第 88 号令）第十条“编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查 ”、《 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639--2013）等文件规定，结合企业实际，特编制本应急资源调查报告。

1.2 调查报告编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》；

《突发事件应急预案管理办法》；

国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知(国办函[2014]119号)；

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》；

《企业环境风险评估技术指南（第二版）》；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法(试行)》；

《突发环境事件应急管理办法》（环保部第34号令）；

《国家物资储备管理规定》(发改委、财政部第24号令)。

2.企业概况

2.1企业简介

乔旭（九江）企业有限公司位于湖口县金砂湾工业园，是一家成立于2003年12月的外商独资企业，注册资本260万美元；公司主要从事化纤工业废液的处理和综合利用。该企业年生产硫氢化钠7000吨、硫化钠4300吨。于2006年取得江西省安全生产监督管理局颁发的危险化学品安全生产许可证，许可范围为硫氢化钠（含30%结晶水）、硫化钠（含40%结晶水）。

2.2工艺、设备设施概况概况

（1）工艺简述

1、一次提纯

将化纤工业废液（含22%的硫氢化钠）过滤纯化后，加入到2号蒸发器进行加热（用高温导热油）浓缩，再转到1号蒸发器进行加热浓缩，搅拌后送压滤机过滤，进入半成品槽。

2、二次提纯

半成品加入到4效罐进行加热浓缩，再转到5效罐进行加热浓缩至70%标准浓度，送到成品桶；液体进行冷却制片，生成黄色不透明固体，即产品硫氢化钠。将已提纯过滤浓缩后的硫氢化钠液体，加入氢氧化钠溶液进行反应，反应生成硫化钠溶液进行加热浓缩至70%浓度后，经冷冻制片即得成品硫化钠。

加热过程中有微量硫化氢产生，经洗涤塔（用氢氧化钠溶液）溶解吸收处理。吸收液循环利用。

H2S+NaOH─→NaHS+H2O

NaHS+NaOH─→Na2S+H2O

加热是利用锅炉导热油在蒸发槽内加热，使用温度为220℃。

冷冻则是由氟里昂制冷机制成冷媒输送至制片机，工作温度-10℃。

（2）生产流程示意

22%NaHS废液→过滤纯化→加热浓缩→压滤机过滤→加热浓缩→冷却制片，得到硫氢化钠。

硫氢化钠液体→加入氢氧化钠反应→加热浓缩至70%浓度→冷冻制片，得到硫化钠

（3）主要设备设施

主要设备设施见下表。

表2.2-1 主要设备情况

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓缩器 | 5000L | 12套 |  |
| 2 | 交换器 | 0.6×6m | 12套 |  |
| 3 | 蒸发器 | 3000L | 12套 |  |
| 4 | 蒸发循环泵 | 7.5HP | 14台 |  |
| 5 | 真空泵 | 15HP | 13台 |  |
| 6 | 自动脱水机 | 48″15HP | 6套 |  |
| 7 | 吸收塔 | 76-300cm | 12套 |  |
| 8 | 制片机组 | 1.2m×1.5m | 6套 |  |
| 9 | 冷冻机 |  | 4台 | 氟利昂 |
| 10 | 堆高机 | 3t | 4台 |  |
| 12 | 压滤机 | XMYJ60-800-UB | 1台 |  |
| 13 | 深井泵 | 100J10-60／10 | 1台 |  |
| 14 | 深井泵 | 100J2-90／12-1.5 | 1台 |  |
| 15 | 原料储罐 | 1000m3300m3 | 1000m33台300m34台 | 2台1000m3 作为备用 |
| 16 | 半成品储罐 | 50m3 | 9台 |  |
| 17 | 半成品储罐 | 30m3 | 2台 |  |
| 18 | 烧碱储罐 | 50m3 | 2台 |  |
| 19 | 冷凝水储罐 | 30m3 | 2台 |  |
| 20 | 调配罐 | 30m3 | 2台 | 应急收集 |
| 21 | 有机载热体锅炉 | YLL-3500MA | 1台 |  |
| 22 | 有机载热体锅炉(1#) | YLW-4200MA | 1台 |  |
| 23 | 有机载热体锅炉(2#) | YLW-4200MA | 1台 |  |
| 24 | 空气压缩机 | 63m3/min、0.7MPa | 1台 |  |
| 25 | 压缩空储罐 | 1m3、0.7MPa | 1台 |  |

表2.2-2 特种设备情况

| 序号 | 设备名称 | 检测情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机载热体锅炉（3#） YLL-3500MA |  | 报停 |
| 2 | 有机载热体锅炉（2#） YLW-4200MA | 已明确淘汰时间：2018年12月 |  |
| 3 | 有机载热体锅炉（1#） YLL-4200MA | 已明确淘汰时间：2018年12月 |  |
| 4 | 压缩空储罐 | 容积1m3、工作压力0.84MPa | 简单压力容器 |
| 5 | 叉车 | 2台 |  |

2.3主要原料、产品情况

（1）原料供应情况

本企业主要原料为22%的硫氢化钠化纤工业废液和氢氧化钠废液（PH值约12），来自赛得利（江西）化纤有限公司和龙达化纤（江西）有限公司。

辅助材料则主要由外国进口。

（2）产品情况

该企业利用化纤工业废液综合处理后可得产品70%的硫氢化钠和60%的硫化钠。

包装规格：25kg／包。

硫氢化钠主要用于皮革脱毛剂、冶金选矿、染料中间体，塑胶复合材料，亦可作为生产硫化钠的主要原料。

硫化钠广泛用于制革、造纸、选矿、染料生产、有机中间体、印染、制药、味精、人造纤维、特种工程塑料、聚苯硫醚、聚碱橡胶，还用作制硫氢化钠、多硫化钠、硫代硫酸钠等。

（3）废弃物

本企业在生产过程中，会有一定污泥产生，每月约有3吨。待有一定量时再委托废弃物处理部门进行处理。

主要物料储存情况如下表。

表2.3-1   物料储存情况

| 序号 | 名 称 | 日常最大贮存量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含NaHS工业化纤废液 （主要原料） | 3×300 m3 | 储罐 |  |
| 2 | 氢氧化钠 | 100t | 塑料袋 | 原料仓库 |
| 3 | NaHS （成品、固体） | 200t | 塑料袋 | 成品仓库 |
| 4 | Na2S | 40t | 塑料袋 | 成品仓库 |

装卸情况说明：含NaHS工业化纤废液由槽车运输至储罐区，由罐区液体泵输送至原料储罐。由于该废液不属于易燃易爆液体，相对来说卸车过程较为安全。

成品硫氢化钠、硫化钠包装为塑料袋包装。

2.4行政组织机构概况

乔旭（九江）企业有限公司现行职能部门包括：人事部、财务部、品管部、、生产管理部。

具体见图2.4-1乔旭（九江）企业组织机构图。

3、企业应急资源调查

3.1环境应急队伍调查

3.1.1调查因子

调查确定环境应急队伍的组织构成、日常管理、应急分工、人员、人数、联系方式等。

3.1.2 调查内容

（1）组织体系

（2）应急指挥体系

1、本公司成立事故应急救援处置指挥领导小组，负责组织实施环境污染事故应急处置工作，由公司主要负责人任小组组长。

2、夜间紧急指挥系统，由夜间值班值班领导组成临时指挥系统，在公司指挥系统人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向公司指挥系统汇报事故、抢险有关情况。各救援小组在临时指挥系统的组织指挥下按常规运行，直到应急救援处置指挥领导小组人员赶到。

应急救援指挥部的组成

总指挥：黄国勋

副总指挥：李秋松

现场协调人：杨庭宗

（3）应急救援指挥部职责

贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

组织制定、修改环境污染事件应急救援预案，组建环境污染事件应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事件应急救援的培训和演习。

审批并落实环境污染事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

检查、督促做好环境污染事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

批准应急救援的启动和终止。

及时向上级报告环境污染事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查、经验教训总结。

负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

（4）指挥人员分工及职责

1.总指挥：黄国勋 ，组织指挥全公司的应急救援工作。

2.副总指挥：李秋松，协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，总指挥无法实行指挥责任时，替代行使总指挥职责。

3.现场指挥协调：杨庭宗，负责总协调工作（负责应急救援工作的调度，指挥和协调救援工作的开展）。

（5）应急救援小组的组成

1.警戒保卫组：由艾平洋担任组长

组员：王宇 刘坚

主要职责如下：

①组织人员撤离现场，并做好各类安全保障工作；

②设置警戒、防护区域；

③协助周边单位和群众的安全疏散和撤离。

2.抢险救援组：由杨华兵担任组长

组员：谢禄生 徐勇 梅爱兵 曹小兵 谢显明 梅春阳

主要职责如下：

①在指挥部的指挥下参加抢险救援；

②负责组织当班人员在事件发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点，防止事态扩大。

3.物资供应组：由廖雪燕担任组长

组员：陈岗 柳芬 秦海英

主要职责如下：

①负责厂区应急后勤保障工作。包括：现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院；准备抢救受伤、中毒人员的生活必需品供应。

②负责应急救援现场人员疏散，车辆准备，组织受伤人员的急救。

4.医疗救护组：由杨志华担任组长

组员：汪峰 曹艳国

主要职责如下：

①负责事件现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事件时，组织厂区人员安全撤离现场。

5.通信联络组：由沈友龙担任组长

组员：邹国辉 高峰 许晓勤

由公司行政部人员组成和内勤组成。联络组接到报警后，立即采取措施中断一般外线电话，确保事件处理畅通，应急指挥部处理事件所用电讯迅速、准备无误。

在紧急应变时通讯的正常，通知全公司员工紧急，接受指挥部指令对外信息发布。

6.环境监测组：由周  勇担任组长

组员：曹海霞

主要职责如下：

①协调事件调查；总结应急检测经验，做好现场配合工作，为指挥部提供真实有效的监测数据。

②在本企业无法满足并提供环境监测工作时应急时做好与当地环境监测部门申请支援联络工作。

3.2 环境应急装备/物资调查

3.2.1 调查因子

调查确定应急控制装备、应急收容装备、应急洗消装备、应急监测装备、应急防护装备等。

3.2.2 调查内容

1. 应急防控设施：

（1）对具有危险和有害因素的生产过程，整个过程采用泵送加料、流转、过滤，机械切片、包装；导热油炉设有温度监视、温度报警和自动连锁装置；

（2）对尘毒危害严重的生产装置内的设备和管道，密闭化进行生产，生产厂房主要采用自然通风；设有尾气硫化氢吸收装置；

（3）车间、储罐区设有淋洗器、洗眼器，共有8处，服务半径可满足；

（4）消防水压可满足，管网呈环形，经消防部门验收全厂区设5个消防栓，保护半径可满足消防要求；

（5）由前面消防用水计算，该装置区一次消防用水最大量为324m3。企业建有300m3的消防水池一个，考虑到消防水池可及时补水，可满足消防用水。

2. 应急处置装备：

（1）各应急通道均设有应急照明灯，作为现场紧急撤离时照明，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长组织按照应急撤离路线有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由技术专家组根据情况，从其他生产系统供电，在确定安全的情况下，对事故单位的各个岗位进行选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

（2）厂区设有5个室外消防栓；设有300m3消防水池；配置消防泵2台，（流量为20L／S、压力为0.42Mpa，功率为15KW）；MFZ4灭火器40个。

（3）生产厂房设有洗眼器、喷淋器（总8处）；

（4）急救药箱4只；防毒面具2个；警戒线2盘；铁锹5把；有堵漏的沙；厂部小车可应急用；

（5）为员工发放:乳胶防护手套、防毒口罩（15套）、护目镜、耐酸碱工作服、锅炉手套、氩弧焊手套、安全帽、防静电工作服

3.应急处置物资：公司主要涉及风险源为车间发生火灾引发的次生衍生环境事故，公司配备应急保障物资主要有乳胶防护手套、防毒口罩、护目镜、耐酸碱工作服、锅炉手套、氩弧焊手套、安全帽、防静电工作服、干粉灭火器、消防栓、消防沙等。

- 4、外协应急资源调查内容

4.1 可请求援助部门应急资源调查

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

主要参与部门有：

- 公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

- 消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

- 环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

- 电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

4.2外部应急有关单位联系电话

表4.2-1外部应急联络通讯录

| 序号 | 主管部门或应急机构 | 应急电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 九江市人民政府 | 8223172 |
| 2 | 湖口县人民政府 | 0792-6332113 |
| 3 | 九江市安全生产监督管理局 | 8983436 |
| 4 | 湖口县安全生产监督管理局 | 0792-6336505 |
| 5 | 九江市环境保护局 | 8584349 |
| 6 | 湖口县环境保护局 | 0792-6329579 |
| 7 | 九江市环保局应急办 | 0792-8577773 |
| 8 | 湖口县环保局应急办 | 0792-6566211 |
| 9 | 九江市消防救援大队 | 8333655 |
| 10 | 湖口县消防救援大队 | 0792-6329950 |
| 11 | 九江市第一人民医院 | 0792-8177120 |
| 12 | 湖口县人民医院 | 0792-6310953 |
| 13 | 急救.公安.消防.交通事故 | 120 110 119 122 |
| 14 | 国家化学事故应急咨询服务热线 | 0532-3889090 |

## 4.3专职队伍救援

一旦发生重大环境事件时，应急救援指挥部应及时组织应急救援组队事故进行抢险救援。一旦事件危害超过本公司应急救援能力时，应及时向政府部门求援，并联络外部救援单位，请求外部救援单位的支援。在联络的同时，需同时通告内容包括但不限于以下内容：

a、事件发生的时间和地点；

b、事件类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

c、估计造成事件的泄漏量；

d、已采取的应急措施；

e、已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

f、健康危害与必要的医疗措施；

g、联系人姓名和电话。

5、应急资源调查主要结论

乔旭（九江）企业有限公司环保应急资源充足，涵盖应急队伍、物资装备、通信与信息、技术、财力、人员防护等方面的保障，由相应的职能处室组织落实，听从乔旭（九江）企业应急指挥中心的统一调配指令。

常规的抢险救灾力量主要依靠企业自身，紧急情况下可以向地方政府求援，医疗急救力量与九江湖口人民医院合作。平时注重加强应急队伍的业务培训和应急演练，鼓励义务志愿者参与应急工作。

应急物资储备以自身为主，完善应急物资储备，做到乔旭（九江）企业有限公司应急物质资源共享、动态管理。在应急状态下，由乔旭（九江）应急指挥中心统一调配使用。各应急专业小组、各职能部门、各基层单位应根据应急预案处置需要和应急职责的要求，配备、储备适量的应急物资并建立台帐，加强管理和维护。

全方位、多角度进行通信与信息保障，建有现代化的应急指挥中心。

6、附件

附件1乔旭（九江）企业有限公司内部应急通讯

| 序号 | 单位 | 姓名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测组 | 周 勇 | 13767200070 |
| 2 | 警戒保卫组 | 艾平洋 | 13979205258 |
| 3 | 抢险救援组 | 杨华兵 | 13479880877 |
| 4 | 通信联络组 | 沈友龙 | 13879276057 |
| 5 | 物资供应组 | 廖雪燕 | 13755278021 |
| 6 | 医疗救护组 | 杨志华 | 13479880335 |
| 7 | 总指挥 | 黄国勋 | 13979261633 |
| 8 | 副总指挥 | 杨庭宗 | 13979285846 |