乔旭（九江）企业有限公司环境

风险评估报告

编制时间：2018年7月

编制单位：江西鼎泓环保科技有限公司

目录

1、前言	1

2、总则	2

2.1编制原则	2

2.2 编制依据	2

2.2.1 法律法规、规章、指导性文件	2

2.2.2 技术指南、标准规范	3

2.2.3 其他批复及验收意见	3

2.3 评估范围	3

2.4 企业突发环境事件风险评估程序	3

3、 资料准备与环境风险识别	5

3.1 企业基本信息	5

3.1.1企业主要装置	5

3.1.2产品方案	6

3.1.3 地形地貌	6

3.1.4 环境功能区划分	8

3.2 企业周边环境风险受体情况	8

3.3 涉及环境风险物质情况	9

3.3.1 环境风险物质识别	10

3.4 生产工艺	18

3.5安全生产管理	19

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况	19

3.6.1环境风险管理	19

3.6.2环评及批复的环境风险防控和应急措施落实情况	19

3.6.3环境风险防范措施	19

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	22

3.7.1 现有应急物资与装备	22

3.7.2内部救援队伍	23

4 突发环境事件及后果分析	24

4.1 突发环境事件情景分析	24

4.1.1国内外同类企业突发环境事件案例	24

4.2 突发环境事件源强分析	25

4.2.1企业相关物料的理化性质	25

4.2.2风险类型	25

4.2.3 环境风险环节分析	25

4.2.4最大可信事故	26

4.2.5泄漏事故引发的水污染源强	28

4.2.6污染治理设施异常的源强分析	29

4.2.7企业违法排污的污染源强分析	30

4.2.8通讯或运输系统故障事故的污染源强分析	30

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	30

4.3.1 环境风险物质的释放途径	30

4.3.2 风险防控与应急措施	31

4.3.3 应急资源准备	33

4.4突发环境事件危害后果分析	33

5 、现有环境风险防控和应急措施差距分析	35

5.1 环境风险管理制度	35

5.2 环境风险防控与应急措施	35

5.3 环境应急资源	36

5.4 历史经验总结教训	36

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	37

6 、完善环境风险防控和应急措施的实施计划	39

7、企业突发环境事件风险等级	41

7.1分级程序	41

7.2突发大气环境事件风险分级	41

7.2.1 计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	41

7.2.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	42

7.2.3 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况	42

7.2.4 大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况	43

7.2.5企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平	43

7.2.7突发大气环境事件风险等级确定	44

7.2.8大气环境事件风险表征	44

7.3突发水环境事件风险分级	45

7.3.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	45

7.3.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	45

7.3.4 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况	45

7.3.5 企业生产工艺过程与水环境风险控制水平	50

7.3.6 水环境风险受体敏感程度（E）评估	50

7.3.7突发水环境事件风险等级确定	51

7.3.8 突发水环境事件风险等级表征	51

7.4 风险等级表征	51

1、前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题日益成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要原因。为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，环保部先后出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号)、《突发环境事件调查处理办法》（环保部令 第32号）、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令 第34号）、《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号）等一系列部门规章。

乔旭（九江）企业有限公司为认真做好环境安全风险防控工作，编制完成了《乔旭（九江）企业有限公司突发环境事件风险评估报告》。通过开展突发环境事件风险评估，企业可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为日常环境风险监管奠定基础，最终达到有效防范突发环境事件发生的目标，同时有利于各级环保部门对该企业开展针对性的监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

2、总则

2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）全面、细致地进行现状调查；

（2）科学、客观地进行评估，如实反映企业的环境风险水平；

（3）认真排查企业存在的环境风险，参照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》等各级环保部门关于环境安全管理的一系列文件要求，进行评估；

（4）评估报告的内容和格式参照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》的要求。

2.2 编制依据

2.2.1 法律法规、规章、指导性文件

- （1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

- （2）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

- （3）《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1）；

- （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

- （5）《危险化学品安全管理条例》（2011.12.1）；

- （6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

- （7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997.3.1）；

- （8）《中华人民共和国消防法》，2008 年 10 月 28 日；

- （9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35 号）2011年 10 月 17 日；

（10）《危险化学品名录（2015版）》（国家安全生产监督管理局公告[2015]5 号）

（11）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号），2013 年 10 月25 日；

- （12）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号）;

- （13）《重点监管危险化工工艺目录》（2013 年完整版）

- （14）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第 41号）；

- （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]第98 号)；

- （16）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第 45 号）；

- （17）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34 号）；

- （18）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20 号）2013 年 2月 7 日；

- （19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17 号，2015 年 4月2日；

- （20）《突发环境事件应急管理办法》，环保部令 34 号，2015 年 6 月 5 日。

2.2.2 技术指南、标准规范

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》；

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

- 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

- 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

- 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2011）；

- （10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- （11）《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）。

2.2.3 其他批复及验收意见

（1）九江市环保局于2008年对乔旭（九江）企业有限公司年处理硫氢化钠废液13600吨项目环境影响报告表进行了批复（九环审[2008]15号）。

2.3 评估范围

根据项目现状，本次评估报告对乔旭（九江）企业有限公司厂区现状进行评估。

2.4 企业突发环境事件风险评估程序

突发环境事件风险评估程序见图2.4-1。

图2.4-1 突发环境事件风险评估程序示意图

3、 资料准备与环境风险识别

3.1 企业基本信息

公司基本信息详见表 3-1。

表 3-1  企业基本情况汇总

| 企业名称 | 乔旭（九江）企业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 湖口金砂湾工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 周勇13767200070 |  | 传真 | 6327468 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任公司（外国法人独资） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非法人类别 | 分公司□ 办事机构□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 | 个体工商户□ 百货商店（场）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 全民所有制□ 集体所有制□ 私有制■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 湖口县工商行政管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 黄振吉 |  |  |  | 安全负责人 | 黄振吉 |  |  |  |
| 职工人数 | 74人 | 技术管理人数 |  |  | 2 | 安全管理人数 |  | 2人 |  |
| 注册资本 | 260万美元 | 固定资产 |  |  |  | 上年销售额 |  |  |  |
| 生产经营 场所 | 地址 | 湖口金砂湾工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产权 | 自有■ 租赁 □ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作制度 | 年工作300天，每天3班，每班8h |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.1企业主要装置

（1）企业主要装置

主要设备设施见下表3-2。特种设备见下表3-3。

表3-2 主要设备情况

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓缩器 | 5000L | 12套 |  |
| 2 | 交换器 | 0.6×6m | 12套 |  |
| 3 | 蒸发器 | 3000L | 12套 |  |
| 4 | 蒸发循环泵 | 7.5HP | 14台 |  |
| 5 | 真空泵 | 15HP | 13台 |  |
| 6 | 自动脱水机 | 48″15HP | 6套 |  |
| 7 | 吸收塔 | 76-300cm | 12套 |  |
| 8 | 制片机组 | 1.2m×1.5m | 6套 |  |
| 9 | 冷冻机 |  | 4台 | 氟利昂 |
| 10 | 堆高机 | 3t | 4台 |  |
| 12 | 压滤机 | XMYJ60-800-UB | 1台 |  |
| 13 | 深井泵 | 100J10-60／10 | 1台 |  |
| 14 | 深井泵 | 100J2-90／12-1.5 | 1台 |  |
| 15 | 原料储罐 | 1000m3300m3 | 1000m33台300m34台 | 2台1000m3 作为备用，日常最大储存量为900T。 |
| 16 | 半成品储罐 | 50m3 | 9台 |  |
| 17 | 半成品储罐 | 30m3 | 2台 |  |
| 18 | 烧碱储罐 | 50m3 | 2台 |  |
| 19 | 冷凝水储罐 | 30m3 | 2台 |  |
| 20 | 调配罐 | 30m3 | 2台 | 应急收集 |
| 21 | 有机载热体锅炉 | YLL-3500MA | 1台 |  |
| 22 | 有机载热体锅炉(1#) | YLW-4200MA | 1台 |  |
| 23 | 有机载热体锅炉(2#) | YLW-4200MA | 1台 |  |
| 24 | 空气压缩机 | 63m3/min、0.7MPa | 1台 |  |
| 25 | 压缩空储罐 | 1m3、0.7MPa | 1台 |  |

表3-3 特种设备情况

| 序号 | 设备名称 | 检测情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机载热体锅炉（3#） YLL-3500MA |  | 报停 |
| 2 | 有机载热体锅炉（2#） YLW-4200MA | 已明确淘汰时间：2018年12月 |  |
| 3 | 有机载热体锅（1#） YLL-4200MA | 已明确淘汰时间：2018年12月 |  |
| 4 | 压缩空储罐 | 容积1m3、工作压力0.84MPa | 简单压力容器 |
| 5 | 叉车 | 2台 |  |

3.1.2产品方案

年生产NaHS7000吨、硫化钠4300吨

3.1.3 地形地貌

1）地理位置

湖口县东邻彭泽县，南接都昌县，西临鄱阳湖，与星子县、九江市隔湖相望，北濒长江。西距九江市区26km，南距省会南昌市150km，水陆交通便利，与南京、景德镇均有国道和高速公路相通，是江西省的北部门户。

金砂湾工业园位于湖口县城东北部，紧靠长江，沿江拥有10多公里的长江岸线，距县城10km。本企业位于工业园的西部，由工业园大道和江新造船厂区道路可以到达。

2）自然条件

（1）地形、地貌

湖口县处于淮阳山字型构造的前弧地带，境内地貌较复杂，地形变化大，襟江带湖，山地、丘陵、平原、江湖皆备，相间分布，以山地、丘陵居多。厂区所在地属丘陵地貌。

（2）地质、地震

1、地质

企业场地处于长江南岸鄱阳湖冲击平原边缘，稳定性较好。地层主要是晚更新统中细砂，砂质份以石英为主，厚度大于10m。

2、地震基本烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该企业所在区域抗震烈度为6度。

（3）气象条件

湖口县属北亚热带温润气候区，热量丰富，四季分明，年平均气温17.4℃,稳定在10℃以上的持续天数230-244天，7-8月平均气温28.8℃，极端最高气温为40.3℃（1959年8月23日），1月平均气温4.2℃，极端最低气温为-10℃（1969年2月6日）。

湖口县全年主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风。全年平均风速为每秒2.4m（二级）。盛夏季节常有雷雨大风。历史上最大的东北大风暴是10级，风速28m/s（1965年11月16日）；历史上最大的东南雷雨大风为12级，风速34m/s（1973年8月3日）。

湖口县年平均降雨量为1398.7mm。降雨量集中于4-6月，占年降雨量的45%。年降雨量最大为1883.2mm。

湖口县日照特征为夏秋日照多，春冬日照少，总日照量较为充足。全年实际平均日照为1878.3小时，日照百分率为42%。8月日照数最高平均251.9小时。2月日照时数最少平均106.6小时。年日照时数最多为2302.3小时（1963年）；年日照时数最少为1444.3小时（1981年）。

（4）水文情况

企业所在地北临长江。长江自湖北省滔滔西来，与鄱阳湖会合于湖口，经湖口、彭泽后至彭泽马当出境，沿境151km。长江每年6月至9月为丰水期。1998年长江湖口站水位高达22.59米，超过历史最高水位0.79米。

本企业场地标高为29-30m。

3.1.4 环境功能区划分

本项目所在区域环境空气质量功能区划为《环境空气质量标准》（ GB 3095-2012）中的二类区域。地表水保护目标为长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目标准限值中的Ⅲ类标准。

3.2 企业周边环境风险受体情况

企业位于湖口金砂湾工业园，大门朝东，门口为工业园大道（宽20m），大道东侧为江铜金属冶炼项目丙类厂房，与本企业办公楼最近，间距为50m。

企业的南面有一家开发砂山的企业，距离本企业二期厂房70m。

企业西面围墙外10m有一家选砂场（共大砂矿），砂场有两栋建筑物（距离本企业围墙有26m）；建筑物后面是低矮砂山。

北面围墙外有一条工业园支路，支路北面为康泰包装有限公司；康泰包装有限公司建筑物距离本公司北面围墙有40m。本企业北面距离长江约1000m。周围无其他重要建筑物和一、二类民用建筑保护物，且无自然保护区、风景区及其他公共场所。

周围5公里内的敏感点主要情况见表3.2-1。

表3.2-1  乔旭（九江）企业有限公司5km范围内敏感点情况（风险受体）

| 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 距厂界距离(m) | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 殷家 | NE | 2675 | 约22户，77人 |
| 2 | 刘家窑 | E | 2357 | 约34户，119人 |
| 3 | 陈受村 | E | 2110 | 约37户，130人 |
| 4 | 刘家坂 | SE | 2140 | 约64户，224人 |
| 5 | 杨垄葛 | SE | 1872 | 约23户，81人 |
| 6 | 海山保障性住房小区 | SE | 2230 | 约400户，1400人 |
| 7 | 吴迪村 | SE | 1948 | 约73户，256人 |
| 8 | 叶太屋 | SE | 2145 | 约57户，200人 |
| 9 | 海山集镇 | SE | 1368 | 约500户，1750人 |
| 10 | 前曹柏章 | SE | 2770 | 约62户，217人 |
| 11 | 张九房 | SE | 2874 | 约68户，238人 |
| 12 | 张范村 | S | 2150 | 约71户，249人 |
| 13 | 罗岭村 | S | 2702 | 约84户，294人 |
| 14 | 张七房 | SE | 2956 | 约50户，175人 |
| 15 | 细张村 | WS | 2758 | 约480户，1680人 |
| 16 | 陶家凹 | WS | 2767 | 约52户，182人 |
| 17 | 廖家 | WS | 2866 | 约95户，333人 |
| 18 | 江西省湖口中学 | WS | 2981 | 约1500人 |
| 19 | 永丰小学 | N | 3688 | 约800人 |
| 20 | 富家洲 | NW | 3022 | 约40户，140人 |
| 21 | 新洲 | W | 4278 | 约53户，186人 |
| 22 | 湖口县城 | WS | 3885 | 约50000人 |
| 23 | 海正明珠 | WS | 3406 | 约1800户，6480人 |
| 24 | 盛源城 | WS | 3582 | 约1920户，6720人 |
| 25 | 时代茗湖 | WS | 3789 | 约1800户，6840人 |
| 26 | 巴黎春天 | WS | 3257 | 约1320户，4620人 |
| 27 | 瑞鑫 海正明城 | WS | 3422 | 约1950户，6825人 |
| 28 | 黄新华市民公寓 | NW | 3719 | 约1600户，5600人 |
| 29 | 柏树村 | S | 4008 | 约53户，186人 |
| 30 | 廖家岭 | SE | 4597 | 约48户，168人 |
| 31 | 永桥村 | SE | 4484 | 约61户，214人 |
| 32 | 下喻村 | SE | 4674 | 约93户，326人 |
| 33 | 郑管村 | SE | 4369 | 约210户，735人 |
| 34 | 许岭村 | SE | 3517 | 约43户，151人 |
| 35 | 湖口县妇幼保健院 | SE | 3277 | 约800人 |
| 36 | 李道一村 | SE | 4002 | 约72户，252人 |
| 37 | 郑通村 | SE | 3667 | 约67户，235人 |
| 38 | 李珏村 | SE | 4460 | 约58户，203人 |
| 39 | 下李粮 | SE | 4459 | 约195户，683人 |
| 40 | 新庆村 | SE | 3708 | 约386户，1351人 |
| 41 | 鹿家岭黄 | SE | 4232 | 约120户，420人 |
| 42 | 石家村 | E | 4476 | 约50户，175人 |
| 43 | 吴家村 | NE | 4378 | 约87户，305人 |
| 44 | 许草塘 | NE | 4626 | 约33户，116人 |
| 45 | 郑土塘 | NE | 3605 | 约41户，144人 |
| 46 | 上杨村 | WS | 4488 | 约36户，126人 |
| 47 | 湖口县第二小学 | WS | 4221 | 约1800人 |
| 48 | 开源国际 | WS | 3987 | 约1700户，5950人 |
| 49 | 幸福家园 | WS | 4052 | 约210户，735人 |
| 50 | 李敬村 | WS | 3979 | 约84户，284人 |
| 51 | 钟山小区 | WS | 4477 | 约1900户，6650人 |
| 52 | 大殿弯 | WS | 4607 | 约350户，1225人 |
| 53 | 海正阳光 | WS | 4042 | 约1620户，5832人 |
| 54 | 江新小区 | WS | 4212 | 约1350户，4725人 |
| 55 | 福源苑 | WS | 4348 | 约640户，2240人 |
| 56 | 福源花苑 | WS | 4613 | 约1760户，6160人 |
| 57 | 湖口县第三小学 | WS | 4686 | 约1800人 |
| 58 | 湖口县第四小学 | WS | 4514 | 约1800人 |
| 59 | 春江花苑 | WS | 3836 | 约1650户，5775人 |
| 60 | 共计 |  |  | 约110000人 |

3.3 涉及环境风险物质情况

3.3.1 环境风险物质识别

本项目涉及的化学品主要为硫氢化钠、氢氧化钠和少量硫化氢。

（1）硫氢化钠

1、名称和化学性质

化学品中文名称：硫氢化钠    中文名称2：酸性硫化钠

CAS No.：16721-80-5   分子式：NaHS     分子量：56.06

外观与性状：溶液, 呈橙色或黄色。

熔点(℃)：52.54     相对密度(水=1)：1.79  闪点(℃)：90

溶解性：溶于水，溶于乙醇、乙醚等。

禁配物：强氧化剂、酸类、锌、铝、铜及其合金。

急性毒性：LD50：30 mg/kg(大鼠腹腔) 。

2、危险性概述

燃爆危险：在潮湿空气中迅速分解成氢氧化钠和硫化钠，并放热。

健康危害：对眼、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿。中毒的症状可有烧灼感、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。与眼睛直接接触可引起不可逆的损害，甚至失明。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

3、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

4、应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

5、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

6、接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）；可

能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

7、运输信息

危险货物编号：42011   UN编号：2318    包装类别：O52

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外

普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

8、运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材

及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

9、法规信息

含结晶水≥25%的为碱性腐蚀品。

（2）氢氧化钠

1、化学品名称

中文名称：氢氧化钠         别名：烧碱

危险货物编号：82001    分子式：NaOH       分子量：40.01

2、理化性质

外观与性状：白色不透明固体，易潮解。

熔点：318.4.7℃         相对密度（水=1）：2.12(-79℃)

沸点：1390℃           饱和蒸气压（KPa）：0.13（739°）

溶解性：易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。

稳定性：稳定           避免接触的条件：潮湿空气

主要用途：用于石油精炼、造纸、肥皂、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。

3、危险特性

危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品。

与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。

灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

4、毒性及健康害性

接触限值：中国MAC   0.5mg/m3。

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

5、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应大量清水彻底冲洗。至少15分钟，

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

6、防护措施

提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

7、泄漏处置

隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬程，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统，大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

8、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

9、毒理学资料刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。

10、运输信息：严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。

（3）硫化氢

1、化学品名称

化学品中文名称：硫化氢     CAS No.：7783-06-4

分子式：H2S                分子量：34.08

2、危险性概述

健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

燃爆危险：本品易燃, 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

3、消防措施与急救措施

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰.

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

4、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

5、操作处置与储存

操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

6、接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：10

TLVTN：OSHA 20ppm,28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm,14mg/m3

TLVWN：ACGIH 15ppm,21mg/m3

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

7、理化特性

外观与性状：无色、有恶臭的气体。

相对蒸气密度(空气=1)：1.19

临界温度(℃)：100.4   引燃温度(℃)：260

爆炸上限%(V/V)：46    爆炸下限%(V/V)：4.0

溶解性：溶于水、乙醇。

禁配物：强氧化剂、碱类。

急性毒性：LC50：618 mg/m3(大鼠吸入)

8、法规信息

常用危险化学品的分类及标志将该物质划为第2.1 类易燃气体。

（4）导热油

导热油是一种传热的介质的特种油。导热油（有机热载体）作为一种优良的传热介质，具有高温低压的传热特点，且热效率高、传热均匀、温度控制准确，又有明显的节能效果。但是导热油无论是合成型的还是矿油型，它们都是有机物--即烷烃类、环烷烃类、芳烃类及其衍生物。它们在热油炉中，在高温状态下长期运行，将发生裂解。

导热油的一系列物理性质，如粘度、蒸气压、沸程、初馏点、流点和油的性能有关。而粘度和传热效果直接有关，油的粘度小，油才能流动快，传热效率才能高。一个液体化合物在一定大气下有一定沸点。通常导热油是个混合物，各组分的沸点并不相同，油组分中最低沸点与最高沸点之间的范围称为沸程。油的蒸气压小，闪点、燃点、自燃点高，那么这种油就不易引起火灾。通常油的使用温度在闪点之上，这就要求油不能和明火或火花直接接触，但油的使用温度必须低于自燃点。

导热油有合成油和矿物油两大类。合成型导热油从组成上可分为芳香烃、合成烃、醇、醚、脂、硅油等，其特点是化学纯度高、热稳定性高、使用周期长，用于－70到350度，缺点是毒性大、价格昂贵且高温高压危险性大；矿物油型导热油由特定组分的混户烃类组成，用于－60到320度常压或低压液相传热。

使用导热油应注意：在事故原因引起系统泄漏的情况下，导热油与明火相遇时有可能发生燃烧，这是导热油系统与水蒸气系统相比所存在的问题。

（5）硫化钠

1、化学品名称

化学品中文名称：硫化钠    英文名称Sodium sulfide

俗称：硫化碱;臭碱;硫化石;一硫化钠;九水合硫化钠;臭苏打

CAS No.：7757-83-7     分子式：Na2S      分子量：78.04

2、危险性概述
健康危害：本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。环境危害：对环境有危害。遇酸分解, 放出剧毒的易燃气体。具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

燃爆危险：本品易燃，受撞击或急速加热可发生爆炸。

3、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

4、消防措施

危险特性：无水物为自燃物品，其粉尘易在空气中自燃。燃烧(分解)产物：硫化氢、氧化硫。粉体与空气可形成爆炸性混合物。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性。100℃ 时开始蒸发，蒸气可侵蚀玻璃。
    有害燃烧产物：硫化氢、氧化硫。

灭火方法：采用水、雾状水、砂土灭火。

5、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

6、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

7、接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

8、理化特性
外观与性状：无色或米黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状。

纯硫化钠无水物为白色立方形结晶或颗粒。具有极强的吸湿性，空气中

易变色，不稳定。水溶解呈强碱性，触及皮肤和毛发时会造成灼伤，故又称硫化碱。溶于硫黄生成多硫化钠。

工业用硫化钠称为硫化碱，它的有效成分一般是50％左右。

相对密度(水=1)：1.86

溶解性：易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇。

主要用途：用于制造硫化染料，皮革脱毛剂，金属冶炼，照相，人造丝脱硝等。

急性毒性：LD50820mg/kg(小鼠经口)；950mg/kg(小鼠静注).

9、稳定性和反应活性

禁配物：酸类、强氧化剂。

硫化钠有腐蚀性，有毒，在空气中易氧化生成硫代硫酸钠。硫化钠在空气中潮解，并碳酸化而变质，不断释出硫化氢气体。

10、废弃处置

用安全掩埋法处置。

11、运输信息
运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化

剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

12、法规信息

常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。

3.4 生产工艺

（1）工艺简述

1、一次提纯

将化纤工业废液（含22%的硫氢化钠）过滤纯化后，加入到2号蒸发器进行加热（用高温导热油）浓缩，再转到1号蒸发器进行加热浓缩，搅拌后送压滤机过滤，进入半成品槽。

2、二次提纯

半成品加入到4效罐进行加热浓缩，再转到5效罐进行加热浓缩至70%标准浓度，送到成品桶；液体进行冷却制片，生成黄色不透明固体，即产品硫氢化钠。将已提纯过滤浓缩后的硫氢化钠液体，加入氢氧化钠溶液进行反应，反应生成硫化钠溶液进行加热浓缩至60%浓度后，经冷冻制片即得成品硫化钠。

加热过程中有微量硫化氢产生，经洗涤塔（用氢氧化钠溶液）溶解吸收处理。吸收液循环利用。

H2S+NaOH─→NaHS+H2O

NaHS+NaOH─→Na2S+H2O

加热是利用锅炉导热油在蒸发槽内加热，使用温度为220℃。

冷冻则是由氟里昂制冷机制成冷媒输送至制片机，工作温度-10℃。

（2）生产流程示意

22%NaHS废液→过滤纯化→加热浓缩→压滤机过滤→加热浓缩→冷却制片，得到硫氢化钠。

硫氢化钠液体→加入氢氧化钠反应→加热浓缩至70%浓度→冷冻制片，得到硫化钠

3.5安全生产管理

安全生产管理就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料环境的和谐，达到安全生产的目标。

经过多年的发展，目前企业已经在安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，如交接班制度、安全生产责任制，以及各个岗位的操作规程。除此之外，公司领导班子还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了事故应急救援指挥中心等机构，配备有安全环保管理人员，具体负责公司日常的安全环保管理、检查和技术措施的落实，事故隐患整改、安全教育组织培训，这在一定程度上降低了事故发生的可能性。

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况

3.6.1环境风险管理

      - 建立比较健全的环境保护规章管理制度。

      - 根据厂区风险分析和环境管理制度，定期组织员工进行学习和培训。针对厂区内可能发生的环境风险事故进行定期演练。

      - 制定突发环境事件信息报告制度，并有效实施。

3.6.2环评及批复的环境风险防控和应急措施落实情况

企业于 2008年 1月委托九江市环境科学研究所完成了《年处理硫氢化钠废液13600吨项目环境影响报告表》的编制，九江市环保局于 2008 年 予以批复，2009 年建成投产。按照九江市环境保护局批复要求各项环保设施当时逐一落实。

3.6.3环境风险防范措施

- （1）消防防范措施

①针对本企业重点生产装置、重点部位、重要设备等易燃区，制定灭火作战方案，进行实地演练，不断提高业务素质和灭火防灾能力。

②配备消防技术装备。消防技术装备主要包括各种性能的灭火器等，灭火器定时更换，满足消防规定要求。

③企业定期安排组织员工安全学习，从员工自身抓起，避免风险事故的发生。

- （2）生产过程风险防范措施

操作人员应熟悉工艺要求及安全知识，加强全员教育和培训、个体安全防护意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。

消除火源，严禁明火进入生产、贮存场所。

严格执行操作规程，坚守岗位，发现异常应及时报告，并采取行之有效的措施。建立巡回检查制度，对出现的异常情况，及时采取措施立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生事故

- （3）防控措施

①本项目厂区建设为四周高，中间低，保证冲洗地面水、整个厂区水均流入消防水池，平时做为废水沉淀用，而在发生火灾时，做为一级防控池，防止消防水外流；

②厂区生产车间、库房、办公室等部位设置了灭火器。保证初期火灾的扑救，减少火灾的蔓延。

③厂区设置了厂区范围内的全天 24 小时监控。

- （4）运输过程中的环境风险防范措施

①运输过程中应对司乘人员进行安全防范教育，车辆行驶过程中应加强检查。

②发生事故后应及时与有关部门联系，并启动突发事件的防护预案。

- 本项目采取环境风险防范措施相关情况详见表 3.6-3

- 表 3.6-3 项目环境风险防控措施一览表

| 项目环境风险防控措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测、报警设施 | 压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。 | 1、储罐有浮标液位计； 2、导热油炉有温度超高报警和控制装置； 3、分析室设有重要参数的分析仪器。 |  |
| 设备安全防护设施 | 防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。 | 1、电机的转子有防护罩； 2、按第二类建筑物设置防雷； 3、储罐围堰内设有防渗漏； 4、电气有过载保护设施。 |  |
| 防爆设施 | 各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。 | 不涉及 |  |
| 作业场所防护设施 | 作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。 | 1、2m以上操作平台有防护栏杆； 2、操作平台有防滑设施； 3、高温管道设有保温层，可防灼烫。 |  |
| 安全警示标志 | 包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 | 作业场所设有一定数量警示牌。 |  |
| 控制事故设施 |  |  |  |
| 泄压和止逆设施 | 用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。 | 导热油锅炉液相管设有安全阀； 空压机设有安全阀 |  |
| 紧急处理设施 | 紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。 | 1、设有柴油发电机； 2、设有冷冻水系统、冷却水循环设施； 3、锅炉导热油温度超标报警联锁； 4、设有废水收集池。 |  |
| 减少与消除事故影响设施 |  |  |  |
| 防止火灾蔓延设施 | 阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。 | 该企业原料储罐不属于易燃、可燃物质，罐区设有30cm的围堤。 |  |
| 灭火设施 | 水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 | 1、厂区设有5个室外消防栓； 2、设有300m3消防水池；配置XBD4.2／20-100L消防泵2台，（流量为20L／S、压力为0.42Mpa，功率为15KW）； 3、MFZ4灭火器40个。 |  |
| 紧急个体处置设施 | 洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。 | 生产厂房设有洗眼器、喷淋器（总8处）； |  |
| 应急救援设施 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 | 急救药箱4只；防毒面具2个；警戒线2盘；铁锹5把； 有堵漏的沙； 厂部小车可应急用； |  |
| 逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。 | 厂房设有4个安全通道； 操作平台设有2个疏散通道； 仓库设有2个出入口； |  |
| 劳动防护用品和装备 | 包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。 | 为员工发放:乳胶防护手套、防毒口罩（15套）、护目镜、耐酸碱工作服、锅炉手套、氩弧焊手套、安全帽、防静电工作服 |  |

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1 现有应急物资与装备

表3.7-1 现有应急物资及装备

| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预防事故设施 |  |  |  |
| 检测、报警设施 | 压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。 | 1、储罐有浮标液位计； 2、导热油炉有温度超高报警和控制装置； 3、分析室设有重要参数的分析仪器。 |  |
| 设备安全防护设施 | 防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。 | 1、电机的转子有防护罩； 2、按第二类建筑物设置防雷； 3、储罐围堰内设有防渗漏； 4、电气有过载保护设施。 |  |
| 防爆设施 | 各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。 | 不涉及 |  |
| 作业场所防护设施 | 作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。 | 1、2m以上操作平台有防护栏杆； 2、操作平台有防滑设施； 3、高温管道设有保温层，可防灼烫。 |  |
| 安全警示标志 | 包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 | 作业场所设有一定数量警示牌。 |  |
| 控制事故设施 |  |  |  |
| 泄压和止逆设施 | 用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。 | 导热油锅炉液相管设有安全阀； 空压机设有安全阀 |  |
| 紧急处理设施 | 紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。 | 1、设有柴油发电机； 2、设有冷冻水系统、冷却水循环设施； 3、锅炉导热油温度超标报警联锁； 4、设有废水收集池。 |  |
| 减少与消除事故影响设施 |  |  |  |
| 防止火灾蔓延设施 | 阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。 | 该企业原料储罐不属于易燃、可燃物质，罐区设有30cm的围堤。 |  |
| 灭火设施 | 水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 | 1、厂区设有5个室外消防栓； 2、设有300m3消防水池；配置XBD4.2／20-100L消防泵2台，（流量为20L／S、压力为0.42Mpa，功率为15KW）； 3、MFZ4灭火器40个。 |  |
| 紧急个体处置设施 | 洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。 | 生产厂房设有洗眼器、喷淋器（总8处）； |  |
| 应急救援设施 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 | 急救药箱4只；防毒面具2个；警戒线2盘；铁锹5把； 有堵漏的沙； 厂部小车可应急用； |  |
| 逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。 | 厂房设有4个安全通道； 操作平台设有2个疏散通道； 仓库设有2个出入口； |  |
| 劳动防护用品和装备 | 包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。 | 为员工发放:乳胶防护手套、防毒口罩（15套）、护目镜、耐酸碱工作服、锅炉手套、氩弧焊手套、安全帽、防静电工作服 |  |

3.7.2内部救援队伍

| 序号 | 单位 | 姓名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测组 | 周 勇 | 13767200070 |
| 2 | 警戒保卫组 | 艾平洋 | 13979205258 |
| 3 | 抢险救援组 | 杨华兵 | 13479880877 |
| 4 | 通信联络组 | 沈友龙 | 13879276057 |
| 5 | 物资供应组 | 廖雪燕 | 13755278021 |
| 6 | 医疗救护组 | 杨志华 | 13479880335 |
| 7 | 总指挥 | 黄国勋 | 13979261633 |
| 8 | 副总指挥 | 杨庭宗 | 13979285846 |

4 突发环境事件及后果分析

4.1 突发环境事件情景分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含NaHS工业化纤废液泄露污染环境 | - ①储罐破损、被腐蚀，管道、设备老化故障，自然灾害等导致废液泄露并积聚在围堰内，若遇降雨将使废液溢出从而污染周围的环境。 - ②由于人为原因管理不善、操作失误造成的装卸或者输送过程中废液外溢而污染周围环境。 |
| 2 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | - ①各种原因造成火灾、爆炸事故不完全燃烧产生的气体对大气环境产生不利影响。 - ②各种原因造成火灾、爆炸事故消防救援过程产生的消防废水若处置不当将会对周边地表水体产生影响。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | 仪器失灵造成不能及时发现废液泄露，易污染地表水和地下水，遇明火有发生火灾、爆炸的风险，影响大气环境。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | - ①企业废气治理设施装置非正常运行，未起到预计的处理效果，导致废气处理效率下降，影响周围大气环境。 - ②废水治理设施运行异常，废水未经有效处理直接排放 |
| 5 | 违法排污 | 在生产过程中，会有一定污泥产生，每月约有3吨未经资质单位处置擅自排放从而污染环境。 |
| 6 | 通讯或运输系统故障 | 通讯系统中断，如果企业发生突发事件，不能及时与内部应急人员以及外部救援组织及时取得联系，延误抢救时间，增大了风险事故的危害性。 |
| 7 | 各种自然灾害、极端或不利天气气象条件 | 根据项目区多年气象资料，本地区最有可能出现的极端天气为台风及暴雨，发生上述极端天气可导致断电并使环保检测设备不能工作，对周边环境产生影响。 |

4.1.1国内外同类企业突发环境事件案例

4.1.1.1石家庄晋州市一非法染料中间体生产窝点“9·8”爆炸事故

1.事件经过及污染

2016 年 9 月 7 日晚，操作工甲(只上夜班)、操作工乙、操作工丙上班进行苦味酸生产。

9 月 8 日 8 时，苦氨酸钠 2 名包装工开始上班作业。9 时，外来施工人员 5 人进入生产场地，在闲置厂房内安装设备，在厂房外进行循环水管线切割及安装等作业。9 时 30 分。窝点负责人甲、乙先后到达，查看了生产情况，并与施工队人员商量循环水管线走向。10 时，操作工乙、操作工丙将半成品苦味酸放入抽滤槽内抽滤后，先后离开下班。10 时 15 分，窝点负责人甲、乙一同乘车离开，现场有 2 名包装工及 5 名外来施工人员继续工作。10 时 55 分，厂房南侧抽滤槽内苦味酸及相邻堆放的苦味酸发生爆燃。10 时 57 分，爆燃产生的高温致仓库内存放的苦味酸发生爆炸，造成现场 2 名包装工及 5 名外来施工人员死亡，厂房被摧毁。

2.事件的原因分析

一）直接原因

外来施工人员违反动火作业规范，在未检测、未采取安全措施、未经审批的情况下动火作业，气焊作业焊花掉落引起现场附近堆放的苦味酸爆燃，进而引发了库房内堆积的苦味酸爆炸。

（二）间接原因

1.生产组织者未取得任何资质、许可，在不具备安全条件的情况下非法组织生产、销售危险物品，造成严重事故后果。

2.参与非法生产的作业人员没有安全意识及知识，盲目接受非法生产组织者安排的非法生产，没有安全操作规程和应急自救技能，给自己和他人造成伤害。

3.当地村民对非法的危险物品生产缺乏觉悟，没有应有的自我保护及安全意识，未能及时制止，积极举报非法行为。

4.所在镇政府工作人员及村委会对非法生产未能及时发现，缺乏必要、有效、全面的排查，未发现、斩断非法生产、销售危险物品链条。

4.2 突发环境事件源强分析

4.2.1企业相关物料的理化性质

乔旭（九江）企业有限公司中储存的被识别出的危险化学品原辅料主要硫氢化钠、氢氧化钠，主要理化性质见3.3.2节。

4.2.2风险类型

（1）原料硫氢化钠属于不易燃不易爆液体，因储存不当泄漏会污染地表水环境；防渗措施失效后污染土壤和地下水环境。

（2）废气处理装置故障，伴生产生的有害气体污染大气环境。

（3）污水处理装置故障，废水事故性排放，或储存装置破损泄漏外流，污染土壤、地表水和地下水环境。

4.2.3 环境风险环节分析

工艺装置因密封不严、操作失误或受物料、大气腐蚀、磨蚀等因素均会导致物料泄漏，引起火灾、爆炸或中毒事故。

安全附件或安全防护装置如安全阀、压力表、温度计、液位计、紧急停车的装置缺乏或失效，可引发火灾、爆炸、中毒事故。

机泵的类型、工艺参数与输送介质的性质（如腐蚀性）和输送特点、作业要求不符；电机因过载而发热燃烧，引起火灾爆炸事故。

机械设备的防护装置缺乏或失效，可引起机械伤害事故。

蒸发器内管道破裂，与冷料接触，可导致冷料突然膨胀，发生火灾、爆炸。蒸发设备、管线在管道内高速流动、摩擦过程中，金属壳体材料易出现金属疲劳。高温条件下操作可引起温差应力破坏，高温蠕变可导致蒸发器破裂。

吸收塔设计不合理、运行失效、断水等异常情况，可引起硫化氢泄漏，造成大面积中毒。

4.2.4最大可信事故

本项目主要是储存各种化学品。从事故的类型来分，一是火灾或爆炸，二是物料的泄漏；从事故的严重性和损失后果可分为重大事故和一般性事故。国际化工界将重大事故定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或者造成严重人员伤亡的事故。火灾或爆炸事故常常属于此类事故。而一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如不采取有效措施加以控制，将对周围的环境产生不利影响。物料泄漏事故常常属于一般性的事故。

⑴物料的泄漏事故

物料泄漏主要以塑料桶或包装袋以及其他设备破损引起的。参照国际上和国内先进化工的撒而国内较先进的化工企业约为0.2～0.4 次/年。国外先进化工企业的泄漏事故类型、原因及概率统计分析见表4.2-1和4.2-2。

表4.2-1 物料泄露事故类型统计

| 序号 | 事故 | 发生概率（次/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道输送泄漏 | 1.25×10-2 |
| 2 | 泵泄漏 | 1.67×10-2 |
| 3 | 装置泄漏 | 1.67×10-2 |
| 4 | 其它 | 8.34×10-3 |
| 合计 |  | 5.41×10-2 |

表4.2-2  泄露事故原因分析

| 序号 | 事故原因 | 发生概率（次/年） | 占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫圈破损 | 2.5×10-2 | 46.1 |
| 2 | 仪表失灵 | 8.3×10-3 | 15.4 |
| 3 | 连接密封不良 | 8.3×10-3 | 15.4 |
| 4 | 泵故障 | 4.2×10-3 | 7.7 |
| 5 | 人为事故 | 8.3×10-3 | 15.4 |
| 合计 |  | 5.41×10-2 | 100 |

⑵火灾或爆炸事故

发生火灾或爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。本项目发生火灾和爆炸的主要原因见表4.2-3。

一般来说，火灾或爆炸事故常常属于重大事故。但随着企业运行管理水平以及装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆措施，火灾爆炸事故发生的概率是很低的。参照化工行业重大事故的概率分类（见表4.2-4），国内外先进化工企业重大事故发生的概率为3.125×10-3～1×10-2次/年，即在装置寿命（32 年）内不会发生重大事故，国内较先进化工企业为1×10-2～3.125×10-2 次/年，即在装置寿命（32 年）内有可能发生一次重大事故。

表4.2-3  火灾和爆炸事故原因分析

| 序号 | 事故原因 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明火 | 生产过程中的焊接和切割动火作业、现场吸烟、激动车辆喷烟排火等。为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因。 |
| 2 | 违章作业 | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事 故占全部事故的 60%以上。 |
| 3 | 设备、设施 质量缺陷或 故障 | 电气设备设施：选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷储运设备设施：储设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老 化极不正常操作而引起泄露，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏。 |
| 4 | 工程技术和 设计缺陷 | 建筑物布局不合理，防火间距不够 建筑物的防火等级达不到要求 消防设施不配套 装卸工艺及流程不合理 |
| 5 | 静电、放电 | 油品在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电，人体携带静电 |
| 6 | 雷击及杂散电流 | 建筑物、储罐的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足杂散电流窜入危险作业场所 |
| 7 | 其他原因 | 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等 |

表4.2-4  重大事故概率分类

| 分类 | 情况说明 | 定义 | 事故概率（次/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 极端少 | 从不发生 | 3.125×10-3 |
| 1 | 少 | 装置寿命内从不发生 | 3.125×10-3～1×10-2 |
| 2 | 不大可能 | 装置寿命内发生一次 | 1×10-2～3.125×10-2 |
| 3 | 也许可能 | 装置寿命内发生一次以上 | 0.03125～0.10 |
| 4 | 偶然 | 装置寿命内发生几次 | 0.10～0.3333 |
| 5 | 可能 | 预计一年发生一次 | 0.3333～1 |
| 6 | 频繁 | 预计一年发生一次以上 | 1 |

⑶比较各类事故对环境影响的可能性和严重性，5 类污染事故的排列次数见表4.2-5。火灾事故排出的烟雾和炭粒会直接影响周围居住区及植物，其可能性排列在第1位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事故较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2位。爆炸震动波可能会使10km以内的建筑物受损，其严重性居第1 位。据记载特大爆炸事故中3t重的设备碎片会飞出1000m以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。

表4.2-5 污染事故可能性、严重性排序表

| 序号 | 污染事故类型 | 可能性排序 | 严重性排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着火燃烧后烟雾影响环境 | 1 | 5 |
| 2 | 爆炸碎片飞出界外影响环境造成损失 | 4 | 4 |
| 3 | 有毒气体外逸污染环境 | 5 | 3 |
| 4 | 燃爆或泄漏后有毒液体流入周围环境造成污染 | 2 | 2 |
| 5 | 爆炸震动波及界外环境造成损失 | 3 | 1 |

⑷最大可信事故及风险概率

本项目的最大可信事故为：储存各种化学品物料的泄漏事故及引起的火灾爆炸事故，其环境风险概率为1×10-2～3.125×10-2 次/年。

4.2.5泄漏事故引发的水污染源强

（1）罐区物料的泄露速率及泄漏量

液体泄漏速度QL用伯努利方程计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64，取0.62；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度，m；

硫氢化钠的储存方式为储罐装，裂口有效面积去0.0071㎡，h取5m，则泄露速率为 0.48180841856489 kg/s，泄漏时间持续30min，故硫氢化钠总的泄漏量为867.25kg。

4.2.6污染治理设施异常的源强分析

本项目污染治理设施主要为焚烧尾气治理措施，废气治理设施运行异常的最坏情景是：焚烧废气未经处理直接排放，事故源强如下表，事故排放历时按30min计。

表4.2-6废气排放污染源强

| 废气来源 | 污染因子 | 排放量 | 排放浓度（mg/Nm3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | 排放值 | 标准值 |
| 锅炉 | 烟尘 | 93.6 | 1800 | 200 |
|  | SO2 | 75.6 | 1460 | 400 |
| 生产车间 | 硫化氢 | 少量 | 少量 | 无组织排放厂界浓度 |

废水治理设施运行异常的最坏情景是：废水严重超标情况下排入园区污水处理厂，排放量110m3/d。

表4.2-7废水排放污染源强

| 废水来源 | 污染因子 | 排放量 | 排放浓度（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | 排放值 | 标准值 |
| 生活污水 | CODcr | 0.34 | 280 | 100 |
|  | BOD5 | 0.19 | 160 | 20 |
|  | NH3-N | 0.4 | 35 | 20 |
| 工艺废水 | CODcr | 1.8 | 196.2 | 100 |
|  | BOD5 | 8.5 | 94.4 | 20 |
|  | SS | 0.14 | 15.3 | 80 |
|  | 硫化物 | 1.5 | 159.4 | 1.0 |

4.2.7企业违法排污的污染源强分析

本项目有1个废水排放口、1个工艺废气排放口。违法排污的最坏情景有：

(1)锅炉废气未经处理直接排放，事故源强同本报告第4.2.6节。

(2)生产废水未经处理直接排入或超标排入园区污水处理厂污水处理厂，事故源强同本报告第4.2.6节，事故源强为一天的废水排放量110m3。

4.2.8通讯或运输系统故障事故的污染源强分析

该项目生产装置采用自动化控制和手动切换两套装置，因而不存在通讯信号不畅致生产装置事故的情况。

本公司通讯不畅的风险是延误救援时间，厂区内均配备了无线通话设备和有线电话，因而通讯故障的影响较小，暂不考虑。

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

4.3.1 环境风险物质的释放途径

（1）物料的泄漏事故

①危险化学品泄漏事故

本公司所涉及的经营产品为NaHS、硫化钠在储存和经营过程中，由于设计失误、设备原因、管理原因，以及人为失误等造成管道、储罐、加油机、阀门等发生泄漏，一旦发生泄漏事故若处置不当或不及时将会对周边环境产生影响。

②危险废物泄露事故

本企业在生产过程中，会有一定污泥产生，每月约有3吨，本项目污泥的清理、运输和处置均由具有资质单位处理处置。

（2）火灾、爆炸事故

项目原料中含NaHS工业化纤废液不属于易燃易爆液体，火灾危险性类别为丙类。危险性较小。

（3）环境风险防控设施失灵，导致事故废水、废气对大气环境造成影响。

（4）非正常工况污染治理设施非正常运行、违法排污、停电断水、输送系统故障、各种自然灾害、极端天气等引发环境风险事故对周围环境造成的影响。

4.3.2 风险防控与应急措施

4.3.2.1 风险防控

1、审批三同时

九江市环保局于2008年对乔旭（九江）企业有限公司年处理硫氢化钠废液13600吨项目环境影响报告表进行了批复（九环审[2008]15号）；

2、监测

1、储罐有浮标液位计；

2、导热油炉有温度超高报警和控制装置；

3、分析室设有重要参数的分析仪器。

4、应急监测：本次评估建议企业与资质单位建立应急监测协议，确保突发环境事件后能够迅速组织周边区域的应急监测，及时了解污染动向，便于应急处理及后期修复。

3、操作规程

①公司已建立各装置操作规程、环境保护制度、安全生产制度，进行日常巡检，并制定定期检修计划;

②针对各项环保规章制度，落实以主要负责人为核心的环境安全工作责任制；

③全面推进环境安全防控体系建设，积极开展风险评估，编制预案，开展应急演练，加强物资储备和自测能力建设。

4、危险废物管理

该企业在生产过程中，会有一定污泥产生，每月约有3吨，本项目污泥的清理、运输和处置均由具有资质单位处理处置。

公司以“预防为主、防控结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故废水得到有效处理，防止对周围地表水和地下水的污染。

（1）一级防控措施

罐区等重点区域采用水平防渗处理、该公司原料储罐不属于易燃、可燃物质，罐区设有30cm的围堤

（2）二级防控措施

设有300m3消防水池，一旦突发环境事件可将事故废水排至消防水池，确保事故废水不外排。

（3）三级防控措施

设置雨水收集、排放设施，雨水排放口需设置切断措施，一旦出现事故废水，可以立即切断雨水排放口闸阀（正常情况下至外环境管道阀门关闭），能够确保事故废水不外排。

6、防毒措施

在有毒性危害的作业环境中，应设计必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径小于15m。并根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品。

4.2.2 应急措施

事故（包括已发生的事故、即将可能发生的事故或未遂事故）发生后，应沉着冷静，了解事故发生的具体情况，客观分析、准确判断，分类、分级，迅速果断地采取相应有效的处理措施，防止事故后果的扩大，最大限度地降低事故损失，现场抢险、救援主要采取停车、隔离、覆盖、转移、收集等方式、方法进行处置。

（1）抢险救援方式、方法

抢险救灾组成员根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以及防止事故扩大。

警戒保卫组组人员迅速组织救援伤员撤离，组织人员在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。并与消防车队配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。

（2）控制事故扩大的措施

发生事故的部门就迅速查明事故发生源点和原因，指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如发生大面积火灾，则由应急总指挥命令停止一切作业。

（3）事故可能扩大后的应急措施

如果发生重大环境事故，指挥人员迅速向主管部门和公安、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况，由指挥部下达紧急安全疏散命令，该企业抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级部门通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由后勤保障组组人员联络、引导并告知注意事项。

4.3.3 应急资源准备

制订了《突发环境事件应急预案》，建立了应急救援组织和应急队伍，储备了相应的应急救援物资、器材，确保遇到突发环境事件时能够有效应对。应急物资详见表3.7-1。

4.4突发环境事件危害后果分析

根据前述各类突发环境事件情景源强及影响分析结果，从地表水、地下水、土壤、大气、人口及至社会等方面考虑，并给出本企业

突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，见表4.4-1。

表4.4-1本项目突发环境事件各类情景可能产生的后果分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围 | 预估突发环 境事件级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事故 | 火灾爆炸事故次生的硫化钠和危险物料泄漏排放会对周围环境空气造成严重影响，但本项目原料不易燃、不易爆，，装置区发生火灾对环境影响不大，爆炸时最大影响范围为本车间。 火灾事故衍生的消防尾水中含有大量的危险化学品，如不对废水进行有效收集，当排入外环境水，必将对长江下游水质及沿途地下水、土壤造成污染。 | Ⅱ-Ⅳ级 |
| 2 | 危险化学 品泄漏 | 储罐泄漏后，可控制在现有围堰内，该围堰外设集水井并通过管道与事故池相连，可视程度进行回用或处置。 | Ⅲ-Ⅳ级 |
| 3 | 风险防控 设施失灵 | 水环境风险防控措施失灵，含有危险化学品的消防尾水通过雨水管网直接排入地表水体。 | Ⅲ-Ⅳ级 |
| 4 | 污染治理 设施异常 | 废气治理设施运行异常的最坏情景是废气未经处理直接排放，事故源强为低于火灾爆炸产生的源强，事故造成的影响范围不大。 | Ⅳ级 |
|  |  | 废水治理设施运行异常的最坏情景是废水未经有效处理直接排放，对园区污水处理厂水质影响不大，对外环境不会造成影响。 | Ⅳ级 |
| 5 | 企业违法 排污 | 企业将锅炉废气未经处理直接排放，其造成的影响程度及影响范围与废气治理设施异常相同。 | Ⅳ级 |
|  |  | 企业将废水未经处理直接排放，其造成的影响程度及影响范围与废水治理设施异常排放相同。 |  |
| 6 | 通讯或运输系统故障事故 | 本项目管道输送系统故障会导致物料泄漏引发危化品泄漏事件，源强危险化学品泄漏 | Ⅱ-Ⅳ级 |
| 7 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 本地区最有可能出现的自然灾害为暴雨，发生上述情景水污染源强一般不会超过危险化学品泄漏。 | Ⅱ-Ⅳ级 |
| 8 | 非正常工况 | 发生装置区物料泄漏，其源强不超过污染治理设施异常源强。 | Ⅳ级 |

5 、现有环境风险防控和应急措施差距分析

依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的相关要求，从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证， 找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

5.1 环境风险管理制度

（1）针对企业环境风险单元编制了《乔旭（九江）企业有限公司突发环境事件应急预案》，明确了应对突发环境事件的责任机构及责任人，建立了环境风险防控和应急措施制度。但还需要进一步落实定期巡检和维护责任制度，保障应对风险事故的处理能力。

（2）对于环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求已经落实。

（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，在厂区内张贴风险物质危险特性、急救措施等标识牌。还需要张贴应急救援机构和人员。

（4）建立了突发环境事件信息报告制度，应认真严格执行，以便及时有效的进行报送。

（5）需要根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告〔2016〕74号）进一步完善并落实安全隐患排查、治理制度，对于发现的隐患及时整改并建立档案。

5.2 环境风险防控与应急措施

企业现有环境风险防控与应急措施的差距分析，见表5.2-1。

表5.2-1  现有环境风险防控和应急措施差距分析

| 类别 | 相关要求 | 差距分析 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | (1)现有工程外排废水主要是工艺蒸发冷凝水，经化学沉淀法处理后排入工业园污水管网。 |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | 需完善雨水防控措施并设有专人负责。 |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄露紧急处理装置，是否已经布置生产区域或厂界毒性气体泄露监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性。 | (1)企业涉及的毒性气体为无组织排放的硫化氢，企业内有防毒面具， 生产车间自然通风，有便携式有毒气体检测报警器 ，一旦出现异常根据报警装置可迅速、有效的采取措施。 (2)提醒周边公众紧急疏散的措施及手段较为完善。 |

5.3 环境应急资源

（1）企业已经配备了必要的应急物资，但应急物资储备不全。

（2）已设置应急救援队伍，并根据不同需求设立相应组成机构：包括警戒保卫组、抢险救援组、.物资供应组、医疗救护组、通信联络组、环境监测组，每个机构都有相应的负责人以及成员。

（3）企业突发环境事件预案应纳入环保局突发环境事件应急管理体系，在县环保局的指挥下开展重大环境事件的应急处置和救援。发生较大环境污染事故时，立即电话上报环保局，依托环保局进行污染监测、信息发布、污染处置及控制情况通报。

（4）未签订应急救援协议或互救协议及应急监测协议。

5.4 历史经验总结教训

根据加油站现状，结合相关企业突发环境事件案例，从这些案例中我们还可能吸取一些经验教训，以便采取措施防止类似事件的发生。

表5.4-1 经验教训总结

| 序号 | 突发环境事件类型 | 根据经验教训本企业需加强/增加的措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏事故 | (1)定期对储罐、管线进行巡检、维护。 (2)罐区、管线测漏报警装置由专人负责看管，并定期进行维护。 (3)环境应急物资由专人负责，确保应急物资储备完备并能在第一时间投入使用。 |
| 2 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | (1)企业应建立完善的隐患排查治理制度，及时排查隐患并治理。 (2)加强安全管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能，提升员工的安全意识。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | (1)改进管道等设施的阀门系统，确保事故发生后能有效关闭； (2)设置专人定期巡检设备，如发现隐患立即保修、整改。 |
| 4 | 企业违法排污 | (1)加强固体废物的贮存管理以及运输管理制度； (2)完善污染物排放信息公开制度，积极接受环保部门及民众监督。 |
| 5 | 运输泄露事故 | (1)加强运输过程中的防范管理措施，驾驶人员的宣传教育。 |
| 6 | 极端天气 | (1)做好极端天气的预测和调度； (2)做好环境安全生产隐患排查、防患治理工作。 |

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

乔旭（九江）企业有限公司针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，详见表5.5-1。

表5.5-1 需要整改的短期、中期和长期项目内容

| 类别 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 环境应急资源 | 针对应急小组成员颁布相应的任命书，进一步落实岗位责任制，特别是应急指挥领导小组指挥及成员。 | 短期（3个月内） |
|  | 应急物资储备不全。 |  |
|  | 自行监测能力不完善，未与资质监测单位签订常规及应急监测协议。 |  |
|  | 厂界内未张贴应急疏散路线图。 |  |
|  | 未签订突发环境事件应急互救/救援协议。 |  |
| 环境风险防控与 应急措施 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 中期（3-6个月） |
| 环境风险管理制度 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，定期进行突发环境事件应急演练并归档。 | 长期(6个月以上) |
|  | 落实并完善隐患排查制度。 |  |
|  | 定期开展安全动员大会和定期组织员工进行专题培训。 |  |

6 、完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据以上对企业现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性的分析论证，我们找出了其中的差距和问题，并提出了需要整改的项目内容以整改的期限，针对需要整改的项目内容，分别制定了完善环境风险防控措施和应急措施的实施计划，并将计划完成情况登记建档备查。对照表5.5-1企业需要整改的短期、中期和长期项目内容，分别制定企业短期整改项目加强风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。详细内容见表6.1-1。

对于外部因素（环境风险受体的距离和防护等问题）致使企业不能排除或完善的情况，企业应及时向环保局等有关部门报告，并配合采取措施消隐患。

表6.1-1 环境风险防控与应急措施整改目标及实施计划

| 类型 | 存在问题 | 整改目标 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境应急资源 | 针对应急小组成员颁布相应的任命书，进一步落实岗位责任制，特别是应急指挥领导小组指挥及成员。 | 针对应急小组成员颁布相应的任命书，进一步落实岗位责任制，特别是应急指挥领导小组指挥及成员。 | 短期 （3个月内） | 周勇 |
|  | 应急物资储备不全。 | 根据应急资源调查报告补充应急物资。 |  |  |
|  | 自行监测能力不完善，未与资质监测单位签订常规及应急监测协议。 | 完善自行监测能力，与资质监测单位签订常规及应急监测协议。 |  |  |
|  | 厂界内未张贴应急疏散路线图。 | 张贴应急疏散路线图。 |  |  |
|  | 未签订突发环境事件应急互救/救援协议。 | 与周边单位签订突发环境事件应急互救/救援协议。 |  |  |
| 环境风险防控与应急措施 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 中期 （3-6个月） | 周勇 |
| 环境风险管理制度 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，定期进行突发环境事件应急演练并归档。 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，定期进行突发环境事件应急演练并归档。 | 定期、长期 (6个月以上) | 周勇 |
|  | 落实并完善环境安全隐患排查制度。 | 落实并完善环境安全隐患排查制度。 |  |  |
|  | 定期开展环境安全动员大会和定期组织员工进行专题培训。 | 定期开展环境安全动员大会和定期组织员工进行专题培训。 |  |  |

7、企业突发环境事件风险等级

7.1分级程序

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），

评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析

结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。企业下设位置毗邻的多个独立厂区，可按厂区分别评估风险等级，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级并进行表征，也可分别表征为企业（某厂区）突发环境事件风险等级。企业下设位置距离较远的多个独立厂区，分别评估确定各厂区风险等级，表征为企业（某厂区）突发环境事件风险等级。企业突发环境事件风险分级程序见图7-1。

图7-1 企业突发环境事件风险分级流程示意图

7.2突发大气环境事件风险分级

7.2.1 计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括附录 A 中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除 NH 3 -N 浓度≥2000mg/L 的废液、COD Cr 浓度≥10000mg/L 的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录 A 中临界量的比值 Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w 1 , w 2 , ..., w n ——每种风险物质的存在量，t；

W 1 , W 2 , ..., W n ——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；

（4）Q≥100，以 Q3 表示。

7.2.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

7.2.3 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

7.2.4 大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表2。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

7.2.5企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评

估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表3划分为4个类型。

7.2.6 大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边 5 公里或500 米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型 1、类型 2 和类型 3 三种类型，分别以 E1、E2 和 E3 表示，见表 4。

大气环境风险受体敏感程度按类型 1、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表 4 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

7.2.7突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表5确定企业突发大气环境事件风险等级。

7.2.8大气环境事件风险表征

- 企业只涉及一种风险物质是硫氢化钠，企业日常最大储存量为900T含22%的硫氢化钠废液，所以它的存在量为198t，Q值为79.2，评为Q2.

- 生产工艺过程中不含有高温高压工艺， 正常生产情况下，硫化氢的产生浓度远低于中国（TJ36-79）车间空气中有害物质的最高容许浓度：10mg/m³，事故情况下，硫化氢也极少产生，故不设置有害气体泄漏监控预警系统，卫生防护距离满足要求，且近三年内未发生大气环境事件，故M 值为 0，评为 M1。

（3）企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域，故环境风险受体敏感程度为E1。

- （4）结合上述评估，乔旭（九江）企业有限公司突发大气环境事件风险等级为较大（表征为Q2-M1-E1）。

7.3突发水环境事件风险分级

7.3.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，

以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲

醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化

氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以

及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值 Q，计算方法同7.2.1 部分。

7.3.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

7.3.3 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

同7.2.3部分。

7.3.4 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表6。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表 6 企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施：①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施：①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流， 能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人 负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时：①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统；②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理；③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |

7.3.5 企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表3划分为4个类型。

7.3.6 水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，

将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型 1、类型 2 和类型 3，分别以 E1、E2 和 E3 表示，见表 7。

水环境风险受体敏感程度按类型 1、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表 7 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基 本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

7.3.7突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表5确定企业突发水环境事件风险等级。

7.3.8 突发水环境事件风险等级表征

- （1）企业只涉及一种风险物质是硫氢化钠，它的存在量为198t，Q值为79.2，评为Q2.

- （2）企业没有清净废水总排口监视系统，雨水排水系统没有提升设施，生产工艺过程中污水进入污水处理厂处理，故M 值为 22，评为 M1。

（3）企业污水排口不涉及类型1和类型2情况，故环境风险受体敏感程度为E3。

- （4）结合上述评估，乔旭（九江）企业有限公司突发大气环境事件风险等级为一般（表征为Q2-M1-E3）。

7.4 风险等级表征

乔旭（九江）企业有限公司同时涉及突发大气和水环境事件风险，突发大气环境事件风险等级较大（表征为Q2-M1-E1），突发水环境事件风险等级为一般（表征为Q2-M1-E3）。故乔旭（九江）企业有限公司风险等级评估为较大环境风险源[较大-大气（Q2-M1-E1）+一般-水（Q2-M1-E3）]。