乔旭（九江）企业有限公司

突发环境事件应急预案

编制时间：2018年7月

编制单位：江西鼎泓环保科技有限公司

编制说明

为了规范和加强本中心应对突发环境事件，进一步建立健全和完善应急预案体系。现将《乔旭（九江）企业有限公司突发环境事件应急预案》的编制过程、重点内容说明、企业内部征求意见情况、评审情况等涉及应急预案编制的相关情况做一说明：

一、应急预案编制过程

1、成立应急预案编制小组。由主任任组长，各部门负责人为成员的环境应急预案工作编制工作领导小组，负责指导预案的编制工作，并聘请相关专家组成编制小组。

2、对中心进行全面调查，收集相关资料，确定风险源点，并对风险源进行了分析，确定危险目标。

3、针对事故类型，制定了现场处置方案。

二、重点内容说明

1、预案编制过程中对我公司废气、废水、固体废物、危险化学品及可能造成环境污染的物质进行了全面的排查，全面分析了工艺过程中危险环节，确定了以危险化学品为主要环境风险物质。

2、在风险识别的基础上，分析了各种风险源，确定了以危险化学品储存区为风险目标。

3、在我公司组织架构的基础上，全面分析公司人员层次结构，确立并调整了应急指挥体系，组建了应急队伍。

4、在风险评估的基础上，建立了应急响应程序，确立了应急响应分级处置的程序。

5、根据风险目标的不同，建立了现场处置措施，细化了各种应急情况应急处置措施。

三、企业内部征求意见情况、企业内审情况

2018年07月27日，由总指挥组织中心有关部门人员，对应急预案进行了中心内部评审和征求意见，经内审组全体人员认真的讨论，大家一致认为《乔旭（九江）企业有限公司突发环境事件应急预案》基本符合预案编制的要求，同意报送环保部门组织的专家评审会进行评审，经相关专家评审合格后，由主任签发实施，并报环保部门备案。

乔旭（九江）企业有限公司

2018年7月

目录

第一部分 突发环境事件综合应急预案	7

1、 总则	7

1.1编制目的	7

1.2适用范围	7

1.3编制依据	7

1.4标准、技术规范	8

1.5事件分级	9

1.5.1国家突发环境事件分级	9

1.5.2本公司事件分级	10

1.6工作原则	11

1.7编制步骤	12

1.7.1编制程序	12

1.7.2编制内容	12

1.8与上级应急预案及其他预案的衔接	14

1.9应急预案体系	14

2、企业概况	16

2.1企业基本情况	16

2.2工艺、设备设施概况概况	16

2.3主要原料、产品情况	18

2.4周边环境概况	20

2.4.1地理位置	20

2.4.2自然条件	20

2.4.3气象条件	20

2.4.4水文情况	21

2.4.5周边环境和平面布置	21

2.5 环境功能区划分	22

3、环境风险源辨识和风险分析	23

3.1环境风险源辨识	23

3.2环境风险物质	23

3.3环境风险评估	32

3.4环境风险等级	32

3.5环境风险单元	33

3.6.1重大危险源辨识	33

4、应急能力建设	35

4.1环境风险管理制度评估结论	35

4.2环境风险防控措施评估结论	35

4.3环境应急资源评估结论	35

5、 组织机构与职责	37

5.1组织机构	37

5.2职责	38

5.2.1总指挥职责	38

5.2.2副总指挥职责	38

5.2.3成员职责	38

5.2.4外部指挥与协调	38

5.2.5各组织部职责	39

6预防、预警及信息报告	42

6.1预防	42

6.2 预警	42

6.2.1预警的条件	42

6.2.2预警措施	42

6.2.3预警解除	43

6.3 信息报告	43

6.3.1信息报告与处理	43

6.3.2信息通报	44

7、应急响应	45

7.1 响应分级	45

7.2 响应程序	46

7.3 应急处置	47

7.3.1水环境突发事件应急处置	47

7.3.2大气环境突发事件应急处置	48

7.3.3储罐泄漏突发事件应急处置	48

7.3.4应急救援队伍的调度及物资保障	49

7.3.5防止危害扩大的必要措施	49

7.3.6应急监测	51

7.4 应急终止	52

7.4.1应急终止条件	52

7.4.2应急终止程序	53

8、后期处置	54

8.1善后处置	54

8.2评估与总结	54

9、 保障措施	55

9.1人力资源保障	55

9.2资金保障	55

9.3物资保障	55

9.4医疗卫生保障	55

9.5交通运输保障	55

9.6通信与信息保障	55

9.7科学技术保障	56

9.8应急能力评估	56

10、预案管理	57

10.1培训计划	57

10.2培训实施	57

10.3培训内容	57

10.4预案演练	57

10.4.1演练计划	57

10.4.2演练频次	57

10.4.3演练总结	58

10.5预案修订与备案	58

10.6 签署发布	58

10.7奖惩与考核	58

第二部分 突发环境事件专项应急预案	59

1、水体环境污染专项应急预案	59

1.1环境风险识别	59

2、大气环境污染专项应急预案	59

2.1环境风险识别	59

2.1.1监测与预测	61

2.1.2事故响应分级	61

2.1.3预警	62

2.1.4预警解除	62

2.1.5应急响应	62

2.1.6大气环境及污染预测	64

2.1.7现场处置	64

2.1.8应急终止	66

3、环境污染现场处置预案	67

3.1储罐区环保应急处置卡	67

3.2化学品仓库环保应急处置卡	68

3.3环保设施应急处置卡	69

3.3.1废气处理设施故障应急处置卡	69

3.3.2废水处理设施故障应急处置卡	70

4、 附件	71

第一部分 突发环境事件综合应急预案

- 总则

1.1编制目的

突发环境事件应急预案是我公司为规范安全生产事件的应急管理和应急响应程序，建立健全环境应急预案，提高公司应对突发环境污染事件的能力，及时有效地实施应急救援工作。依据国家相关法律、法规，结合公司实际情况制定《乔旭（九江）企业有限公司突发环境事件应急预案》，通过预案的实施，防止因组织不力、应急响应不及时、救护工作混乱等延误事件应急处置，最大程度地减少人员伤亡及财产损失，保障公众生命健康与财产安全，维护社会稳定，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

1.2适用范围

本预案适用于乔旭（九江）企业有限公司全厂范围内现有生产线及配套设施发生突发事件情况下，若产品、产量、原材料发生变化或改变生产工艺，必须重新修订突发环境事件应急预案。

本公司可能发生的突发环境事件类型有：中毒、火灾爆炸事件、车间、危废存储间、仓库发生火灾事件；污水处理站无法正常运行而影响周边环境。本预案适用于乔旭（九江）企业有限公司突发以上环境污染事件处置能力的应对工作。

1.3编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

- 《中华人民共和国突发环境事件应对法》（2007.11.1施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1施行）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2011.12.1施行）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年03月01日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月07日）

- 《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法（试行）》（2015.1.8施行）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（2015.6.5施行）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（2015.3.1施行）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国函办〔2014〕119 号）（2014年12月29日）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34 号）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016 年第74 号）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》HJ589-2010；

- 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

- 《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）；

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- 《土壤环境质量标准（试行）》（GB15618-2018）

1.4标准、技术规范

- 《地表水环境质量标准》；

- 《环境空气质量标准》；

- 《危险化学品重大危险源辨识》；

- 《化工建设项目环境保护设计规范》；

- 《建设设计防火规范》；

- 《石油化工企业设计防火规范》；

- 《储罐区防火堤设计规范》；

- 《危险废物贮存污染控制标准》；

- 《工作场所有害因素职业接触限值》；

- 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》；

- 《石油化工企业给水排水系统设计规范》；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》；

- 《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》。

1.5事件分级

    - 1.5.1国家突发环境事件分级

根据《突发环境事件信息报告办法》，按照突发环境污染事件严重性和紧急程度分级，分为特别重大环境事件（I级）、重大环境事件（II级）、较大环境事件（III级）和一般环境事件（IV级）四级。

1、特别重大（Ⅰ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果的；核设施发生需要进入场外应急的严重核事件，或事件辐射后果可能影响邻省和境外的，或按照“国际核事件分级（INES）标准”属于3级以上的核事件；台湾核设施中发生的按照“国际核事件分级（INES）标准”属于4级以上的核事件；周边国家核设施中发生的按照“国际核事件分级（INES）标准”属于4级以上的核事件；

（7）跨国界突发环境事件。

2、重大（Ⅱ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的；

（7）1、2类放射源丢失、被盗、失控造成环境影响，或核设施和铀矿冶炼设施发生的达到进入场区应急状态标准的，或进口货物严重辐射超标的事件；

（8）跨省（区、市）界突发环境事件。

3、较大（Ⅲ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的；

（7）跨地市界突发环境事件。

4、一般（Ⅳ级）突发环境事件。

除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。

    - 1.5.2本公司事件分级

结合本公司实际情况，参考《突发环境事件信息报告办法》中规定的事件分级，针对可能产生环境污染事件的严重性、紧急程度、危害程序、影响范围、内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，为方便管理、明确职责，将公司突发环境事件从重到轻依次分为重大环境事件（I级公司级）、较大环境事件（Ⅱ级车间级）和一般环境事件（Ⅲ级岗位级）。

（1）重大环境事件（I级公司级）

凡是符合下列情形之一的，为重大事件：

发生车间库危险化学品大量泄漏、爆炸事件，影响范围超出公司控制范围的；车间、危废存储间、仓库发生大型火灾等事件，其影响范围超出公司控制范围的；污水处理站故障无法运行等事件而致使，其影响范围超出公司控制范围的：

（2）较大环境事件(Ⅱ级车间级)

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

发生车间危险化学品泄漏，且有发展为大量泄漏趋势的事件，影响范围在公司控制范围内的；车间、危废存储间、仓库发生火灾事件，影响范围在公司控制范围内的；污水处理站运行异常等事件而致使，影响范围在公司控制范围内的：

（3）一般环境事件(Ⅲ级岗位级)

除重大环境事件（I级）、较大环境事件（Ⅱ级）以外的其它突发环境污染事件。

1.6工作原则

公司在建立突发性环境污染事件应急系统极其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。把保障乔旭（九江）企业全体职工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事件造成的人员伤亡作为首要任务。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事件防范和处理能力。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使乔旭（九江）企业的突发性环境污染事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源造成的环境污染，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事件造成的危害范围与社会影响相适应。

（3）依靠科学，依法规范。采用先进技术，听取各方面的意见和建议，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，积极做好应对突发性环境污染事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，为本公司和其他公司及社会提供服务，在应急时快速有效。

1.7编制步骤

    - 1.7.1编制程序

本预案的编制严格参照《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号）的规定进行，其编制程序见下图1.7-1：

图1.7-1 环境应急预案编制程序图

    - 1.7.2编制内容

预案的编制内容共分为十三个部分，即：基本情况调查、环境风险源辨识和风险评估、应急组织机构、应急能力建设、预防和信息报告、应急响应和措施、后期处置、保障措施、应急培训和演练、奖惩、预案的评估与发布、预案实施生效时间和更新要求和附件，详见下图1.7-2：

图1.7-2 突发环境事件应急预案编制内容

应急预案的编制包括了突发环境事件应急预案、应急资源调查报告、风险评估报告三部分。

（1）突发环境事件综合应急预案

公司综合应急预案是针对各类突发环境事件从总体上阐述了公司的基本概况、所涉及的风险源及环境风险评价、组织机构及职责、预防预警、相关信息及通报、应急响应与措施、后期处置、保障措施、培训与演练、备案实施、附件及附图等，是应对企业突发的各类环境事件的综合性文件。

（2）应急资源调查报告

从乔旭（九江）企业有限公司的人力、物力、财力及周围资源、政府资源等综合的多方面调查了应急资源，保障在突发环境事件发生时能够有效的开展和救援，为应急救援提供多方面的应急资源。保障应急救援的有效进行。

（3）风险评估报告

根据乔旭（九江）企业有限公司内部储存的危险物质，根据危险物质的储存临界、储存设施的安全稳定性、生产安全的管理体系、建筑物的安全性能等综合评估公司的风险类型。

1.8与上级应急预案及其他预案的衔接

自本预案编写完成，企业必须按照本预案执行，若本预案与其他应急预案（如湖口县突发环境事件应急预案、九江市突发环境事件应急预案、江西省突发环境事件应急预案或国家突发环境事件应急预案）存在不协调的地方，则应遵从上级应急预案执行。

发生泄漏或环境风险事故后，企业应立即通知金沙湾工业园区管委会，九江市湖口县政府，第一时间在厂内按制定的应急预案进行先行处理，待政府应急指挥小组到厂后由政府统一指挥应急处理。

1.9应急预案体系

乔旭（九江）企业有限公司建立有完整的应急预案体系（详见图1.9-1  乔旭（九江）企业有限公司应急预案体系图），包括综合应急预案、现场应急预案等，并与政府部门的预案进行联动，针对不同级别事件相应，处理各种突发事件。

图1.9-1  乔旭（九江）企业有限公司应急预案体系图

乔旭（九江）企业有限公司突发环境事件应急预案

综综合应急预案

公司安全生产应急预案

现现场应急处置预案

一、二期生产车间现场处置应急预案

五金物料仓库现场处置应急预案

成品仓库现场处置应急预案

污水处理站现场处置应急预案

锅炉房现场处置应急预案

2、企业概况

2.1企业基本情况

公司基本信息详见表 2.1-1。

表 2.1-1  企业基本情况汇总

| 企业名称 | 乔旭（九江）企业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 湖口金砂湾工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 周勇13767200070 |  | 传真 | 6327468 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任公司（外国法人独资） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非法人类别 | 分公司□ 办事机构□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 | 个体工商户□ 百货商店（场）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 全民所有制□ 集体所有制□ 私有制■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 湖口县工商行政管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 黄振吉 |  |  |  | 安全负责人 | 黄振吉 |  |  |  |
| 职工人数 | 74人 | 技术管理人数 |  |  | 2 | 安全管理人数 |  | 2人 |  |
| 注册资本 | 260万美元 | 固定资产 |  |  |  | 上年销售额 |  |  |  |
| 生产经营 场所 | 地址 | 湖口金砂湾工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产权 | 自有■ 租赁 □ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作制度 | 年工作300天，每天3班，每班8h |  |  |  |  |  |  |  |  |

乔旭（九江）企业有限公司位于湖口县金砂湾工业园，是一家成立于2003年12月的外商独资企业，注册资本260万美元；公司主要从事化纤工业副产的处理和综合利用。该企业年生产硫氢化钠7000吨、硫化钠4300吨。于2006年取得江西省安全生产监督管理局颁发的危险化学品安全生产许可证，许可范围为硫氢化钠（含30%结晶水）、硫化钠（含40%结晶水）。

2.2工艺、设备设施概况概况

（1）工艺简述

「硫氢化钠」：

将化纤工业副产（22%的硫氢化钠）导入至蒸发器进行加热（用高温导热油）浓缩，去除杂质形成半成品

再将半成品导入至蒸发器继续加热浓缩至70%标准浓度，送到成品桶；成品液体再进入制片机进行冷却制片，生成黄色不透明固体，即产品硫氢化钠。

「硫化钠」：

将化纤工业副产（22%硫氢化钠）导入至蒸发器进行加热（用高温导热油）浓缩，去除杂质形成半成品，再将半成品导入至蒸发器继续加热浓缩至70%标准浓度，加入32%氢氧化钠调配成60%硫化钠,最后进入成品桶暂存；成品液体再进入制片机进行冷却制片，生成黄色不透明固体，即产品60%硫化钠

加热过程中有微量硫化氢产生，经洗涤塔（用氢氧化钠溶液）溶解吸收处理。吸收液循环利用。

H2S+NaOH─→NaHS+H2O

NaHS+NaOH─→Na2S+H2O

加热是利用锅炉导热油在蒸发槽内加热，使用温度为220℃。

冷却则是由氟里昂制冷机制做冰水输送至制片机，工作温度-10℃。

（2）生产流程示意

（3）主要设备设施

主要设备设施见下表。

表2.2-1 主要设备情况

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓缩器 | 5000L | 12套 |  |
| 2 | 交换器 | 0.6×6m | 12套 |  |
| 3 | 蒸发器 | 3000L | 12套 |  |
| 4 | 蒸发循环泵 | 7.5HP | 14台 |  |
| 5 | 真空泵 | 15HP | 13台 |  |
| 6 | 自动脱水机 | 48″15HP | 6套 |  |
| 7 | 吸收塔 | 76-300cm | 12套 |  |
| 8 | 制片机组 | 1.2m×1.5m | 6套 |  |
| 9 | 冷冻机 |  | 4台 | 氟利昂 |
| 10 | 堆高机 | 3t | 4台 |  |
| 12 | 压滤机 | XMYJ60-800-UB | 1台 |  |
| 13 | 深井泵 | 100J10-60／10 | 1台 |  |
| 14 | 深井泵 | 100J2-90／12-1.5 | 1台 |  |
| 15 | 原料储罐 | 1000m3300m3 | 1000m33台300m34台 | 2台1000m3 作为备用，日常最大储存量为900T。 |
| 16 | 半成品储罐 | 50m3 | 9台 |  |
| 17 | 半成品储罐 | 30m3 | 2台 |  |
| 18 | 烧碱储罐 | 50m3 | 2台 |  |
| 19 | 冷凝水储罐 | 30m3 | 2台 |  |
| 20 | 调配罐 | 30m3 | 2台 | 应急收集 |
| 21 | 有机载热体锅炉 | YLL-3500MA | 1台 |  |
| 22 | 有机载热体锅炉(1#) | YLW-4200MA | 1台 |  |
| 23 | 有机载热体锅炉(2#) | YLW-4200MA | 1台 |  |
| 24 | 空气压缩机 | 63m3/min、0.7MPa | 1台 |  |
| 25 | 压缩空储罐 | 1m3、0.7MPa | 1台 |  |

表2.2-2 特种设备情况

| 序号 | 设备名称 | 检测情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机载热体锅炉（3#） YLL-3500MA |  | 报停 |
| 2 | 有机载热体锅炉（2#） YLW-4200MA | 已明确淘汰时间：2018年12月 |  |
| 3 | 有机载热体锅炉（1#） YLL-4200MA | 已明确淘汰时间：2018年12月 |  |
| 4 | 压缩空储罐 | 容积1m3、工作压力0.84MPa | 简单压力容器 |
| 5 | 叉车 | 2台 |  |

2.3主要原料、产品情况

（1）原料供应情况

本企业主要原料为22%的硫氢化钠化纤工业副产，来自赛得利（江西）化纤有限公司和赛得利（九江）化纤有限公司。

辅助材料则主要由外国进口。

（2）产品情况

该企业利用化纤工业副产22%硫氢化钠液体综合处理后可得产品70%的硫氢化钠或60%的硫化钠。

包装规格：25kg／包。

a「硫氢化钠」:主要用于皮革脱毛剂、冶金选矿、染料中间体，塑胶复合材料，亦可作为生产硫化钠的主要原料。

b「硫化钠」:广泛用于制革、造纸、选矿、染料生产、有机中间体、印染、制药、味精、人造纤维、特种工程塑料、聚苯硫醚、聚碱橡胶，还用作制硫氢化钠、多硫化钠、硫代硫酸钠等。

（3）废弃物

本企业在生产过程中，会有一定污泥产生，每月约有3吨。待有一定量时再委托废弃物处理部门进行处理。

主要物料储存情况如下表。

表2.3-1   物料储存情况

| 序号 | 名 称 | 日常最大贮存量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化纤工业副产硫氢化钠液体 （主要原料） | 3×300 m3 | 储罐 |  |
| 2 | 氢氧化钠 | 100t | 塑料袋 | 原料仓库 |
| 3 | NaHS （成品；固体） | 200t | 塑料袋 | 成品仓库 |

装卸情况说明：化纤工业副产硫氢化钠液体由槽车运输至储罐区，由罐区液体泵输送至原料储罐。由于该液体不属于易燃易爆液体，相对来说卸车过程较为安全。

成品硫氢化钠、硫化钠包装为塑料袋包装。

2.4周边环境概况

    - 2.4.1地理位置

湖口县东邻彭泽县，南接都昌县，西临鄱阳湖，与星子县、九江市隔湖相望，北濒长江。西距九江市区26km，南距省会南昌市150km，水陆交通便利，与南京、景德镇均有国道和高速公路相通，是江西省的北部门户。

金砂湾工业园位于湖口县城东北部，紧靠长江，沿江拥有10多公里的长江岸线，距县城10km。本企业位于工业园的西部，由工业园大道和江新造船厂区道路可以到达。

    - 2.4.2自然条件

（1）地形、地貌

湖口县处于淮阳山字型构造的前弧地带，境内地貌较复杂，地形变化大，襟江带湖，山地、丘陵、平原、江湖皆备，相间分布，以山地、丘陵居多。厂区所在地属丘陵地貌。

（2）地质、地震

1、地质

企业场地处于长江南岸鄱阳湖冲击平原边缘，稳定性较好。地层主要是晚更新统中细砂，砂质份以石英为主，厚度大于10m。

2、地震基本烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该企业所在区域抗震烈度为6度。

    - 2.4.3气象条件

湖口县属北亚热带温润气候区，热量丰富，四季分明，年平均气温17.4℃,稳定在10℃以上的持续天数230-244天，7-8月平均气温28.8℃，极端最高气温为40.3℃（1959年8月23日），1月平均气温4.2℃，极端最低气温为-10℃（1969年2月6日）。

湖口县全年主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风。全年平均风速为每秒2.4m（二级）。盛夏季节常有雷雨大风。历史上最大的东北大风暴是10级，风速28m/s（1965年11月16日）；历史上最大的东南雷雨大风为12级，风速34m/s（1973年8月3日）。

湖口县年平均降雨量为1398.7mm。降雨量集中于4-6月，占年降雨量的45%。年降雨量最大为1883.2mm。

湖口县日照特征为夏秋日照多，春冬日照少，总日照量较为充足。全年实际平均日照为1878.3小时，日照百分率为42%。8月日照数最高平均251.9小时。2月日照时数最少平均106.6小时。年日照时数最多为2302.3小时（1963年）；年日照时数最少为1444.3小时（1981年）。

    - 2.4.4水文情况

企业所在地北临长江。长江自湖北省滔滔西来，与鄱阳湖会合于湖口，经湖口、彭泽后至彭泽马当出境，沿境151km。长江每年6月至9月为丰水期。1998年长江湖口站水位高达22.59米，超过历史最高水位0.79米。

本企业场地标高为29-30m。

    - 2.4.5周边环境和平面布置

（1）周边环境

该企业位于湖口金砂湾工业园，大门朝东，门口为工业园大道（宽20m），大道东侧为江铜金属冶炼项目丙类厂房，与本企业办公楼最近，间距为50m。

企业的南面有一家开发砂山的企业，距离本企业二期厂房70m。

企业西面围墙外10m有一家选砂场（共大砂矿），砂场有两栋建筑物（距离本企业围墙有26m）；建筑物后面是低矮砂山。

北面围墙外有一条工业园支路，支路北面为康泰包装有限公司；康泰包装有限公司建筑物距离本公司北面围墙有40m。本企业北面距离长江约1000m。周围无其他重要建筑物和一、二类民用建筑保护物，且无自然保护区、风景区及其他公共场所。

周边500m范围内，白天人员活动约100人，夜间人员活动约20人。

（2）平面布置

企业结合厂区所在自然条件，根据生产装置流程以及防火、防爆、职业卫生及厂内外运输等因素，进行合理地布置。总平面布置分为厂前区、生产装置区、罐区、辅助区。全厂于东侧靠北、东边中间部位各设一个出入口。厂区四周除东面为透景式围墙外，其它三面为实体围墙。

厂区中部有一东西方向主干道，厂区中间部位为一期生产装置及储罐区，厂区北侧为办公区、成品仓库（一）、污水池、预留空地，南侧为二期生产装置及储罐区、成品仓库（二）、员工宿舍、员工食堂等，锅炉房、变配电间位于厂区西边中间部位。

主要生产厂房位于东西干道的南北二侧，东西方向布置。生产厂房的西部为储罐区（原料、半成品、烧碱、冷凝水），厂房与储罐间为机泵区。一期生产厂房南侧11m处有一栋单层建筑，由东向西依次为机械备件库和配电间。配电间北侧7m处为冷却塔、循环水池；配电间南侧10米处为锅炉房，锅炉房北边7m处为煤场。

生产厂房的西面为配套储罐区（原料、半成品、烧碱、冷凝水），储罐围堰为30cm高。

2.5 环境功能区划分

本项目所在区域环境空气质量功能区划为《环境空气质量标准》（ GB 3095-2012）中的二类区域。地表水保护目标为长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目标准限值中的Ⅲ类标准。

3、环境风险源辨识和风险分析

3.1环境风险源辨识

（1）原料硫氢化钠液体储存不当会引法泄漏事故，污染地表水环境；因冲洗产生的废水处理不当，会污染地表水环境；防渗措施失效后污染土壤和地下水环境。

（2）废气处理装置故障，伴生产生的有害气体污染大气环境。

（3）污水处理装置故障，废水事故性排放，或原料储存装置破损泄漏外流，污染土壤、地表水和地下水环境。

乔旭（九江）企业有限公司厂区原辅材料中涉及的环境风险物质主要为硫氢化钠、硫化氢，生产废气以及污水等。其主要环境风险源和风险因子见表3.1-1。

表3.1-1  主要环境风险源和风险因子表

| 序号 | 主要环境风险源 |  | 风险因子 | 环境风险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 生产车间 | 硫化物、硫化氢 | 废气处理装置发生故障，造成工艺废气超标排放，污染大气环境。 |
| 2 | 贮存区 | 硫氢化钠 | 有毒有害泄露 | 违规操作、监管不力，导致硫氢化钠泄漏，可能引发泄漏事故，以及由此引起的次生、伴生性危害对周围环境及受影响人群造成身体伤害，污染土壤、地下水环境 |
| 3 | 污水处理设施 | 污水处理站 | 超标废水 | 污水处理系统瘫痪，废水处理不当，污染土壤、地下水环境 |
| 4 | 雨水排放系统 |  | -- | 发生火灾等事故，消防废水排放雨水排放系统 |

3.2环境风险物质

本项目涉及的化学品主要为硫氢化钠。按照《企业突发环境事件风险评估排南（试行）》附录 B，NaHS临界量为2.5吨。企业日常最大储存量为900T含22%的硫氢化钠废液，所以厂内最大储存量为198吨。与临界量比值 Q=79.2＞1。

（1）硫氢化钠

1、名称和化学性质

化学品中文名称：硫氢化钠    中文名称：酸性硫化钠

CAS No.：16721-80-5   分子式：NaHS     分子量：56.06

外观与性状：溶液, 呈橙色或黄色。

熔点(℃)：52.54     相对密度(水=1)：1.79  闪点(℃)：90

溶解性：溶于水，溶于乙醇、乙醚等。

禁配物：强氧化剂、酸类、锌、铝、铜及其合金。

急性毒性：LD50：30 mg/kg(大鼠腹腔) 。

2、危险性概述

燃爆危险：在潮湿空气中迅速分解成氢氧化钠和硫化钠，并放热。

健康危害：对眼、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后，可

引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿。中毒的症状可有烧灼感、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。与眼睛直接接触可引起不可逆的损害，甚至失明。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

3、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。

就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15

分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给

输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸

器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

4、应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断

火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

5、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严

格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化

剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

6、接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）；可

能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

7、运输信息

危险货物编号：42011   UN编号：2318    包装类别：O52

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外

普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

8、运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材

及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

9、法规信息

含结晶水≥25%的为碱性腐蚀品。

（2）氢氧化钠

1、化学品名称

中文名称：氢氧化钠         别名：烧碱

危险货物编号：82001    分子式：NaOH       分子量：40.01

2、理化性质

外观与性状：白色不透明固体，易潮解。

熔点：318.4.7℃         相对密度（水=1）：2.12(-79℃)

沸点：1390℃           饱和蒸气压（KPa）：0.13（739°）

溶解性：易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。

稳定性：稳定           避免接触的条件：潮湿空气

主要用途：用于石油精炼、造纸、肥皂、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。

3、危险特性

危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品。

与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。

灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

4、毒性及健康害性

接触限值：中国MAC   0.5mg/m3。

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

5、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应大量清水彻底冲洗。至少15分钟，

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

6、防护措施

提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

7、泄漏处置

隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬程，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统，大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

8、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

9、毒理学资料刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。

10、运输信息：严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。

（3）硫化氢

1、化学品名称

化学品中文名称：硫化氢     CAS No.：7783-06-4

分子式：H2S                分子量：34.08

2、危险性概述

健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

燃爆危险：本品易燃, 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

3、消防措施与急救措施

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰.

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

4、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

5、操作处置与储存

操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

6、接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：10

TLVTN：OSHA 20ppm,28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm,14mg/m3

TLVWN：ACGIH 15ppm,21mg/m3

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

7、理化特性

外观与性状：无色、有恶臭的气体。

相对蒸气密度(空气=1)：1.19

临界温度(℃)：100.4   引燃温度(℃)：260

爆炸上限%(V/V)：46    爆炸下限%(V/V)：4.0

溶解性：溶于水、乙醇。

禁配物：强氧化剂、碱类。

急性毒性：LC50：618 mg/m3(大鼠吸入)

8、法规信息

常用危险化学品的分类及标志将该物质划为第2.1 类易燃气体。

（4）导热油

导热油是一种传热的介质的特种油。导热油（有机热载体）作为一种优良的传热介质，具有高温低压的传热特点，且热效率高、传热均匀、温度控制准确，又有明显的节能效果。但是导热油无论是合成型的还是矿油型，它们都是有机物--即烷烃类、环烷烃类、芳烃类及其衍生物。它们在热油炉中，在高温状态下长期运行，将发生裂解。

导热油的一系列物理性质，如粘度、蒸气压、沸程、初馏点、流点和油的性能有关。而粘度和传热效果直接有关，油的粘度小，油才能流动快，传热效率才能高。一个液体化合物在一定大气下有一定沸点。通常导热油是个混合物，各组分的沸点并不相同，油组分中最低沸点与最高沸点之间的范围称为沸程。油的蒸气压小，闪点、燃点、自燃点高，那么这种油就不易引起火灾。通常油的使用温度在闪点之上，这就要求油不能和明火或火花直接接触，但油的使用温度必须低于自燃点。

导热油有合成油和矿物油两大类。合成型导热油从组成上可分为芳香烃、合成烃、醇、醚、脂、硅油等，其特点是化学纯度高、热稳定性高、使用周期长，用于－70到350度，缺点是毒性大、价格昂贵且高温高压危险性大；矿物油型导热油由特定组分的混户烃类组成，用于－60到320度常压或低压液相传热。

使用导热油应注意：在事故原因引起系统泄漏的情况下，导热油与明火相遇时有可能发生燃烧，这是导热油系统与水蒸气系统相比所存在的问题。

（5）硫化钠

1、化学品名称

化学品中文名称：硫化钠    英文名称Sodium sulfide

俗称：硫化碱;臭碱;硫化石;一硫化钠;九水合硫化钠;臭苏打

CAS No.：7757-83-7     分子式：Na2S      分子量：78.04

2、危险性概述
健康危害：本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。环境危害：对环境有危害。遇酸分解, 放出剧毒的易燃气体。具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

燃爆危险：本品易燃，受撞击或急速加热可发生爆炸。

3、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

4、消防措施

危险特性：无水物为自燃物品，其粉尘易在空气中自燃。燃烧(分解)产物：硫化氢、氧化硫。粉体与空气可形成爆炸性混合物。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性。100℃ 时开始蒸发，蒸气可侵蚀玻璃。
    有害燃烧产物：硫化氢、氧化硫。

灭火方法：采用水、雾状水、砂土灭火。

5、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

6、操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

7、接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

8、理化特性
外观与性状：无色或米黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状。

纯硫化钠无水物为白色立方形结晶或颗粒。具有极强的吸湿性，空气中

易变色，不稳定。水溶解呈强碱性，触及皮肤和毛发时会造成灼伤，故又称硫化碱。溶于硫黄生成多硫化钠。

工业用硫化钠称为硫化碱，它的有效成分一般是50％左右。

相对密度(水=1)：1.86

溶解性：易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇。

主要用途：用于制造硫化染料，皮革脱毛剂，金属冶炼，照相，人造丝脱硝等。

急性毒性：LD50820mg/kg(小鼠经口)；950mg/kg(小鼠静注).

9、稳定性和反应活性

禁配物：酸类、强氧化剂。

硫化钠有腐蚀性，有毒，在空气中易氧化生成硫代硫酸钠。硫化钠在空气中潮解，并碳酸化而变质，不断释出硫化氢气体。

10、废弃处置

用安全掩埋法处置。

11、运输信息
运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化

剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

12、法规信息

常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。

3.3环境风险评估

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），通过定量分析企业生产、使用、存储或释放的事故环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照分级矩阵法划分企业环境风险等级，再结合公司危险源特点，综合判定企业的环境风险等级。

3.4环境风险等级

乔旭（九江）企业有限公司同时涉及突发大气和水环境事件风险，突发大气环境事件风险等级较大（表征为Q2-M1-E1），突发水环境事件风险等级为一般（表征为Q2-M1-E3）。故乔旭（九江）企业有限公司风险等级评估为较大环境风险源[较大-大气（Q2-M1-E1）+一般-水（Q2-M1-E3）]。

3.5环境风险单元

    - 3.6.1重大危险源辨识

1）危险化学品重大危险源辨识

（1）危险化学品重大危险源辨识简介

依据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2009），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

单元内存在危险物质的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险物质的数量根据处理物质种类的多少区分为以下两种情况：

1、单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

q1/Q1+q2 /Q2+…+qn/Qn≥1。

式中，qi—每一种危险物品的实际储存量。

Qi—对应危险物品的临界量。

（2）危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》标准关于单元划分原则，把本项目所在企业的整个生产区作为一个单元（边缘小于500m）依据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》GB20592-2006、《危险货物品名表》GB 12268-2012，该企业生产区涉及的物料硫氢化钠、硫化钠、氢氧化钠不属于《危险化学品重大危险源辨识》规定的危险化学品。硫化氢虽属于辨识范围内物质其临界量为5T，但作为过程产物进入到尾气吸收系统，不储存，在线量远小于临界量，因而不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的危险化学品重大危险源。

2）需申报的设备类重大危险源

根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(国家安全生产监督管理局安监管协调字［2004］56号)的要求，辨识本项目中需申报的设备类重大危险源情况如下：

表3.5-1  需申报的设备类重大危险源辨识

| 项目 |  | 国家对重大危险源的辨识范围标准 | 实际辨 识情况 |  | 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压 力 管 道 | 长输管道 | 送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于1.6MPa的管道。 送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离≥200Km且管道公称直径≥300mm的管道。 | 无 |  | 否 |
|  | 公用 管道 | 中压和高压燃气管道，且公称直径≥200mm。 | 无 |  | 否 |
|  | 工业 管道 | 1、输送GB5044中，毒性程度为极强、高度危害气体、液化气体介质，且公称直径≥100mm的管道。 2、输送GB5044中，极度、高度危害液体介质、GB50160以及GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径≥100mm，设计压力大于4MPa的管道。 3、输送其他可燃、有毒流体介质、且公称直径≥100mm，设计压力大于4MPa，设计温度≥400℃的管道。 | 无 |  | 否 |
| 锅炉 |  | 蒸汽锅炉。额定蒸汽压力大于2.5MPa，且蒸发量≥10t/h。 | 无 | 否 |  |
|  |  | 热水锅炉。额定出水温度≥120℃，且额定功率≥14MW。 | 无 | 否 |  |
| 压力容器 |  | 介质毒性为极度、高度或中度危害的三类压力容器。 | 无 | 否 |  |
|  |  | 易燃介质，最高工作压力≥0.1MPa，且PV（压力×体积）≥100MPa.m3的压力容器（群）。 | 无 | 否 |  |

结论：依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》规定，该企业无申报范围设备设施类重大危险源。

4、应急能力建设

4.1环境风险管理制度评估结论

1、本公司成立事故应急救援处置指挥领导小组，负责组织实施环境污染事故应急处置工作，由公司主要负责人任小组组长。

2、夜间紧急指挥系统，由夜间值班领导组成临时指挥系统，在公司指挥系统人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向公司指挥系统汇报事故、抢险有关情况。各救援小组在临时指挥系统的组织指挥下按常规运行，直到应急救援处置指挥领导小组人员赶到。

3、设有安全生产领导小组；配有专职安全生产管理人员。企业人员为74人，设有2名专职安全员，具备化工专业中专以上学历，从事化工生产相关工作2年以上经历取得安全管理资格证。

4、定期对从业人员进行厂级、车间及班组三级安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗

4.2环境风险防控措施评估结论

1. 应急防控设施：

（1）对具有危险和有害因素的生产过程，整个过程采用泵送加料、流转、过滤，机械切片、包装；导热油炉设有温度监视、温度报警和自动连锁装置；

（2）对尘毒危害严重的生产装置内的设备和管道，密闭化进行生产，生产厂房主要采用自然通风；设有尾气硫化氢吸收装置；

（3）车间、储罐区设有淋洗器、洗眼器，共有8处，服务半径可满足；

（4）消防水压可满足，管网呈环形，经消防部门验收全厂区设5个消防栓，保护半径可满足消防要求；

（5）由前面消防用水计算，该装置区一次消防用水最大量为324m3。企业建有300m3的消防水池一个，考虑到消防水池可及时补水，可满足消防用水。

4.3环境应急资源评估结论

1. 应急处置装备：

（1）各应急通道均设有应急照明灯，作为现场紧急撤离时照明，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长组织按照应急撤离路线有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由技术专家组根据情况，从其他生产系统供电，在确定安全的情况下，对事故单位的各个岗位进行选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

（2）厂区设有5个室外消防栓；设有300m3消防水池；配置消防泵2台，（流量为20L／S、压力为0.42Mpa，功率为15KW）；MFZ4灭火器40个。

（3）生产厂房设有洗眼器、喷淋器（总8处）；

（4）急救药箱4只；防毒面具2个；警戒线2盘；铁锹5把；有堵漏的沙；厂部小车可应急用；

（5）为员工发放:乳胶防护手套、防毒口罩（15套）、护目镜、耐酸碱工作服、锅炉手套、氩弧焊手套、安全帽、防静电工作服

2.应急处置物资：公司主要涉及风险源为车间发生火灾引发的次生衍生环境事故，公司配备应急保障物资主要有乳胶防护手套、防毒口罩、护目镜、耐酸碱工作服、锅炉手套、氩弧焊手套、安全帽、防静电工作服、干粉灭火器、消防栓、消防沙等。

- 组织机构与职责

5.1组织机构

（1）组织体系

（2）应急指挥体系

1、本公司成立事故应急救援处置指挥领导小组，负责组织实施环境污染事故应急处置工作，由公司主要负责人任小组组长。

2、夜间紧急指挥系统，由夜间值班值班领导组成临时指挥系统，在公司指挥系统人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向公司指挥系统汇报事故、抢险有关情况。各救援小组在临时指挥系统的组织指挥下按常规运行，直到应急救援处置指挥领导小组人员赶到。

应急救援指挥部的组成

总指挥：黄国勋

副总指挥：李秋松

现场协调人：杨庭宗

5.2职责

    - 5.2.1总指挥职责

（1）发生厂外级、厂内级环保事件时，1小时内向地方政府应急办报告；

（2）下达预警和预警解除、应急预案启动和终止指令；

（3）审定突发环境事件应急预案，统一协调应急资源及社会救援力量；

（4）确定现场指挥部人员名单和专家组名单，并下达派出指令；

（5）应急处置过程中，负责向地方政府主管部门求援，配合应急工作；

（6）审定并签发向政府主管部门的报告；

（7）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

    - 5.2.2副总指挥职责

（1）负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责对各抢险队的指挥工作，指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并向指挥长报告情况，落实指挥长发布的抢险命令。

（2）负责义务消防预警警人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

（3）负责组织物资保障队，准备好人员和车辆，随时准备按指挥长命令行动。负责物资保障队的组织及材料，随时准备补充抢险队伍。

    - 5.2.3成员职责

负责按指挥部命令进行上、下级的联系和各抢险队间的联系，作好抢险工作记录。协助检查预案执行情况，根据现场技术人员意见，随时向指挥部报告。接待有关部门人员的询问。

    - 5.2.4外部指挥与协调

当发生较大突发环境事件时，公司在各方面的应急能力都无法满足要求，为了最大程度降低突发环境事件的危害，公司将对超出应急能力范围的突发环境事件及时上报有关部门，可能涉及的外部支持单位有：

（1）公司缺乏环保、应急救援等方面的专家，需要请求市政府、市环境保护局的协助；

（2）当发生一般突发环境事件时，公司的应急物资和现场救援人员无法完全满足应急要求，需要请求市政府和消防火警、120急救中心的协助；

（3）公司无专职医疗人员和专门的医疗车，当发生较多人数的受伤，或较重伤势时，无法承担医疗救援任务，需要及时送往医院，需要120急救中心的协助；

（4）公司受人员和管理权力限制，疏散警戒范围仅限于公司内部，周边的疏散警戒及交通管制工作需要姑塘镇公安和交警部门的协助；

（5）公司无法承担废水、废气事故排放、危险化学品泄漏的污染监测及后期的跟踪监测工作，需要市环境保护监测站及第三方环境监测机构的协助。

当发生较大突发环境事件或上述公司应急能力无法满足要求的情况时，公司设置专门的信息通报组，负责通知相应的有关部门，请求支援。

在上级应急组织到来之后，应急总指挥将指挥权上交，并积极配合上级组织的应急处置工作。

    - 5.2.5各组织部职责

（1）应急救援指挥部职责

贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

组织制定、修改环境污染事件应急救援预案，组建环境污染事件应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事件应急救援的培训和演习。

审批并落实环境污染事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

检查、督促做好环境污染事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

批准应急救援的启动和终止。

及时向上级报告环境污染事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查、经验教训总结。

负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

（2）指挥人员分工及职责

1.总指挥：黄国勋 ，组织指挥全公司的应急救援工作。

2.副总指挥：李秋松，协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，总指挥无法实行指挥责任时，替代行使总指挥职责。

3.现场指挥协调：杨庭宗，负责总协调工作（负责应急救援工作的调度，指挥和协调救援工作的开展）。

（3）应急救援小组的组成

1.警戒保卫组：由艾平洋担任组长

组员：王宇 刘坚

主要职责如下：

①组织人员撤离现场，并做好各类安全保障工作；

②设置警戒、防护区域；

③协助周边单位和群众的安全疏散和撤离。

2.抢险救援组：由杨华兵担任组长

组员：谢禄生 徐勇 梅爱兵 曹小兵 谢显明 梅春阳

主要职责如下：

①在指挥部的指挥下参加抢险救援；

②负责组织当班人员在事件发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点，防止事态扩大。

3.物资供应组：由廖雪燕担任组长

组员：陈岗 柳芬 秦海英

主要职责如下：

①负责厂区应急后勤保障工作。包括：现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院；准备抢救受伤、中毒人员的生活必需品供应。

②负责应急救援现场人员疏散，车辆准备，组织受伤人员的急救。

4.医疗救护组：由杨志华担任组长

组员：汪峰 曹艳国

主要职责如下：

①负责事件现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事件时，组织厂区人员安全撤离现场。

5.通信联络组：由沈友龙担任组长

组员：邹国辉 高峰 许晓勤

由公司行政部人员组成和内勤组成。联络组接到报警后，立即采取措施中断一般外线电话，确保事件处理畅通，应急指挥部处理事件所用电讯迅速、准备无误。

在紧急应变时通讯的正常，通知全公司员工紧急，接受指挥部指令对外信息发布。

6.环境监测组：由周  勇担任组长

组员：曹海霞

主要职责如下：

①协调事件调查；总结应急检测经验，做好现场配合工作，为指挥部提供真实有效的监测数据。

②在本企业无法满足并提供环境监测工作时应急时做好与当地环境监测部门申请支持联络工作。

6预防、预警及信息报告

6.1预防

1、建立健全预案体系

根据企业生产实际，及时修订综合环境应急预案，根据环境风险单元及生产工艺的变化情况，制定新增风险的专项环境应急预案和重点岗位现场处置预案。

2、环境风险监控

结合企业实际，每日开展生产设备、“三废”处置情况巡查，每月对自身环境风险防控措施及环境安全状况进行排查，对存在的环境安全隐患及时进行整改。每月自查完成后形成环境风险源检查情况表，并汇总整理成环境安全风险源管理台账。

根据企业环境风险，有针对性地开展环境监测工作，按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点废气、废水排放点位进行例行监测，及时分析汇总数据。

6.2 预警

    - 6.2.1预警的条件

本公司设定发布预警的条件如下：

（1）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；

（2）污水处理站等污染治理设施异常，不能正常发挥作用时；

（3）对生产车间等生产工段和主要生产系统各环节监控，发生生产指标、参数及状态等偏离正常阈值时；

（4）发生生产安全事件可能次生突发环境事件时；

（5）公司周边企业发生突发事件影响到本公司情况下，公司应启动相应级别应急响应。

    - 6.2.2预警措施

当接到可能导致安全生产事件的信息，确定进入预警状态后，有关部门应采取以下措施：

（1）立即启动相关应急救援预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各应急救援队伍进入应急状态，在企业无法满足并提供环境监测分析工作时应急时应立即联络市县环境监测站申请支持工作；

（5）针对重大事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）调集应急所需物资和设备，后备队伍确保应急物资的充分有效。

（7）通讯预警措施：公司有关人员和岗位配备紧急电话、固定电话、24小时值守电话，以备应急通讯。

（8）报警预警措施：生产系统中超温、超压、紧急停车、电气超负荷报警。

    - 6.2.3预警解除

根据事态的发展和采取措施的效果，发布响应级别的警报，决定并宣布有关岗位进入预警期，同时向上一级报告，必要时可以越级上报，并向附近可能受到危害的毗邻或相关车间通报。预警可以升级、降级，当引起预警的条件消除和各类隐患排除后可以予以解除。

6.3 信息报告

    - 6.3.1信息报告与处理

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

1、事件初报

初报是在发现或者得知突发环境事件后首次上报。事件初报可采用电话直接报告，必要时派专人直接报告。报告主要内容包括：事件类型、发生时间、地点、基本过程、污染源、主要污染物质、经济损失数额、人员受害、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施及下一步工作建议等初步情况。

2、污染事件续报

在查清有关基本情况后，在事故初次报告的基础上上报有关确切数据，事件发生原因，经过及采取应急措施等基本情况，视事件进展情况可一次或多次报告。

3、处理结果报告

事故后15 日内，公司在事件确报的基础上，以书面形式报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在的或间接危害、社会影响，处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门、人员和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件的详细情况。

    - 6.3.2信息通报

公司应立即在1小时内向湖口县人民政府报告，同时向湖口县环境保护局、湖口县安全生产监督管理局等主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

7、应急响应

7.1 响应分级

按照事件可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事件应急响应分为一级应急状态（公司级），二级应急状态（车间级），三级应急状态（岗位级）。按事件的可控性、严重程度和影响范围，结合公司内部事件管理和应急，将应急响应分为三级，具体分级情况见下表7.1-1。

表7.1-1响应分级

| 事件类别 | 响应分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级（重大事件） | Ⅱ级（较大事件） | Ⅲ级（一般事件） |
| 废水 | 污水处理设施大量泄漏或暴雨使污水站超水位，未经处理达标的污水大量外流，公司不可控 | 污水处理设施泄漏或暴雨使污水站超水位，未经处理达标的污水大量外流，公司可控 | 污水处理设施异常，未经处理达标的污水少量外流，车间岗位可控 |
| 废气 | 生产车间、锅炉房废气处理设施故障，硫化氢废气未经处理排入大气，且公司不可控 | 生产车间、锅炉房废气处理设施异常，硫化氢废气处理未达标排入大气，公司可控 | 废气处理设施运行异常，处理未达标的废气少量排入大气，公司车间内可控制 |
| 危险化学品 | 储罐储存危险化学品大量泄漏，泄漏物进入外环境，有人员受伤，且公司不可控制 | 危险化学品泄漏，泄漏物少量进入外环境，无人员受伤，公司可控 | 危险化学品少量泄漏，泄漏物未进入外环境，无人员受伤，车间岗位可控 |
| 火灾 | 火灾火情失控，导致次生环境污染事件或有人员伤亡，公司不可控 | 火灾火情有扩大趋势，有人员轻微受伤，但公司可控 | 小型火灾，无人受伤，车间内部可快速解决 |

Ⅰ级应急响应：因Ⅰ级为重大突发事件，超出公司控制能力，应在事件发生第一时间请求当地政府主管部门或相关单位支持，以外部协调处置为主，公司全力配合。

Ⅱ级应急响应：发生较大突发事件，公司有能力控制以防事件扩大，应在第一时间启动公司综合环境应急预案，由公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报上一级应急救援指挥机构，由上一级救援机构决定是否启动上一级应急响应。

Ⅲ级应急响应：发生一般突发事件，车间内部就可快速控制住事件发展势态，应在第一时间启动公司现场处置应急预案，组织车间或岗位应急救援小组按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向急救援领导小组和有关部门报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

7.2 响应程序

接警或接临灾预报或发生各类突发环境事件后，根据等级、程度、影响 范围及受控程度的不同，自下而上逐级报告，事件紧急时也可越级报告，由各级应急指挥机构按照工作程序对警情作出判断，初步确定相应的响应级别， 决定启动相应级别的预案。乔旭（九江）企业有限公司应急指挥中心办公室应根据总指挥的决 定，宣布启动本预案和相关专项预案。当事件事态超出公司级应急能力时， 乔旭（九江）企业有限公司向园区应急指挥中心请求支持。具体流 程参见乔旭（九江）企业有限公司应急响应流程图。

7.3 应急处置

    - 7.3.1水环境突发事件应急处置

公司发生水环境突发事件主要有：生产废水超标排放、安全生产事件次生水环境突发事件以及地下水环境事件。

（1）现场人员发现“水环境突发事件”时应及时汇报车间负责人，车间负责人迅速将消息传达到应急指挥部，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。

（2）立即关闭废水总排放口，并采取围堵措施，防止污染物进入外环境，减少污染事件影响区域和范围；

（3）打开应急阀，启动截流措施、事件排水收集措施减少污染物外排数量和速度，将废水引至应急池；

（4）启动清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施及时切断、分流无污染的水流，减少污染事件产生的污水量；防止消防水和泄漏物通过清净下水系统或雨水系统进入外环境及公共排水设施等关键环节的程序与措施；

（5）根据“水体环境突发事件”类型，启动相应的现场处置预案。

（6）如事件污水有发生超出厂区控制范围内的趋势，应及时报告园区环保局，请求支持，防止造成大范围污染事件。

    - 7.3.2大气环境突发事件应急处置

大气环境突发事件的主要类型有：环保设施异常引起的废气超标排放、生产安全事件引起的次生大气环境事件。

（1）现场人员发现“大气环境突发事件”时应及时汇报值班组长（或车间负责人），生产部迅速将消息传达到应急指挥部，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。

（2）废气处理岗位操作人员在第一时间启动应急处理系统，对废气处理设施故障进行排查，采取关闭阀门、切断受损设施内的进料或转出受损设施内的物料，或者紧急抢修堵漏点等措施，避免污染物进一步产生，必要时关停生产设施，确保未达标的废气不对外排放。

（3）人员防护、隔离、疏散措施

①明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；

②确定不同情况下的危险区、安全区、现场隔离区；

③设置人员撤离、疏散路线；

④及时向政府报告，并通报下风向可能受影响居民和企业。

    - 7.3.3储罐泄漏突发事件应急处置

（1）在储罐设置围堰，排水沟和备用桶，且公司设有消防池，容积为300m3，对泄漏物进行稀释、收集。

（2）泄漏事件消除后，将应急池泄漏物引至污水站处理达标后排放，有毒有害物质将委托有资质的单位另行处置。

    - 7.3.4应急救援队伍的调度及物资保障

应急救援队伍的调度及物资保障统一应急指挥部协调，突发环境事件时主要采取下列行动

（1）结合实际启动并实施相应级别的应急预案，及时向上级有关部门报告；

（2）启动本部门的应急指挥机构；

（3）协调组织应急救援力量开展应急救援工作；

（4）需要其他应急救援力量支持时，向有关部门请求。

现场配备的应急救援器材，主要有防毒面具、各种应急药品、应急排污泵等。

    - 7.3.5防止危害扩大的必要措施

1、切断污染源

危险源发生泄漏时，应启动紧急停车停产程序，采取控险、排险、堵漏、输转的基本方法尽快切断泄漏源。

（1）控险

包括严控明火、关闭断源、启用消防设施、对泄漏物进行覆盖、收容、稀释等。

（2）堵漏

局部停车、关闭前置阀门、切断污染源等方式，常见堵漏方法见表7.3-1。

表7.3-1    常用堵漏方式

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 阀门 |  | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 |  | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

（3）输转

利用工艺措施倒流或倒罐，转移较危险的罐、桶，对已漏物料进行收集、中和等措施，将泄漏罐体内的危险物转移到安全罐体。

2、危险区、安全区的设置

根据事件的严重程度，事件的影响范围、泄漏物得特性及当时风向和厂区内地面环境设定危险区、安全区。事件发生时，危险区即禁区，是由专门受过培训的抢救人员的作业区；缓冲区即暖区或除污区，救援人员在此区域佩戴防护服随时准备救援；安全区即冷区或支持区，通讯联络人员在此区域联系救援队伍或外部支持。此外，现场指挥部应设在事件安全区的上风处。事件处理管制区域划分示意图见图7.3-1。

图 7.3-1  事件处理管制区域划分示意图

3、控制事件扩大的措施

（1）发生火灾、爆炸事件时，应密切关注厂界外情况，如火势有向厂界外发展的趋势，应立即集中力量对厂界附近的火源进行扑灭，以防危机临近其他企业或公用设施。

（2）运输过程中，发生事件时，应及时报告当地政府部门和公司的应急指挥中心，请求启动区域的应急预案，防止污染事件的进一步扩大。

4、事件可能扩大后的应急措施

（1）当事件有扩大趋势时，根据事件扩大后的影响范围、影响程度及气候条件，提出相关人员撤离事件现场及请求相关部门、单位援助的建议；

（2）当事件有扩大趋势时，评估事件扩大后的影响范围由总指挥向政府机关提出附近群众疏散的建议；

（3）根据事件扩大后的情况采取相应抢救、救援及控制措施。

5、污染治理设施的运行和控制

（1）泄漏污染物用应急池收集，委托相应资质的单位处理。

（2）事件消防水引入公司废水收集池，经废水站处理检验达标后排放。

（3）收集的危险废物委托相应资质的单位处置。

    - 7.3.6应急监测

突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。本公司的应急监测依托于湖口县环境监测站。

1、应急监测因子

环境空气应急监测因子为硫化氢、二氧化硫；地表水应急监测因子为COD、pH、硫化物、等。

2、环境空气应急监测方案

监测方法、时间及监测仪器见表7.3-1。

表 7.3-1  环境空气毒害、易燃物质的应急监测方案

| 监测因子 | 监测方法 | 监测时间 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢、二氧化硫 | 便携式环境空气气体监测仪 | 事故发生后每间隔 1h采样分析一次 | 1、安全距离范围内，事故发生点最近点； 2、主导风向下风向500m、1000m、2000m、 3000m 等设置监测点。 | 随事故控制减弱，可适当减少监测频次。 |

三、地表水应急监测方案

监测方法、时间及监测仪器见表7.3-2。

表7.3-2  地表水污染物应急监测方案

| 监测因子 | 分析方法 | 监测时间 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD、pH、硫化物、 | pH 试纸、水质快速检测仪 | 事故发生后每间隔 1h 采样分析一次 | 污水提升池、事故污水罐、事故池、污水处理场雨水总排口及工业废水总排口。 | 随事故控制减弱，可适当减少监测频次。 |

四、采样和现场监测的安全防护

进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。

应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等）。进入泄漏事故现场的应急监测仪器设备（包括附件如电源等）进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

五、应急监测物资日常管理

用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转。

7.4 应急终止

    - 7.4.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已经降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无续发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要；

（5）采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响起于合理且尽量低的水平。

    - 7.4.2应急终止程序

当突发事件得到控制后，灾害性冲击已消除，不可能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，进入应急终止程序。

（1）环境应急小组确认终止时机，或事件责任单位提出，遵循“谁启动、谁结束”原则，经环境应急领导小组批准，由现场抢险队向公司应急总指挥宣布终止抢险；

（2）公司应急总指挥宣布公司级应急结束，环境应急领导小组向环境应急小组下达应急终止命令；

（3）通知周边环境相关单位及人员事件危险已解除。

（4）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

（5）配合相关主管部门对环境污染事件中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

8、后期处置

8.1善后处置

应急终止后对现场污染物进行后续处理，对应急仪器设备进行维护、保养，恢复企业设备（施）的正常运转，进行撤点、撤离和交接程序，逐步恢复企业的正常生产秩序。

（1）进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标；

（2）污染物处理严格按照有关法律法规进行，必要时请环保部门进行处理；

（3）配合有关部门对环境污染事件中长期影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

（4）应建立工伤保险机制，及时社会保险局取得联系。为应急人员办理意外伤害保险。

8.2评估与总结

（1）公司各级人员应采取必要的措施或行动，防止发生次生、衍生事件；

（2）应急领导小组应当立即组织对突发事件造成的损失进行评估，对受影响的设施设备进行维修或更换，组织受影响部门尽快恢复生产；

（3）公司办公室负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态；

（4）公会负责受伤人员的救治和抚恤，办公室负责申报财产保险理赔；

（5）生产技术部协助政府有关部门调查事件原因和责任人，总结突发事件应急处置工作的经验教训，对应急救援能力进行评估，并制定改进措施；

（6）必要时对应急预案进行修订、完善。

9、 保障措施

9.1人力资源保障

公司建立了突发性环境污染事件应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事件处置措施的预备应急力量；保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

9.2资金保障

公司应急专项经费主要来源于生产安全费用，主要用于应急器材维护及购置、应急培训，应急演练，事件发生后的救护、监测、洗消等处理费用。公司财务要按月计提安全生产费用，设立专用账户，专款专用，保证应急状态时应急经费及时到位。

9.3物资保障

公司常备防毒面具、石灰、沙子、应急排污泵等应急物资，派专人管理，在生产车间设置备用电源，。

9.4医疗卫生保障

公司常备有绷带、纱布、急救药箱、防毒面具等常用医疗急救药品、器材，并由厂医专人专管。

9.5交通运输保障

公司具有较完善的交通运输车辆与人员，应急状况下均可参与救援。

9.6通信与信息保障

建立信息通信系统及维护方案，并将信息表制成卡片，方便随身携带。。值班人员认真坚守岗位，不得擅自离岗、脱岗，经理级以上人员手机须保持24小时开通。

9.7科学技术保障

建立环境安全预警系统，组建专家组，确保在启动预警前、事件发生后相关境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

9.8应急能力评估

本公司在车间重要岗位、储罐设置围堰；厂区设立废水池、消防废水收集池2个雨水应急切换阀门等设施。建立了完善的应急保障体系，使公司始终处于良好的备战状态，并实现持续改进，总体而言，本公司具有应付一般突发事件应急救援的能力。

在本应急预案实施过程中，对各级环境应急机构的设置情况、制度和工作程序的建立和执行情况、队伍建设和人员培训与考核情况、应急设备和经费管理与适用情况等，在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核工作机制。

10、预案管理

10.1培训计划

本预案制订后实施后，所有应急指挥中心成员，各专业组成员应认真学习本预案内容，明确在应急处置现场所担负的责任和义务。由应急指挥中心领导小组对应急成员每年进行一次应急培训，学习应急专业知识和有可能出现的新情况的处理办法。每个人都应做到熟知救援内容，明确自己的分工， 业务熟练，成为重大事故应急处置的骨干力量。

10.2培训实施

应急作业人员、管理人员、指挥人员及其他应急人员的培训任务栏入年度培训计划，并由应急领导小组组织实施。

培训的形式可以根据公司的实际特点，采取多种形式进行。如定期开展应急演练、开设培训班、副班学习、事故讲座、发放宣传资料以及利用展示屏等，使教育培训形象生动。

10.3培训内容

应急人员的培训内容包括如何识别危险、如何启动紧急警报系统、危险物质泄漏控制措施、各种应急设备的使用方法、防护用品的佩戴是使用、如何安全疏散人群、介质危险特性、职业危害、自救、互救、事故案例和法律法规等。

10.4预案演练

    - 10.4.1演练计划

突发环境事件应急预案的演练，作为培训的内容，在培训后进行。进行演练前，做好计划，计划中表明演练对象，准备好所需要的器材、设施， 对涉及的单位和人员下好书面通知。演练结束后由指挥部各成员组成评审小组，对应急预案进行评审。

    - 10.4.2演练频次

由应急指挥中心办公室策划组织公司级实战演练，演练每年两次，公司级应急桌面演练每季度每季度一次，运行部级应急演练每季度一次。且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、污染控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演练。

    - 10.4.3演练总结

要组织考核组对演练的全过程进行跟踪考核和评价演练效果，评审演练是否达到预期目的以及应急预案的充分性和有效性。演练结束各应急队伍要根据在演习过程中收集和整理资料，写出书面总结。

10.5预案修订与备案

本预案由公司指定的审核小组审核，报乔旭（九江）企业有限公司应急指挥中心办公室、市政府主管部门备案，每三年修订一次，保持最新版本。本应急预案批准后报九江市环境保护局备案。

10.6 签署发布

企业针对预案真实性及有效性进行审议，通过后由主要负责人签署负责，并发布实施。

10.7奖惩与考核

（1）乔旭（九江）企业有限公司应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

（2）乔旭（九江）企业有限公司应急指挥中心对在应急工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。

（3）对在应对突发事件的过程中，不认真履行职责，不服从指挥，工作推诿的部门和个人追究责任，必要时给予行政处分和经济处罚；造成严重后果、涉嫌违法犯罪的，移交司法部门处理。

第二部分 突发环境事件专项应急预案

1、水体环境污染专项应急预案

1.1环境风险识别

按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），根据环境风险物质、环境风险控制水平、环境受体敏感性等三个方面，经过评估、验证，突发水环境事件风险等级为一般，不做水体环境污染专项预案。

2、大气环境污染专项应急预案

2.1环境风险识别

《乔旭（九江）企业有限公司年处理硫氢化钠废液13600吨项目环境影响报告书》-环境风险评价专章中收集了全厂各种原料、产品、副产品、添加剂等物质的物理化学性质，通过有毒物质特性分析，选定为大气环境污染对象，确定了储罐区为重大风险源。

厂区周围的环境敏感点见表2.2-1.

表2.2-1  乔旭（九江）企业有限公司5km范围内敏感点情况

| 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 距厂界距离(m) | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 殷家 | NE | 2675 | 约22户，77人 |
| 2 | 刘家窑 | E | 2357 | 约34户，119人 |
| 3 | 陈受村 | E | 2110 | 约37户，130人 |
| 4 | 刘家坂 | SE | 2140 | 约64户，224人 |
| 5 | 杨垄葛 | SE | 1872 | 约23户，81人 |
| 6 | 海山保障性住房小区 | SE | 2230 | 约400户，1400人 |
| 7 | 吴迪村 | SE | 1948 | 约73户，256人 |
| 8 | 叶太屋 | SE | 2145 | 约57户，200人 |
| 9 | 海山集镇 | SE | 1368 | 约500户，1750人 |
| 10 | 前曹柏章 | SE | 2770 | 约62户，217人 |
| 11 | 张九房 | SE | 2874 | 约68户，238人 |
| 12 | 张范村 | S | 2150 | 约71户，249人 |
| 13 | 罗岭村 | S | 2702 | 约84户，294人 |
| 14 | 张七房 | SE | 2956 | 约50户，175人 |
| 15 | 细张村 | WS | 2758 | 约480户，1680人 |
| 16 | 陶家凹 | WS | 2767 | 约52户，182人 |
| 17 | 廖家 | WS | 2866 | 约95户，333人 |
| 18 | 江西省湖口中学 | WS | 2981 | 约1500人 |
| 19 | 永丰小学 | N | 3688 | 约800人 |
| 20 | 富家洲 | NW | 3022 | 约40户，140人 |
| 21 | 新洲 | W | 4278 | 约53户，186人 |
| 22 | 湖口县城 | WS | 3885 | 约50000人 |
| 23 | 海正明珠 | WS | 3406 | 约1800户，6480人 |
| 24 | 盛源城 | WS | 3582 | 约1920户，6720人 |
| 25 | 时代茗湖 | WS | 3789 | 约1800户，6840人 |
| 26 | 巴黎春天 | WS | 3257 | 约1320户，4620人 |
| 27 | 瑞鑫 海正明城 | WS | 3422 | 约1950户，6825人 |
| 28 | 黄新华市民公寓 | NW | 3719 | 约1600户，5600人 |
| 29 | 柏树村 | S | 4008 | 约53户，186人 |
| 30 | 廖家岭 | SE | 4597 | 约48户，168人 |
| 31 | 永桥村 | SE | 4484 | 约61户，214人 |
| 32 | 下喻村 | SE | 4674 | 约93户，326人 |
| 33 | 郑管村 | SE | 4369 | 约210户，735人 |
| 34 | 许岭村 | SE | 3517 | 约43户，151人 |
| 35 | 湖口县妇幼保健院 | SE | 3277 | 约800人 |
| 36 | 李道一村 | SE | 4002 | 约72户，252人 |
| 37 | 郑通村 | SE | 3667 | 约67户，235人 |
| 38 | 李珏村 | SE | 4460 | 约58户，203人 |
| 39 | 下李粮 | SE | 4459 | 约195户，683人 |
| 40 | 新庆村 | SE | 3708 | 约386户，1351人 |
| 41 | 鹿家岭黄 | SE | 4232 | 约120户，420人 |
| 42 | 石家村 | E | 4476 | 约50户，175人 |
| 43 | 吴家村 | NE | 4378 | 约87户，305人 |
| 44 | 许草塘 | NE | 4626 | 约33户，116人 |
| 45 | 郑土塘 | NE | 3605 | 约41户，144人 |
| 46 | 上杨村 | WS | 4488 | 约36户，126人 |
| 47 | 湖口县第二小学 | WS | 4221 | 约1800人 |
| 48 | 开源国际 | WS | 3987 | 约1700户，5950人 |
| 49 | 幸福家园 | WS | 4052 | 约210户，735人 |
| 50 | 李敬村 | WS | 3979 | 约84户，284人 |
| 51 | 钟山小区 | WS | 4477 | 约1900户，6650人 |
| 52 | 大殿弯 | WS | 4607 | 约350户，1225人 |
| 53 | 海正阳光 | WS | 4042 | 约1620户，5832人 |
| 54 | 江新小区 | WS | 4212 | 约1350户，4725人 |
| 55 | 福源苑 | WS | 4348 | 约640户，2240人 |
| 56 | 福源花苑 | WS | 4613 | 约1760户，6160人 |
| 57 | 湖口县第三小学 | WS | 4686 | 约1800人 |
| 58 | 湖口县第四小学 | WS | 4514 | 约1800人 |
| 59 | 春江花苑 | WS | 3836 | 约1650户，5775人 |
| 60 | 共计 |  |  | 约110000人 |

2.1.1监测与预测

环境监测组定期对全厂各大气监测点的污染物浓度进行有效地监控，各车间及储存区装置内都由便携式有毒气体检测装置，一旦有毒有害气体发生泄漏，可及时发现初发态事故，为处理事故提供了宝贵的反应时间。

应急救援中心接到大气污染事故发生或可能发生的报告后，应立即通知应急救援指挥部的成员到达事故现场。总指挥（总指挥因公外出等原因无法赶赴事故现场时，由副总指挥代理行使总指挥职责或由总指挥授权代理）到达事故现场后，立即成立现场指挥部，由现场总指挥负责现场处置，各小组派人在现场指挥部负责联络。应急救援总指挥坐镇应急救援中心，根据现场指挥部汇报的情况预测可能造成的后果和污染危害程度、紧急程度、发展事态，判断环境污染事件的级别。

2.1.2事故响应分级

据《国家突发环境事件应急预案》中的分级原则，环境突发事故分为四个等级，为了进一步细化事故和响应分级，在此基础上，结合公司实际，将大气事故分为一级应急状态（重、特大事件），二级应急状态（较大事件），三级应急状态（一般或轻微事件或事件），具体情况如下：

Ⅰ级：储罐区硫氢化钠大量泄漏，厂界外污染物超过环境空气质量标准，威胁到附近居民群众的生命安全，需要大规模转移群众时，迅速报告总部政府主管部门报告，请求外部救援。

Ⅱ级：硫氢化钠少量泄漏，厂界外有异味，但未超过环境空气质量标准，遭到周围居民投诉时，公司组织相关部门迅速查明原因并切断污染源，及时有效控制污染进一步扩大。

Ⅲ级：硫氢化钠微量泄漏，造成事故储罐区小范围内有恶臭但厂界外无异味时，属地单位采取相应措施，组织人员处理。

2.1.3预警

一、事故预警

总指挥确定污染事件达到Ⅱ级后，立即下达启动本应急预案的指令。公司应急救援指挥部及应急救援各职能小组接到通知后立即赶赴现场，首先向现场指挥部报到、签名。然后按职责开展应急处理工作。

二、风险预警

当储存区发生泄露时，应急救援中心应及时通过会议或电话发出风险预警。发出预警后：

（1）生产经营部、消防保卫中心、安全环保处相关人员需24小时值守，直至预警解除。

（2）应急救援中心结合环境风险源识别结果发布预警指令，同时向各职能处室、现场指挥部各专业组单位、各车间传达预警指令。

（3）各职能处室、现场指挥部各专业组单位、各车间接到预警指令后安排熟悉防控预案的人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送。

2.1.4预警解除

现场应急处理终止，现场指挥部宣布预警解除，通知应急救援中心，由应急救援中心通知各相关单位。

2.1.5应急响应

一、响应流程

按照《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》的有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须建立报告制度。发生大气环境事件时，在启动车间级事故应急子预案的同时，迅速按照应急报告程序应急救援中心（调度处值班室）报告，报告的程序和内容如下：

1、出现硫氢化钠等泄漏事故时，现场第一目击者直接报告给装置值班负责人的同时拨打报警电话：气防8584676；值班负责人接到报警后立即向公司应急救援中心报告，报告的内容为单位名称、事件时间、地点和部位、泄漏毒物名称、人员中毒、受伤情况等。

2、应急救援中心负责通知应急救援指挥部全体成员及相关人员（见附件：企业应急通讯录），同时立即启动应急救援预案，公司应急救援指挥部所有成员立即履行各自的应急处理职责。

3、当发生Ⅰ、Ⅱ级事件时，由公司应急救援指挥部总指挥决定，公司办公室实施向九江市安全生产监督管理局、环境保护局、公安局等部门报告，报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。

二、应急准备

一旦发生Ⅰ、Ⅱ事故，当班班长为第一响应人、调度室值班主任为第二响应人。应急救援中心接到报告后迅速通知指挥部成员和专业救援队伍迅速赶往事故现场，成立事故现场指挥部，环境保护组、消防气防组、人员救护组、封堵抢险组、生产控制组、警戒疏散组、物资供应组、后勤保障组、对外接待及信息发布组等专业组协调行动。在现场处置工作开展之前，应急救援指挥部应按照应急预案的程序做好相应的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等，确定救援原则，并按照本预案应急组织机构和职责制定具体现场应急行动内容，保证各项工作迅速有序地执行。

三、应急队伍和救援力量

1. 抢修、封堵队伍：检安公司、消防保卫中心抢险分队；

2. 治安及交通管理：由消防保卫中心负责；

3. 应急通讯：由生产经营部负责；

4. 物资供应及运输：由品管部负责；

5.后勤服务：由公司办公室负责；

6. 应急处理装备：由人事行政部负责；

7. 应急电源：由机动处负责；

8. 设备、设施的检查、维护：由机动处负责；

9. 消防：由消防保卫中心负责。

四、应急救援物资

见附件：应急救援物资一览表

五、应急监测

乔旭（九江）企业有限公司没有应急监测能力，一旦发生大气污染事故，依托市县环境监测站立即按照国家有关标准、环境监测规范等技术法规，确定本次事故的监测要素，并结合乔旭（九江）企业有限公司实际条件以及当时的地形和天气确定可能受污染大气的监测地点、频次、标准则配合政府部门相关机构进行监测，为救援工作提供安全保障和技术支持。

2.1.6大气环境及污染预测

一、气候与气象

九江地区属东亚湿润气候区，其特点是：春季多梅雨，夏季多暴雨，秋干冬阴等。年平均降水量为1438.3mm，最大年降水量为2123.8mm，最小年降水量为954mm，光照充足，热量丰富。年平均气温17.8℃，极端最高气温40.9℃，极端最低气温-6.7℃。

全年主导风向NE(东北)风，冬季主导风向NE（东北）风，夏季主导风向SW（西南）风；20年平均风速2.3m/s，近5年平均风速为2.14m/s，年最大风速16.0m/s（高度10m处），夏季平均风速2.4m/s，冬季平均风速3.13m/s。

二、泄漏后果预测

按照《乔旭（九江）企业有限公司环境风险评估报告》中后果分析内容，项目原料中含NaHS工业化纤废液不属于易燃易爆液体，火灾危险性类别为丙类。危险性较小。

2.1.7现场处置

根据污染物的性质及事件类型、事件可控性、严重程度和影响范围以及风向、风速、地形条件，制定切实可行的措施，迅速切断污染源，防止事故进一步扩大。

根据《乔旭（九江）企业有限公司年处理硫氢化钠废液13600吨项目环境影响报告》中相关评估，储罐液体泄漏主要考虑硫氢化钠，经过严格的模型预测，最大可信事故预测表明，在设定的条件下，硫氢化钠泄露伍半致死浓度最大落地浓度为30 mg/kg(大鼠腹腔) 。附近无居民点、学校、医院等敏感点。

现场工作主要有以下几个方面：

1.侦检现场情况

1) 封闭事故现场，搜寻遇险人员，发出有害气体逸散警报；

2) 使用检测仪器测定泄漏物质、浓度、扩散范围；

3) 测定风向、风速等气象数据；

4) 确认设施、建（构）筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源；

5) 确认消防设施运行情况；

6) 确定攻防路线阵地；

7) 现场及周边污染情况。

2.切断污染源

1) 佩戴好空气呼气器，穿戴必要的防护服，及时切断泄露物料，必要时可以改放火炬；

2) 启用单位喷啉、泡沫、蒸汽等固定、半固定灭火设施；

3) 选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开；

4) 设置水幕，稀释、降低泄漏物浓度，或设置蒸汽幕；

5) 采用雾状射流形成水幕墙，防止泄漏物向重要目标或危险源扩散；

6) 利用工艺措施倒罐或放空；

7)转移危险罐。

3.危险警示

1)进入现场必须正确选择行车路线、停车位置，作战阵地；

2) 应严格控制危险区域内的一切火源；

3) 应严格控制进入重危区内实施抢险作业人员数量；

4) 严禁处置人员在泄漏区域内下水道等地下窨顶部、井口处滞留；

5) 除了相关的工作人员外，严禁无关人员靠近警戒区，由专人负责警戒区的巡视，严防非工作人员误闯危险区。

6) 保卫根据泄漏物料的大小、风向等现场条件确认疏散路线，做好紧急疏散工作，配合政府部门做好人员安置工作。

当事故得到控制，立即成立以下两个专项工作小组

（1）在总指挥的指令下，由机动处、生产经营部、安全环保处、检安公司和发生事故单位组成的污染物稀释和清理小组，进行现场清理，由机动处负责。

（2）在总指挥的指令下，由安全环保处、生产经营部、机动处、消防保卫中心和发生事故单位组成的污染评估和事故调查小组，评估现场污染状况，调查事故发生原因，研究制定处置和防范措施，由安全环保处负责。

2.1.8应急终止

经应急处置后，现场指挥部确认下列条件同时满足，下达应急终止指令：

⒈政府主管部门应急处置已经终止。

⒉事故状态下的有毒气体排放已得到有效控制，周边受事故影响的居民已疏散，现场警戒到位，所有治理措施已制定并有效实施。

3、环境污染现场处置预案

3.1储罐区环保应急处置卡

表3.1-1  储罐区硫氢化钠应急处置方案

| 事故类型 | 1、涉及环境风险物质：硫氢化钠； 2、事故可能发生地点：储罐区； 3、次生事故：可能发生水环境污染事故。 |
| --- | --- |
| 应急预警 与响应程序 | 1、发生泄漏事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行自救或疏散撤离。 2、事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组根据现场实际 情况同时进行应急处置，并根据事故的大小及发展态势向公司领导、安环部报告和扩 大应急救援级别。 3、及时向 119 或 120 等报警求援。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生的时间、地点、性质等基本情况等 联系电话： 通信联络组：沈友龙 13879276057 物资供应组：廖雪燕13755278021 湖口县环境保护局 0792-6329579 九江市应急办：0792-8223172、0792-8211858； 九江市环保局应急办：12369、13907925811 |
| 应急责任人 | 物资供应组负责人 |
| 应急物资 与装备 | 过滤式防毒面具；乳胶手套；绝缘胶鞋；急救药箱；砂石等； |
| 疏散与撤离 | 液态物料发生泄漏后疏散储罐区人员，应急人员穿戴防护服进行应急处置。 |
| 应急处置 措施 | 防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |
| 应急监测 方案 | 一般不需监测 |
| 应急注意 事项 | 在发生突发环境事件时，注意好个人安全防护， |

3.2化学品仓库环保应急处置卡

表3.2-1  化学品仓库氢氧化钠、硫化钠火灾应急处置卡

| 事故类型 | 1、涉及环境风险物质：氢氧化钠、硫化钠 2、事故可能发生地点：化学品仓库 |
| --- | --- |
| 应急预警与 响应程序 | 1、发生火灾事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行自救或疏散撤离。 2、事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组根据现场实际 情况同时进行应急处置，并根据事故的大小及发展态势向公司领导、工程环保部报 告和扩大应急救援级别。 3、及时向 119 或 120 等报警求援。 |
| 应急 报告 | 报告内容：事故发生的时间、地点、性质等基本情况等 联系电话： 通信联络组：沈友龙 13879276057 24小时应急值班电话：0792-6327467 地方环保应急部门： 湖口县环境保护局 0792-632957 九江市应急办： 0792-8223172、0792-8211858； 九江市环保局应急办：12369、13907925811、0792-8577773； |
| 应急责任人 | 岗位操作人员、化学品仓库负责人、应急小组分管领导 |
| 应急物资与 装备 | 过滤式防毒面具（全面罩）；防静电工作服；橡胶手套；绝缘胶鞋；堵漏材料；抗 溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火器；急救药箱； |
| 疏散与撤离 | 化学品仓库：立即对化学品仓库进行隔离，周边人群不得进入危化品存储库 100m 范围内； 工作岗位：立即对车间内人员进行疏散，同时根据泄露情况对周边人员进行疏散。该情况下需要疏散的人员主要为厂区内职工，大约为90人左右 |
| 应急处置措 施 | 塑料袋包装破裂导致硫化钠自燃：立即停止工作，疏散附近人群，加强车间通风等；采用水、雾状水、砂土灭火。 |

3.3环保设施应急处置卡

    - 3.3.1废气处理设施故障应急处置卡

表3.3-1  废气处理设施故障应急处置卡

| 事故类型 | 涉及环境风险物质：SO2 |
| --- | --- |
| 应急预警与响应程序 | 事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组根据现场实际情 况同时进行应急处置，维护环保设施，尽快回复正常运行，并根据事故的大小及发 展态势向公司领导、工程环保部报告和扩大应急救援级别。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生的时间、地点、性质等基本情况等 联系电话： 通信联络组：沈友龙 13879276057 24小时应急值班电话：0792-6327467 地方环保应急部门： 湖口县环境保护局 0792-632957 九江市应急办： 0792-8223172、0792-8211858； 九江市环保局应急办：12369、13907925811、0792-8577773； |
| 应急责任人 | 环保设施负责人：各工位负责人、应急小组分管领导。 |
| 应急物资与装备 | 无 |
| 疏散与撤离 | 一般不需疏散；如发生废气倒灌进入生产车间的情景，应疏散车间内工作人员。 |
| 应急处置措 施 | 发现运行故障后立即上报，必要时停止生产，待环保设施运行正常后恢复生产。 |
| 应急监测方 案 | 大气监测要点如下： （1）监测因子：SO2。 （2）监测布点： ①首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地 的地理特点、风向及其它自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域等位置， 按 50m~100m 水平间隔布点采样，监控大气污染物的水平扩散情况。 ②在不同高度采样，可按 50~100m 竖直间隔布点，监控大气污染的竖向扩散情况。 ③在上风向设置对照点，一般 1~2 个。 ④在距事故发生地最近的职工宿舍或其他敏感区域应布点采样。 ⑤且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 |
| 应急注意事 项 | 职工需认识到环保设施正常运行的重要性，一旦发生运行故障，需立即向责任人和 上级领导汇报， |

    - 3.3.2废水处理设施故障应急处置卡

表3.3-2  废水处理设施故障应急处置卡

| 事故类型 | 涉及环境风险物质：COD、硫化物等 |
| --- | --- |
| 应急预警与 响应程序 | 事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组根据现场实际情况 同时进行应急处置，维护环保设施，尽快回复正常运行，并根据事故的大小及发展态 势向公司领导、分厂领导报告和扩大应急救援级别。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生的时间、地点、性质等基本情况等 联系电话： 通信联络组：沈友龙 13879276057 24小时应急值班电话：0792-6327467 地方环保应急部门： 湖口县环境保护局 0792-632957 九江市应急办： 0792-8223172、0792-8211858； 九江市环保局应急办：12369、13907925811、0792-8577773； |
| 应急责任人 | 环保设施负责人 |
| 应急物资与 装备 | 无 |
| 疏散与撤离 | 一般不需疏散 |
| 应急处置措 施 | 发现运行故障后立即上报，必要时停止生产，待环保设施运行正常后恢复生产。 |
| 应急监测方 案 | 水环境监测要点： （1）监测因子：COD、硫化物 （2）监测布点：废水处理站进口、废水总排口 |
| 应急注意事 项 | 职工需认识到环保设施正常运行的重要性，一旦发生运行故障，需立即向责任人和上 级领导汇报。 |

- 附件

附件1乔旭（九江）企业有限公司区域位置图

附件2乔旭（九江）企业有限公司平面布置图

附件3乔旭（九江）企业有限公司排水系统图

附件4乔旭（九江）企业有限公司应急救援体系图

附件5企业应急通讯录

附件6应急响与地方政府相关部门联动系一览表

附件7湖口县社会救援机构及周边单位应急通讯录

附件8环保应急物资一览表

附件9规范化格式文本

附件10突发环境事件应急预案启动、关闭、更新表

附件11突发环境事件应急演练记录表

附件12应急预案开会人员签到表

附件13应急预案评审意见表

附件14应急预案修改说明表