报告版本号: 2024年第一版

第一部分：

九江诺尔新材料科技有限公司

突发环境事件应急预案编制说明

编制单位：九江诺尔新材料科技有限公司

编制日期：2024年03月

# 一、预案编制目的

为规范和加强九江诺尔新材料科技有限公司对突发环境污染事故的综合处置能力，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，促进九江诺尔新材料科技有限公司应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，切实提高应急处置能力，明确各个部门的应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援反应速度，确保迅速有效地处理各类环境污染事故，实现应急救援“快速、有序、有效”，将事故对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地减少对环境的影响，达到防止和控制对空气、土壤、地表水及地下水的污染，制定本预案。

# 二、预案编制过程概述

为确保九江诺尔新材料科技有限公司应急预案编制工作顺利实施，特成立了以九江诺尔新材料科技有限公司总经理李文盛任总指挥，厂长童建湘任副总指挥，其他相关负责人为成员的应急预案编制小组，并对编制小组成员制定了明确的职责和工作计划。

编制小组为确保编制内容的真实、有效，首先对九江诺尔新材料科技有限公司存在的环境风险源、周边环境状况及环境保护目标的基本情况进行了全面的调查，具体的内容包括：原材物料的消耗量、种类、储存量；生产线运行流程、工艺及各节点污染物排放种类、目前的控制措施；雨、清、污水收集、排放管网，应急设施（备）平面布置；主要排放污染物及污染治理设施处理后废物产量；企业周边人口集中居住区名称、联系方式、人数；周边企业、重要基础设施、道路等基本情况；周边环境敏感点本项目的距离和方位图；本项目产生污水排放去向，接纳水体情况及执行的环境标准；本项目下游水体河流，区域空气执行的环境标准等内容。

通过对九江诺尔新材料科技有限公司及周边情况调查，确定了九江诺尔新材料科技有限公司的环境风险源有以下几个方面：生产车间、罐区、仓库、危废暂存间、废气处理设施、污水处理站等。

根据环境风险源辨识结果和目前九江诺尔新材料科技有限公司现有应急能力的评估结果，成立了九江诺尔新材料科技有限公司环境污染事件应急救援指挥部（以下简称指挥部）和应急救援组。明确了应急救援指挥部和各救援小组的应急职责，建立了预警机制，并根据突发环境事故的严重性、紧急程度和可能涉及的范围，将突发环境事故的预警级别分为三级，预警级别由高到低，依次为社会级、公司（工厂）级、班组级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

预案编制小组在建立了预警机制后，根据可能发生的环境突发事故的严重程度和紧急程度，将突发环境事件分为三级。并根据事件的等级制定了相应的应急响应流程、应急处置措施、危险区域的隔离与安全区的设定。关于事故的报告，编制组根据事故的影响范围，确定了等级上报程序及在什么情况下需要向九江诺尔新材料科技有限公司周边环境风险受体进行通报。

为确保整个事故救援过程顺利、有效地开展，编制组在预案中明确了九江诺尔新材料科技有限公司的整个保障体系，具体包括：通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资装备保障、交通运输保障、救援医疗保障、治安保障等。预案的主要内容编制完成后，编制组为确保预案达到编制目的，降低事故损失，对预案的培训和演练做了详细的规定。

预案编制完成后，应急预案编制小组对预案的主要内容进行了内部审核，对审核中提出的问题，预案编制组对其进行了完善。预案的内部编制工作已基本完成。

# 三、重点内容说明

（一）预案构成

《预案》共分九个部分，具体包括：总则、应急组织机构及职责、预防与预警、信息通告与通报、应急响应及措施、信息公开、后期处置、应急保障、预案管理。

（二）现有环境风险

本企业生产五氟化碘过程中涉及氟化工艺。由于生产工艺需要，企业内使用的原辅料、成品、危废等涉及环境风险物质，生产过程中涉及危化品风险物质主要为氢氟酸、氟气、氢气、硅烷、氯化氢气体、五氟化碘，涉气、涉水环境风险物质厂界内最大存在量与其临界量的比值10≤Q＜100，因此风险物质主要存在泄漏等环境风险。

厂区建设1间危废暂存间（占地面积共15m2），危险废弃物随意排放、贮存，受雨水冲刷或本身渗滤液通过地面往地下渗入、扩散，会污染水体和土壤，以及危险废物不处理或不规范处理处置也会所带来的大气、水源、土壤等的污染；生产工艺产生的废水进入厂区污水处理系统处理后排入湖口金禹污水处理厂，污水超标则会污染水体和土壤；生产工艺产生的废气超标排放则会对周围环境空气造成一定的影响。

（三）污染因素控制

1、废水

本项目废水主要为钢瓶清洗水、地面冲洗废水、尾气吸收塔废水、循环冷却水排水、脱盐水系统排水及生活污水。

①钢瓶清洗水

项目产品使用钢瓶包装物品，钢瓶在使用前需要使用脱盐水对其进行清洗，根据建设单位提供资料，钢瓶清洗用脱盐水量为900t/a，该部分废水输送到厂区自建污水处理站处理。

②地面冲洗废水

根据《建筑给水排水设计手册》，车间地面冲洗废水用水量取为1.5L/m2·次，每周冲洗一次，根据生产线车间建筑面积（2635.3m2）估算，用水量约为3.953t/次，该部分废水输送到厂区自建污水处理站处理。

③尾气吸收塔废水

项目设有3套碱吸收塔，主要处理废气中的含氟物质。碱吸收塔内置Ca(OH)2碱液吸收废气中的氟，对产生的氟化钙定期清掏处置后碱液循环使用，每年排放一次，产生的废水排放至本厂自建污水处理站处理。

④循环冷却水排水

项目设有2套循环冷却水系统，分别使用自来水和除盐水，其中使用自来水的循环水系统循环水量为7t/h，除盐水循环水量5t/h。使用除盐水的循环冷却水循环到一定程度后外排。此部分废水送至厂区污水处理站处理。

⑤脱盐水系统排水

项目钢瓶清洗和除盐水循环水补充均使用脱盐水，年用脱盐水约1700t。项目使用自来水为原水生产出盐水，自来水用来为2125t/a，自来水依次通过活性炭过滤、二级反渗透、离子交换树脂处理后生产除盐水，此部分废水送至厂区污水处理站处理。

⑥生活污水

生活污水通过管道输送至厂区污水处理站处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中新建企业间接排放限值要求及园区污水处理厂接管标准中较严标准要求后，排入园区污水处理厂统一处理。

- 废气

本项目废气以及处理系统设计如下：

①氢气系统废气：

电解制氟装置的氢气系统处产生的废气经一套一级水吸收+一级碱吸收后，通过20m高排气筒（DA001）排放，其中水吸收HF后，控制HF浓度为30%，作为副产品外售。

②电解制氟装置的氟气系统、电子级氟基激光混配气、五氟化碘

电解制氟装置的氟气系统、电子级氟基激光混配气、五氟化碘，同电解制氟装置的氢气系统处产生的废气分开处理。其中电解制氟装置的氟气系统、电子级氟基激光混配气系统处产生的废气经另一套二级水吸收+一级碱吸收后，通过15m高排气筒（DA002）排放，其中废气经水吸收后，控制水洗塔中HF浓度为30%，作为副产品外售；五氟化碘废气不进入水洗系统，经风机引至上述尾气处理装置的一级碱吸收系统处理后通过15米高排气筒（DA002）排放。

③动态混配气、氘代产品生产废气

动态混配气：充装残余尾气主要成分为惰性气体，以无组织形式排放；纯化器中吸附装置再生废气主要成分为氦气，以及少量的二氧化碳、水、一氧化碳、氮氧化物等，以无组织形式排放。

氘气：氘气生产中的阳极废气主要成分为氧气，阴极的氘气提纯废气主要成分为氘气、重水，均不属于废气污染物，以无组织形式排放。

氘代硅烷：氘代硅烷生产废气中的成分为硅烷、氢气、氘代硅烷、氘气，不属于废气污染物。经过吸附装置（吸附剂为活性炭）吸附后通过放空管直接排放到大气（安全位置），排放口位置距离地面约15m。

经上述处理措施处理后，有组织废气中颗粒物、氟化物、HCl满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），甲醇、TVOC满足《挥发性有机物排放标准第2部分有机化工行业》（DB36/1101.2-2019）表1，表2中的限值要求，一氧化碳满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中标准，氨排放满足《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表2中的限值要求。

3、噪声

本建设项目噪声设施包括项目噪声源主要有真空泵、空压机和风机等机械设备。通过减震室内隔声可削减至65（dB）A以下。为确保本项目建成运营后厂界噪声稳定达标，业主拟采取以下噪声污染防治措施：

（1）控制设备噪声

采购设备时尽可能选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；根据生产工艺和操作等特点，将离心机等主要动力设备置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽；对较高噪音设备则采取基础减振措施，或加装消音器等。对强噪声设备采用隔声墙或采用砖砌结构封闭。

（2）合理布局

在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公生活区，并加强厂区绿化，充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减小项目运行对外环境的影响。

以上措施结合使用可获得一定的降噪效果，同时企业应考虑将围墙改为砖砌结构，并种植高大树木，利用树木等吸声作用降低对外环境的影响。噪声环境影响预测评价表明，对厂界噪声影响较小，厂界噪声均可达标排放。

4、固废

项目的固体废物主要为五氟化碘蒸馏釜残、废电解质、废弃的碳板、废分子筛、废催化剂、尾气处理废活性炭、碱吸收产生的废渣、废活性炭、废反渗透膜、废离子交换树脂、废包装物及生活垃圾等。

（1）蒸馏釜残

五氟化碘蒸馏提纯中产生的釜残，主要成分为碘和五氟化碘，属于危险废物（HW11：900-013-11），规范收集后交由有相应危险废物处置资质的单位处置。

（2）废电解质

电解制氟生产线需要定期更换电解质。废电解质属于危险废物，危险废物代码为HW49：900-047-49，更换后的电解质交由有相应危险废物处置资质的单位处理。

（3）废弃的碳板

废碳板属于一般固体废物，废物代码为261-999-49，更换后的碳板及破损残渣由厂家回收处理。

（4）废催化剂

废催化剂包括为氮气、氦气、氖气纯化器内的废催化剂，以及氘代产品生产用的废催化剂。

①氮气、氦气、氖气纯化器内的废催化剂

氮气、氦气、氖气纯化器内的催化剂约20年更换一次，主要成分为氧化铝、氧化铁、氧化锰，属于一般固体废物，废物代码为398-999-99，收集后外售综合利用。

②氘代产品废催化剂

项目氘代产品使用催化剂每十年更换一次，属于危险废物，危废代码为（HW50：261-167-50），规范收集后交由有相应危险废物处置资质的单位处置。属于危险废物危废代码为（HW46：900-037-46），规范收集后交由有相应危险废物处置资质的单位处置。

（5）尾气处理废活性炭

项目氘代硅烷废气分别采用活性炭吸附废气。属于危险废物，废物代码为（HW49，900-039-49），规范收集后交由有相应危险废物处置资质的单位处置。

（6）碱吸收废渣

项目使用氢氧化钙溶液吸收废气，氢氧化钙与含氟废气反应生成氟化钙沉淀，经过板块压滤出后作为固废处理，属于危险废物废物代码为（HW49，900-047-49），规范收集后交由有相应危险废物处置资质的单位处置。

（7）废活性炭、废反渗透膜、废离子交换树脂

项目使用自来水为原水生产除盐水，自来水依次通过活性炭过滤、二级反渗透、废反渗透膜、离子交换树脂处理后生产除盐水，活性炭、反渗透膜、离子交换树脂需要定期更换。均属于一般固体废物，固废代码为900-999-99，收集后外售综合利用。

（8）废包装物

项目所用原料碘、氟氢化钾、氢氧化钙等脱包过程会产生废包装桶，属于危险废物（HW49：900-041-49），规范收集后交由有相应危险废物处置资质的单位处置。

（9）生活垃圾

生活垃圾属于一般固体废物，固废代码为900-999-99，委托环卫部门进行处理。

5、应急组织机构

九江诺尔新材料科技有限公司设立前九江诺尔新材料科技有限公司环境污染事件应急救援指挥部（以下简称指挥部），下设抢险救灾组、医疗救护组、后勤保障组、警戒疏散组、通讯联络组、环境应急监测组、事故调查组。各个部门人员日常在各自的工作岗位上工作，当发生异常情况时各小组均应迅速到达各自的应急岗位履行各自的职责。

九江诺尔新材料科技有限公司可聘请相关环境应急专家库专家组成技术专家组，对突发环境事件应急救援提出科学合理建议，为现场指挥救援提供技术咨询。

6、预案分级

按照突发环境事故的严重性、紧急程度和可能涉及的范围，将突发环境事故的预警级别分为三级，预警级别由高到低。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

7、事故报告与信息上报

当前九江诺尔新材料科技有限公司发生突发环境事故时，第一发现者应立即报告当班班长，当班班长报告值班领导，紧急情况时第一发现者可直接报告应急办公室。

应急办公室值班人员接到报告后，应迅速通知有关部门，报告应急指挥部，启动应急救援程序，通知救援小组迅速赶赴事故现场。

事故发生部门负责人向上级部门汇报的同时，立即组织现场人员在保证自身安全的前提下采取控制措施，最大程度降低事故危害，组织自救。

九江诺尔新材料科技有限公司发生I级突发环境事件难以自行处理，除执行内部报告外，还须在半小时之内将事件的详细情况汇报给九江市湖口生态环境局，请求援助以控制事故的发展扩大。紧急情况下，可以越级上报，隐瞒不报将受到相应的行政处罚或刑事处罚。需要向社会和周边发布警报时，由应急指挥部向政府以及周边单位通报警报消息。总指挥根据现场应急情况，及时发现事故可能影响前九江诺尔新材料科技有限公司周边群众的安全时，指挥应急指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，发布消息，提出组织撤离或者请求援助要求。

8、应急保障

建立了较为完善的应急保障体系，完全可以满足突发事件发生时各方面的保障能力。保障体系包括：通信与信息保障、应急队伍保障、应急物资装备保障、经费保障、交通运输保障、救援医疗保障、治安保障。

# 四、征求意见及采纳情况说明

为确保《预案》的编制更加全面、具体，在进行预案编制和内部审核时，分别于2024年1月20日组织员工代表召开了应急预案编制研讨会，相关建议与意见采纳情况如下表。

表4.1-1 应急预案征求意见及采纳情况统计表

| 建议与意见 | 是否予以采纳 | 不采纳原因 |
| --- | --- | --- |
| 完善企业基本情况、工程建设内容（罐区分布情况） | 已予以采纳 | / |
| 补充应急物资与装备情况以及保管人员 | 已予以采纳 | / |
| 补充废气处理设施设置的实际情况 | 已予以采纳 | / |
| 完善应急响应流程 | 已予以采纳 | / |

# 五、应急演练、隐患排查制度

企业已制定环境风险和环境应急管理培训计划并纳入公司三级教育，由于企业未完成验收处于试生产状态，未开展培训。已建立相应措施制度，环境风险防控重点岗位责任人或责任机构明确，巡检、维护制度落实。

已建设隐患排查制度，由于企业还未进行试生产，未开展隐患排查工作。正式生产后要严格按照隐患排查制度进行排查，做好排查记录以及整改措施。