# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江西旗冠电子有限公司散热风扇铝制外壳生产项目

建设单位（盖章）：  江西省旗冠电子有限公司

编制日期：             2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江西旗冠电子有限公司散热风扇铝制外壳生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 卢旭飞 | 联系方式 | 18008388734 |
| 建设地点 | 江西省九江市湖口县湖口高新技术产业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 116 度 17 分 29.054 秒， 29 度 45 分 12.913 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3392有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33-68铸造及其他金属制品制造 339 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2875 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《湖口县城市总体规划（2011-2030）》 规划审批机关：九江市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江西湖口高新技术产业区扩区调区规划环境影响报告书》 召集审查机关：九江市环境保护局 审批文件名称及文号：《关于江西湖口高新技术产业区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（九环评字[2017]64号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）项目与湖口高新技术产业园相符性分析 项目位于工业园内，根据《关于江西湖口高新技术产业区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（九环评字[2017]64号）中提出的优化园区产业定位与布局，分析如下： - 表1-1 项目与规划环评审查意见的相符性分析 内容; 符合性分析. 严格按照国家相关法规政策标准，特别是《长江经济带生态环境保护规划》的要求，核实、调整及优化规划内容，落地布局等; 项目符合要求，分析见表1-5. 对园区确定的冶金材料、化工、能源、电子信息、轻工、船舶制造六大主导产业需进一步细化和优化精炼，走战略性新兴或高端产业发展之路，给出相对清楚的具体产业类型，对六大产业中不宜在园区落户的产业与企业列出明确的负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求; 项目主要为金属结构制造，因此符合规划. 优化园区和金砂湾园区、银砂湾园区与海山科技园区的产业企业布局。除在建项目外，禁止在长江岸线1Km范围内布局新建重化工园区。严格控制在沿岸地区新建石油化工和煤化工项目，从生态产业链构建、避免相互干扰及交叉污染等方面考虑，明确、优化三个园区内的产业布局; 不属于化工类项目. 根据产业企业互容、互补和协同的原则，综合考虑产业之间的相容性、卫生防护距离设置及区域气象条件等因素，入区企业需按照行业分类进入园区的相应片区，防止产生交叉污染。应在各片区主干道和居住区之间设置绿化隔离带，分区确定园区与县城间应设置较大范围的绿化隔离带，加强生态景观建设和生态补偿措施，有效实施生态工业园战略。; 项目东、南、北面均为园区现有厂房，周边企业与本项目不存在发展相互制约等因素，符合园区规划选址。. 对园区用水量大、废水排放多、废水难处理及污染严重的产业企业需严格控制。; 项目无生产废水外排，外排废水为生活污水，不属于管控企业. 园区管理部门应按照《江西省人民政府办公厅关于加强工业园区污染防治工作的意见》（赣府厅发（2016）6号）要求，园区现有的环境敏感目标应尽快搬迁到位，减缓防护距离对规划实施的制约，对仍留在园区特别是距离近的环境保护敏感目标需明确具体的有效的可操作的保护措施。; 项目周边50m无环境保护敏感目标. 综上所述，评价认为项目选址可行。 |
| 其他符合性分析 | - （1）与产业政策相符性分析 - 建设项目为C3392有色金属铸造，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。因此，本项目的建设符合相关产业政策的规定。 - （2）与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气【2021】65号相符性分析 本项目为有色金属铸造，对于项目产生的脱模、烘干及车床加工废气收集后经活性炭吸附处理后通过1#15m排气筒排放。项目收集及处理措施均可满足要求，故本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气【2021】65号的各项政策要求。 - 与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相符性分析 - 一、总体要求 - （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。 （二）工作原则 ——坚持方向不变、力度不减。保持战略定力，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，巩固拓展“十三五”时期污染防治攻坚成果，继续打好一批标志性战役，接续攻坚、久久为功。 ——坚持问题导向、环保为民。把人民群众反映强烈的突出生态环境问题摆上重要议事日程，不断加以解决，增强广大人民群众的获得感、幸福感、安全感，以生态环境保护实际成效取信于民。 ——坚持精准科学、依法治污。遵循客观规律，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，因地制宜、科学施策，落实最严格制度，加强全过程监管，提高污染治理的针对性、科学性、有效性。 ——坚持系统观念、协同增效。推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，强化多污染物协同控制和区域协同治理，注重综合治理、系统治理、源头治理，保障国家重大战略实施。 ——坚持改革引领、创新驱动。深入推进生态文明体制改革，完善生态环境保护领导体制和工作机制，加大技术、政策、管理创新力度，加快构建现代环境治理体系。 （三）主要目标 到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。 到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。 - 本项目为有色金属铸造，对于项目产生的脱模、烘干及车床加工废气收集后经活性炭吸附处理后通过1#15m排气筒排放；生活污水经化粪池预处理后由湖口县城市污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后最终排入鄱阳湖；噪声通过选用低噪声设备、减振基础、厂房建筑隔声等方式处理后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准；固体废物都经过妥善处理后实现零排放，对周边环境系影响比较小。因此本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相符。 - 与《江西省发展改革委公开征求《关于加强高耗能高排放项目准入管理的实施意见的通知（征求意见稿）》相符性分析 为深入贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实党中央、国务院部署要求，严格落实能源消费总量和强度双控目标任务，坚决遏制高耗能、高排放项目（以下简称“两高”项目）盲目发展，促进我省经济社会发展全面绿色转型，确保碳达峰、碳中和工作开局良好。 - 本项目为有色金属铸造，不在本规定的“两高”项目之内，故本项目与《江西省发展改革委公开征求《关于加强高耗能高排放项目准入管理的实施意见的通知（征求意见稿）》相符。 - （5）与《九江市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 本项目位于江西省九江市湖口县高新技术产业园区，属于江西省九江市湖口县重点管控单元1(环境管控单元编码ZH36042920001)，范围为马影镇（工业区）、凰村镇（工业区）、流泗镇（工业区）。该单元为湖口高新技术产业园区，主导产业冶金材料、化工、能源、制药、电子信息、轻工物流、船舶制造、建材、机械制造、农产品加工等。 表1-2 与九江市湖口县管控单元生态环境准入清单相符性分析 分类; 项目; 规划要求; 分析; 符合性. 空间布局约束; 允许开发建设活动的要求; 无; /; /. 禁止开发建设活动的要求; 无; /; /. 限制开发建设活动的要求; 禁止在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 不属于此类项目; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 岸线优先保护区范围内不符合要求设施或项目，逐步退出。; 不在岸线优先保护区范围内; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 工业园区现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准；污水处理设施应开展提标升级改造，其尾水排放应逐步达到一级A标准; 本项目无生产废水，生活废水经化粪池预处理后能够满足湖口县城市污水处理厂纳管标准; 符合. 新增源等量或倍量替代; 新建项目污染物排放量应实施区域平衡，区域污染物排放总量不增加。; 项目污染物经处理后均能达标排放; 符合. 新增源排放标准限值; 新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。; 项目污染物经处理后均能达标排放; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平; 项目污染物经处理后均能达标排放; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地环境风险防控要求; 无; /; /. 安全利用类农用地环境风险防控要求; 无; /; /. 污染地块（建设用地）环境风险防控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 项目租用园区新建厂房，无遗留土壤污染问题; 符合. 园区敏感点风险准入类防控要求; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。; 不涉及; 符合. 园区风险防控体系要求; 园区应建立三级环境风险防控体系。; 不涉及; 符合. 企业风险防控配套措施; 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 项目不产生生产废水; 符合. 企业生产过程风险防控要求; 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 项目所产固体废物均无害化处理; 符合. 资源利用效率要求; 水资源重复利用率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 不涉及; 符合. 水资源利用效率和强度要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 不涉及; 符合. 地下水禁采要求; 按江西省水资源条例执行; 不涉及; 符合. 地下水开采总量要求; 无; /; /. 能源利用效率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 不涉及; 符合. 岸线管控要求; 优先保护岸线按水产种质资源保护区、湿地公园相关管理要求执行，允许开展保障防洪安全、河势稳定、供水安全、打造长江最美岸线、人文景观、交通基础设施以及保护生态环境等不损害或有利于维护岸线功能的活动。; 不涉及; 符合. 表1-3 与九江市管控单元生态环境准入清单相符性分析 维度; 清单编制要求; 生态环境准入要求; 符合性分析. 空间布局约束; 允许开发建设活动的要求; 生态红线内禁止新增采矿（含探矿）和工业项目; 不属于此类项目. 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建、扩建法律法规和相关产业政策明令禁止的落后产能项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能项目; 不属于此类项目. 限制开发建设活动的要求; 淘汰设区市城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉，县、区建成区10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉; 不属于此类项目. 不符合空间布局要求活动的推出要求; 对产能过剩行业新建、扩建项目，按照新增产能实行产能规模等量或减量置换。; 不属于此类项目. 禁止在饮用水源保护区投饵养殖，禁止在江河、湖泊、水库使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行水产养殖; 项目不在饮用水源保护区，且不使用化肥. 牯岭地区和风景区其他景点内除符合规划要求的保护、游览和附属设施外，不得增设其他工程设施。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物; 项目不在风景名胜区规划范围内. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 禁止向庐山风景区内的水体超标排放污染物或者倾倒污水、垃圾。风景区内的溪流、泉水、瀑布、深潭、水源，除按风景区规划的要求整修、利用外，均应当保持原状，不得截流、改向或者作其他改变。林木不得擅自砍伐。在风景区内严禁修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施; 项目不在庐山风景区范围内. 新增源等量或倍量替代; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工园区，长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目; 项目不在长江干流及主要支流边界向陆域纵深1公里范围. 新增源排放标准限值; 禁止在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 项目不在长江岸线边界向陆域纵深1公里范围内. 污染物排放绩效水平准入要求; 禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物; 不属于. 环境风险防控; 严格管控类农用地环境风险防控要求; 对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放; 项目不属于有毒有害污染物的新建和改扩建项目. 安全利用类农用地环境风险防控要求; 对不符合产业政策要求，以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停; 不属于此类项目. 污染地块（建设用地）环境风险防控要求; 城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭; 不属于此类项目. 园区敏感点风险准入类防控要求; 涉及生态保护红线的，按照国家和省市相关规定进行管控。; 不属于此类项目. 园区风险防控体系要求; 到2020年底，全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在6.59万吨、0.79万吨、6.83万吨和6.52万吨以内，比2015年分别下降4.30%、3.80%、17.88%和11.16%。“十四五”期间及以后执行省级下达的管控指标要求; 项目符合管控指标要求. 企业风险防控配套措施; 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换; 项目不在造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业之内. 企业生产过程风险防控要求; 到2020年底，单位地区生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%。“十四五”期间及以后执行省级下达的管控指标要求; 项目符合管控指标要求. 资源利用效率要求; 水资源重复利用率要求; 对排放重金属的新增产能和淘汰产能原则上实行总量控制指标“等量置换”或者“减量置换”。; 项目不属于重金属行业. 水资源利用效率和强度要求; 至2020年底，现有城镇污水处理厂和敏感区域工业园污水处理厂排放标准需完成一级A提标改造; /. 地下水禁采要求; 继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制; /. 地下水开采总量要求; 继续完善环境质量监测预警和环境气象监测信息共享平台，加强极端不利气象条件下大气污染预警体系建设; /. 能源利用效率要求; 2020年底，全市年用水总量不超过23.25亿立方米，2030年不超过24.00亿立方米; 项目年用水量较少. 岸线管控要求; 在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外; 本项目不涉及地下水开采. 综上所述，本项目与九江市人民政府关于印发《九江市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符。. - （6）与“三线一单”相符性分析 - 表1-4 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于江西省九江市湖口县高新技术产业园，评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，地下水评价范围内无地下饮用水源取水口。符合生态保护红线要求。. 资源利用上限环境; 本项目营运过程中消耗一定量的电能、水等资源，项目资源消耗量相对区域环境利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；评价区域内环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求及其它标准；厂界四周边界的昼间和夜间的声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；评价范围环境空气中基本污染物均不超标，表明评价区域环境空气属于达标区域。 对产生的废气、废水均采取相应的治理措施后达标排放，固废做到无害化处置，采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位于江西省九江市湖口县高新技术产业园区，不属于化工项目，项目距离长江超过1公里，不属于长江经济带负面清单内容（详见下文）。. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。. - （7）与“《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》”符合性分析 - 表1-5 项目与“《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道及港口布局规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家、省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止建设不符合国家长江干线过江通道布局规划的过长江通道项目; 不属于码头项目及其配套设施、锚地等工程和过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内开展旅游和生产经营活动，投资建设任何生产设施。; 不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内开展以下行为：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施; 不在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或设施；（二）设置排污口；（三）种植经济林；（四）投资建设网箱养殖、投饵养殖、畜禽养殖等可能污染饮用水水体的项目。; 不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（二）设置排污口；（三）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站，或化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所；（四）设置从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头、水上加油站；（五）建设有污染物排放的养殖场。; 不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，国家湿地公园的岸线和河段范围内禁止下列行为：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地； （二）截断湿地水源；（三）采砂、采矿；（四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（五）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的项目建设及开发活动；（六）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类润游通道，溢采滥捕野生动植物；（七）引入外来物种；（八）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）开展其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 不在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。; 不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的其他生产设施。为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公园、江滩风光带以及国家、部委、省级重大规划中明确的确需建设等项目外，不得建设其他生产设施。; 不在岸线保护区内; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不在河段保护区、保留区内; 符合. 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复项目和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 不在生态保护红线范围内; 符合. 禁止在永久基本农田范围内开展下列行为：（一）投资建设除党中央、国务院明确支持的重大建设项目，中央军委及其有关部门批准的军事国防项目，国家级规划明确的民用运输机场、铁路、公路、能源、水利等项目，深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目以外的建设项目。（二）开展除全国矿产资源规划确定的战略性矿产和非战略性矿产中不造成永久基本农田损毁、塌陷破坏的地热、矿泉水以外的勘查开发项目；（三）建设因项目施工和地质勘查需要，选址确实难以避让永久基本农田的临时用地以外的临时用地项目；（四）种植杨树、按树、构树等林木，草坪、草皮等用于绿化装饰的植物，其他破坏耕作层的植物，挖塘养鱼；（五）建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；（六）闲置、抛荒永久基本农田；（七）使用不符合国家有关标准的肥料和作为肥料的城市垃圾、污泥。; 不涉及永久基本农田; 符合. 禁止在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 不属于此类项目; 符合. 高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行，禁止在已列入《中国开发区审核公告目录》或省政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目位于湖口县高新技术产业园区; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于此类项目; 符合. 新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目禁止建设；新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的相关规划核准；新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府投资主管部门核准。其余项目禁止建设。; 不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 不属于此类项目; 符合. 综上所述，本项目与“《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》”相符。. - （8）与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性分析 根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第96号），鄱阳湖生态经济区分为湖体核心保护区、滨湖控制开发带和高效集约发展区。本项目位于鄱阳湖生态经济区高效集约发展区。《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》第三十一条规定：高效集约发展区范围为湖体核心保护区和滨湖控制开发带以外的鄱阳湖生态经济区内其他区域。 在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。 本省长江沿线有关市县人民政府应当按照长江江西段岸线利用管理规划，保护和合理开发利用岸线资源，推进沿江有关基础设施和重大产业项目建设，引导物流和产业向沿江布局。 第三十二条：在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构。 新建工业项目应当进入工业园区。工业园区应当加强环境保护设施建设及绿化工程建设。 - 本项目位于江西省九江市湖口县高新技术产业园区，不属于化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目，各类污染物经处理后均能达标排放，故本项目的建设符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》。 （9）与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 表1-6 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 长江保护法要求; 本项目; 是否符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目的; 项目属于有色金属铸造，不属于化工项目; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库的; 项目属于有色金属铸造，不属于尾矿库相关活动; 符合. 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业，禁止重污染企业和项目向长江中上游转移; 项目不属于重污染企业; 符合. 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控; 项目生活垃圾由环卫部门统一收集清运处理；废包装材料、沉降收集粉尘、焊渣外售综合利用；边角料、布袋收集粉尘收集后回用于生产；废切削液、废液压油、废润滑油、废油桶及废活性炭均委托给有资质的单位处置。故本项目固废均合理处置; 符合. 综上所述，项目建设与《中华人民共和国长江保护法》相符. - （10）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 - 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》政策要求，（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。（四）深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物。项目使用脱模、烘干、车床加工工序产生的有机废气均能处理达标后有组织排放，因此项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》政策要求。 - （11）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 - 根据“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案要求，（一）加大产业结构调整力度：加快推进“散乱污”企业综合治理，项目属于新建项目；新建项目涉VOCs排放的工业企业应进入园区，项目选址于江西省九江市湖口县湖口高新技术产业园区；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头控制，项目有VOCs产生的工序均使用集气罩收集，从源头控制；（二）加快实施工业源VOCs污染防治：全面实施石化行业达标排放。本项目属于金属结构制造，各污染物都能达标排放；加强非正常工况排放控制，项目计划制定严格的管理制度，防止非工况排放发生，因此项目符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - （一）项目概况 （1）项目名称：江西旗冠电子有限公司散热风扇铝制外壳生产项目 （2）建设单位：江西省旗冠电子有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：江西省九江市湖口县高新技术产业园区（E116°17'29.054"，N29°45'12.913"） （5）项目总投资：1000万元。 - （二）项目组成 本项目主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，详见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，占地面积2700平方米，建成后达到年产80万个铝框、定转子的生产能力; 新建. 辅助工程; 办公室; 1F,占地面积约30平方米,位于厂房东南侧生活区，用于员工休息及办公; 新建. 食堂等配套设施; 1F,占地面积约145平方米,位于厂房东侧生活区; 新建. 配电房; 1F,占地面积约20平方米,位于厂房外西南侧; 新建. 公用工程; 给水系统; 园区供水管网; 新建. 供电系统; 市政供电; 新建. 环保工程; 废气处理; 2套布袋除尘器；移动式焊接净化器；活性炭吸附; 新建. 废水处理; 化粪池; 依托. 固废处理; 设10m2一般固废间1个，5m2危废暂存间1个; 新建. - （三）产品方案 本项目生产规模及产品方案详见表2-2。 表2-2 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 设计能力/年. 1; 铝框; 300万个. 2; 风机; 250万个. 注：本项目产品全部提供给本公司年产3000万个直流、交流散热风扇项目作为原辅料. - （四）生产设施 本项目主要生产设施及设施参数详见表2-3。 表2-3 本项目生产设施一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 高速冲; 200T; 1; 台. 2; 喷塑台; 5KW; 2; 台. 3; 烘箱; 45KW; 1; 台. 4; 压铸机; 300T; 1; 台. 5; 抛丸机; 20KW; 1; 台. 6; 数控车床; 1640; 2; 台. 7; 焊机; 15KW; 1; 台. 8; 数控铣床; 21KW; 1; 台. 9; 普通车床; 10KW; 1; 台. 10; 磨床; 3.5KW; 1; 台. 11; 钻床; 0.75KW; 3; 台. 12; 攻牙机; 0.75KW; 4; 台. 13; 液压机; 0.75KW; 2; 台. 14; 绕线机; 1.5KW; 7; 台. 15; 嵌线机; 1.5KW; 1; 台. 16; 双头绑线机; 1.5KW; 1; 台. 17; 切线机; 2.5KW; 3; 台. 18; 电坩埚熔化保温炉; CCF-400; 1; 台. - （五）原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料种类及用量详见表2-4，能源种类及消耗量详见表2-5。 表2-4 本项目原辅材料消耗一览表 原辅材料名称; 使用量; 单位; 包装储存方式; 最大储存量; 来源及运输. 铝锭; 600; 吨/年; 堆放; 10; 国内汽运. 钢材; 850; 吨/年; 堆放; 10. 铜; 2; 吨/年; 堆放; 0.1. 塑粉; 1.8; 吨/年; 袋装; 0.1. 氩气; 0.72; 吨/年; 瓶装; 0.02. 焊条; 0.15; 吨/年; 盒装; 0.01. 脱模剂; 0.6; 吨/年; 桶装; 0.25. 冲头润滑颗粒; 3; 吨/年; 桶装; 0.3. 液压油; 0.18; 吨/年; 桶装; 0.06. 切削液; 0.3; 吨/年; 桶装; 0.05. 导轨油（润滑油）; 0.06; 吨/年; 桶装; 0.01. 表2-5 原辅材料理化性质一览表 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 脱模剂; 脱模剂有耐化学性，在与不同树脂的化学成份（特别是苯乙烯和胺类）接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍喷漆或其他二次加工操作。. 2; 塑粉; 环氧树脂（30%）、聚酯树脂（35%）、钛白粉（30%）、颜料（2%）、辅助剂（3%）（辅助剂包括蜡粉、流平剂、花纹剂、砂纹剂安息香）. 表2-6 本项目能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量. 1; 水; 1185吨. 2; 电; 80万kW·h. - （六）劳动定员及劳动制度 本项目建成后，公司共需员工25人，年工作日300天，采用1班制生产，每班8小时，年运行2400小时。 - 周边环境及项目平面布置 项目所在地为江西省九江市湖口县高新技术产业园区现有厂区范围内，地理坐标E116°17'29.054"，N29°45'12.913"。项目东面南面均为园区空地，西面为金砂南大道，北面为海山一支路，项目周边概况详见下图。 东面; 南面. 西面; 北面. 根据厂区地形和功能分区，以厂内道路分界划分办公生活区和生产区等部分，项目功能分区明确，便于各功能区相互协调。建筑设计应符合有关设计规范，项目厂区道路通畅，与各生产单元相邻，生产车间内部各分区布置有序、简单明了，使得各工序之间能有紧凑的连接，减少了物料的运输，平面布置紧凑合理，项目总平面布置详见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - （一）工艺流程 - 1、项目铝框工艺流程图： 图2-1 项目铝框生产工艺流程图 - 工艺说明： （1）熔铸成型：本项目铝锭通过电坩埚熔化保温炉进行熔化，加热温度为700℃，铝水由人工注入模具，然后将模具放在压铸机压铸成型。模具通入冷却循环水，防止模具高温损坏、起到铸件冷却效果。 （2）脱模：为便于铝压铸件和模具分离，在每次压铸完成后都需要对模具和压室喷少量脱模剂溶液，该溶液由硅油基脱模剂原液和水以1：100比例稀释得到，大部分因高温气化形成废气。 - （3）抛丸：将铝框表面用抛丸机进行打磨，使表面平整光滑。此过程产生噪声和粉尘。 - （4）钻孔：将打磨好的铝框按需求加工出孔。此过程产生噪声和边角料。 - （5）喷塑、烘干：钻好孔的铝框用塑粉进行喷塑，之后放入烘箱进行固化烘干。喷塑烘干过程产生有机废气，主要成分为TVOC。 - （6）车床加工：将烘干的铝框送入数控车床进行车床加工。 - 2、项目风机工艺流程图 图2-2 项目风机生产工艺流程图 - 工艺说明： 本项目所用原料钢材进行冲片、压平，形成设定模型，再经车床加工后进行烧焊，烧焊完成后与铜线等配件组装后即成成品。 - （二）产污环节 本项目产污环节具体见表2-7。 表2-7 本项目产污环节 类别; 名称; 产生工段; 污染因子; 治理措施. 废气; 熔化烟尘; 熔化; 颗粒物; 集气罩+2套布袋除尘器+1#15m高排气筒. 喷塑废气; 喷塑. 抛丸粉尘; 抛丸; 自然沉降. 烧焊烟尘; 烧焊; 移动式焊接净化器. 脱模废气; 脱模; TVOC; 集气罩+活性炭吸附装置+1#15m高排气筒. 烘干废气; 烘干固化. 车床加工废气; 车床加工. 废水; 循环冷却水; 脱模; /; 循环回用不外排. 生活污水; 员工生活; CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 化粪池（依托园区）. 噪声; 设备噪音; 设备; 噪声; 减振、隔声和消声等. 固体 废物; 焊渣; 烧焊; 焊渣; 外售综合利用. 废包装材料; 原辅材料; 纸、塑料. 沉降收集粉尘; 抛丸; 铝. 边角料; 原辅材料; 铝; 收集后回用于生产. 布袋收集粉尘; 喷塑; 塑粉. 铝灰渣; 原辅材料; 铝灰渣; 委托有资质单位处置. 废切削液; 原辅材料; 废切削液. 废液压油; 原辅材料; 废液压油. 废润滑油; 原辅材料; 废润滑油. 废油桶; 原辅材料; 废油桶. 废活性炭; 废气处理; 活性炭. 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查，江西旗冠电子有限公司位于江西省九江市湖口县湖口高新技术产业园区（地理坐标为E116°17'29.054"，N29°45'12.913"），占地面积2875平方米。本项目厂房自租赁前一直闲置，无原有企业建设（为空置厂房），因此本项目不存在历史遗留问题，对现有项目影响不大。本项目为新建项目，租赁现有厂房简单装修后进行生产，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - （一）大气环境 （1）基本污染物 本项目根据江西省生态环境厅网站上发布的2020年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值进行区域环境空气达标性判定。本项目位于江西省湖口县，湖口县各评价因子的年均浓度、标准及占标率等详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9%. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1%. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20%. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65%. CO; 日均95%位浓度; 1.5; 4; 37.5%. O3; 日最大8小时均值90%位浓度; 146; 160; 91.3%. 由上表可知，本项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属于达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解本项目区域特征因子环境质量现状，TSP引用2021年5月12日由江西力圣检测有限公司出具的《九江天祺氟硅新材料科技有限公司五万吨废旧铁锂电池料资源化循环利用项目环境质量现状监测》中TSP的相关数据。监测点位及环境空气评价结果详见表3-2和表3-3。 表3-2 大气环境现状监测点位一览表 监测点名称; 监测点位坐标; 监测因子; 相对方位; 相对距离/m. 经度; 纬度. 张伯雄; 116.26133452; 29.74469184; TSP; 西北; 2900. 表3-3 环境空气评价结果 监测 点位; 监测因子; 平均时间; 评价标准; 浓度范围; 最大浓度占标率/%; 达标情况. （mg/Nm3）; （mg/m3）. 张伯雄; TSP; 小时值; 0.9; 0.215~0.227; 25%; 达标. 由表可见，以上因子的均值污染指数小于1，监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，表明评价区域内的项目特征因子环境空气质量现状良好。 - （二）地表水环境 根据2020年《江西省环境状况公报》可知，2020年江西省地表水水质优，与上年相比，水质持续改善。环鄱阳湖区河流：断面水质优良比例为100%，水质优。 图3-1 2020年全省地表水Ⅰ~Ⅲ类水质断面（点位）比例图 - （三）声环境 根据调查，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此无需开展声环境现状监测。 - （四）生态环境 本项目位于湖口县湖口高新技术产业园内，属工业用地，不涉及生态环境保护目标，对周围生态环境基本无影响，且项目不涉及自然生态保护红线，故本次评价不进行生态现状调查。 - （五）电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不需要对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | (1) 空气环境：项目厂界外500米范围内存在杨家傅村、海山保障性住房小区、七星塘崔家、周杨懋、前曹、叶德洪村、杨垄谢村、后曹柏章等保护目标。 (2) 声环境：项目厂界外50m范围内无居民点等环境敏感点。 (3) 地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 (4) 生态环境：项目无新增用地，无生态环境保护目标。 本项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 经纬度; 相对方位; 与厂界 最近距离; 保护内容; 环境功能 区划. 经度; 纬度. 空气环境; 杨家傅村; 116.287917; 29.754504; 北面; 240; 居民区; 二类区. 海山保障性住房小区; 116.289344; 29.756215; 东北; 173; 居民区. 七星塘崔家; 116.293164; 29.752814; 东面; 160; 居民区. 周杨懋; 116.293786; 29.754112; 东北; 70; 居民区. 郑老户; 116.294779; 29.751151; 东南; 290; 居民区. 后曹柏章; 116.289371; 29.749381; 南面; 226; 居民区. 水环境; 鄱阳湖; 116.217531; 29.748392; 西面; 7270; 湖泊; Ⅲ类. 声环境; /; 3类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）废气 （1）有组织废气 项目颗粒物有组织排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1中的排放限值要求；TVOC排放参照江西省《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）表1中排放限值要求。 - 无组织废气 项目颗粒物无组织排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3的浓度限值要求；TVOC排放参照江西省《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）表2中无组织排放限值；TVOC厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的标准限制要求。 有关污染物及其浓度限值见表3-5和表3-6。 表3-5 大气污染物有组织排放标准（摘录） 污染物; 排放标准; 标准来源. 排放浓（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 30; 1.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）. TVOC; 40; /; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）（DB36/1101.4-2019）. 表3-6 大气污染物无组织排放标准（摘录） 污染物; 监控点位; 浓度（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 厂界; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）. TVOC; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）. 非甲烷总烃; 厂房外无组织排放监控点限值（1h平均浓度）; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂房外无组织排放监控点限值（任意一次浓度）; 30. （二）废水 项目外排废水为员工生活污水，经园区化粪池预处理达到湖口县城市生活污水处理厂的进水水质标准后，排入湖口县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入鄱阳湖。 表3-7 水污染物排放浓度限值要求 单位：mg/L(pH除外) 排放标准; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. 湖口县城市生活污水处理厂接管要求; 6~9; 220; 120; 200; 25; /; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准; 50; 10; 10; 5; 1; 0.5; 15. - （三）噪声 - 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-8 工业企业场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准来源; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. - （四）固体废物 - 项目固体废物的处置应满足执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关要求。一般固体执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的有关规定要求。危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)其修改单(公告2013年第36号)的有关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据国家实施总量控制的相关规定，结合本项目工程特征、污染物排放状况等因素，确定本项目实行总量控制因子为：CODCr、氨氮、总氮、总磷、SO2、NOx、TVOC。 - （1）废水接管考核量 - COD：0.194t/a，NH3-N：0.026t/a，TN：0.03t/a，TP：0.0036t/a。 - （2）废气 - TVOC：0.1273t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，不涉及土建。施工期仅涉及简单的设备安装，污染因子主要为设备安装和人员活动产生的噪声，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止，故本环评在此不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 1、废气产排污情况 本项目废气为熔铸成型、焊接、抛丸、喷塑过程中产生的颗粒物及脱模、烘干、车床加工过程中产生的有机废气（以TVOC计）。产污环节表见表 4-1。 表4-1 废气产污环节表 - 污染工段; 污染来源; 污染因子. 熔铸成型; 铝锭; 颗粒物. 烧焊; 焊条; 颗粒物. 抛丸; 铝; 颗粒物. 喷塑; 塑粉; 颗粒物. 脱模; 脱模油; TVOC. 烘干; 塑粉; TVOC. 车床加工; 切削液; TVOC. 2、废气污染物源强核算 （1）颗粒物 本项目颗粒物主要为熔铸成型、焊接、抛丸、喷塑过程中产生。 ①熔铸烟尘 项目熔化压铸铝锭时会产生烟气。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”可知熔铸过程中颗粒物的产污系数为0.525kg/吨·产品。项目年生产铝框300万个，根据原料使用量计算产品约600t/a（少量损耗忽略不计），故烟尘产生量为0.315t/a，0.131 kg/h。 ②喷塑粉尘 本项目采取静电喷粉工艺，使用100%固性粉末，主要成分为聚酯树脂，静电喷涂是将粉末在半封闭的喷粉室内进行，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”可知喷塑过程中颗粒物的产污系数为300kg/吨·原料。项目塑粉年用量为1.8吨，喷塑粉尘产生量为0.54t/a，0.225 kg/h。 熔铸和喷塑粉尘经集气罩收集后各通过1套布袋除尘器（共两套）收集处理由1#15m高排气筒排放，未被收集废气在车间无组织排放。风机风量为8000m3/h，收集效率可达90%，处理效率可达95%。收集的喷塑粉尘回用于生产，回用率以100%计。通过计算，喷塑粉尘布袋除尘器收集回用量为0.462t/a，压铸烟尘布袋除尘器收集处理量为0.269t/a。粉尘有组织废气排放量为0.038t/a（0.016kg/h），排放浓度为2mg/m3。粉尘无组织废气排放量为0.0855t/a（0.036kg/h）。 ③烧焊烟尘 本项目使用氩弧焊。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”可知焊接过程中颗粒物的产污系数为9.19kg/吨·原料。项目焊条年用量为0.15吨，则焊接烟尘产生量为0.00138t/a。建设单位应采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放，移动式焊接烟尘净化器的集气罩收集效率可达90%，净化效率可达95%，处理后的废气在车间无组织排放，通过计算，焊接烟尘无组织排放量为0.0002t/a,0.00008kg/h。 ④抛丸粉尘 本项目会将成型的铝框进行抛丸打磨，使表面平整光滑。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”可知抛丸过程中颗粒物的产污系数为2.19kg/吨·原料。项目铝锭年用量为600吨，则抛丸粉尘产生量为1.314t/a。项目此工序粉尘为金属粉尘，此类粉尘比重较大，易沉降，不易扩散，约10%粉尘以无组织形式排放，排放量约为0.1314t/a，0.055kg/h。沉降粉尘当固废处置，沉降粉尘量约1.18t/a，因车间比较脏乱，建设单位应每日清扫收集后外售综合利用。 表4-2 项目粉尘产生情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生源强; 收集效率(%); 处理效率(%); 排放情况. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 有组织; 无组织; 合计. t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 压铸; 颗粒物; 0.315; 0.131; 90; 95; 0.0142; 0.0059; 0.0315; 0.013; 0.0457. 喷塑; 0.54; 0.225; 0.0243; 0.01; 0.054; 0.0225; 0.0783. 烧焊; 0.0014; 0.0006; 90; 95; /; /; 0.0002; 0.00008; 0.0002. 抛丸; 1.314; 0.548; /; /; /; /; 0.1314; 0.055; 0.1314. （2） 有机废气 本项目有机废气主要为脱模、烘干、车床加工过程中原辅料挥发产生。 ①烘干废气 项目工件喷粉后进入烘箱固化，烘干温度约为180℃，该过程产生的有机废气以TVOC计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”可知，本工序产排污系数为挥发性有机物1.20kg/t·原料。本项目塑粉年使用量为1.8t，则TVOC产生量为0.0022t/a，0.0009kg/h。 ②脱模废气 项目使用脱模剂脱模时会遇热挥发产生废气TVOC，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”可知，脱模工序产排污系数为挥发性有机物0.247kg/t·产品。项目年生产铝框300万个，根据原料使用量计算产品约600t/a（少量损耗忽略不计），则TVOC产生量为0.148t/a，0.062kg/h。 ③车床加工废气 项目车床加工时需使用切削液，切削液挥发会产生有机废气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”可知，该工序产排污系数为挥发性有机物5.64kg/t·原料。本项目切削液年使用量为0.3t，则TVOC产生量为0.0017t/a，0.0007kg/h。 要求企业在烘干区、脱模及车床加工上方设置集气罩，有机废气收集后经活性炭吸附处理后通过1#15m排气筒排放。项目设置风机风量8000m3/h，收集效率按90%考虑，处理效率为18%，年工作时间2400h，则经废气治理设施处理后通过排气筒外排TVOC量为0.112t/a，排放速率为0.047kg/h，排放浓度为5.875mg/m3，无组织排放量为0.0152t/a，0.0063kg/h。 有机废气产生及排放情况见下表4-3。 表4-3 项目有机废气产生情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生源强; 收集效率(%); 处理效率(%); 排放情况. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 有组织; 无组织; 合计. t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 烘干; TVOC; 0.0022; 0.0009; 90; 18; 0.0016; 0.0007; 0.0002; 0.00009; 0.0018. 脱模; 0.1482; 0.062; 0.109; 0.045; 0.0148; 0.006; 0.124. 车床加工; 0.0017; 0.0007; 0.0013; 0.0005; 0.0002; 0.00008; 0.0015. 本项目废气产排情况汇总可见表4-4，本项目废气源强核算及相关参数见表4-5。 表4-4 本项目废气产排情况汇总 序号; 污染物; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 1; 颗粒物; 有组织; 0.7695; 0.731; 0.0385. 无组织; 1.556; 1.339; 0.217. 合计; 2.325; 2.0694; 0.2556. 2; TVOC; 有组织; 0.137; 0.025; 0.112. 无组织; 0.015; 0; 0.015. 合计; 0.152; 0.025; 0.127. |

表4-5 本项目废气污染源强核算及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 (h). 核算 方法; 废气 产生量 (m3/h); 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 工艺; 收集效率 (%); 处理 效率 (%); 核算 方法; 废气 排放量 (m3/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a). 生产车间; 排气筒1#; 压铸; 颗粒物; 类比法; 8000; 16.375; 0.315; 布袋除尘器; 90; 95; 类比法; 8000; 0.738; 0.0142; 2400. 喷塑; 28.1; 0.54; 1.25; 0.0243. 烘干; TVOC; 0.1125; 0.0022; 活性炭吸附; 90; 18; 0.083; 0.0016. 脱模; 7.72; 0.148; 5.625; 0.109. 车床加工; 0.0885; 0.0017; 0.065; 0.0013. 生产车间; 无组织; 压铸; 颗粒物; /; /; 0.0315; /; /; /; /; /; 0.0315. 喷塑; 0.054; 0.054. 烧焊; 0.0014; 移动式焊接净化器; 90; 95; 0.0002. 抛丸; 0.1314; 自然沉降; /; /; 0.1314. 烘干; TVOC; /; /; 0.0002; /; /; /; /; /; 0.0002. 脱模; 0.0148; 0.0148. 车床加工; 0.0002; 0.0002.

|  | 3、非正常工况废气排放 非正常排放情况下，考虑废气处理设备均出现故障，则废气处理效率为0，废气未经处置直接通过排气筒排放，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。非正常工况排放源见表4-5。 表4-5 非正常工况排放参数一览表 排气筒编号; 污染物; 排放浓度/(mg/m3); 排放速率/(kg/h); 单次持续时间/(h); 年发生 频次/(次); 措施. 1#排气筒; 颗粒物; 40.08; 0.262; 1; 1; 停产检修. TVOC; 7.13; 0.057. 4、废气排放口基本情况 表4-6 主要废气污染源参数一览表（点源） 排放口编号; 排气筒 名称; 排放口 类型; 污染物 种类; 地理坐标; 高度/(m); 排气筒 内径/(m); 温度 /(℃). 经度; 纬度. DA001; 1#排气筒; 一般 排放口; 颗粒物、TVOC; 116.291489; 29.753495; 15; 0.3; 25. 表4-7 主要废气污染源参数一览表（面源） 编号; 污染源名称; 污染物名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. MD-01; 生产车间; 颗粒物; 115; 25; 8. TVOC. 5、废气污染物排放执行标准信息表 表4-8 有组织排放执行标准 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值(mg/m3); 速率限值(kg/h). DA001; 排气筒1#; 颗粒物; DB31/933—2015; 30; 1.5. TVOC; DB36/1101.4-2019; 40; /. 表4-9 无组织排放执行标准 无组织排放编号/设施; 产污 环节; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值/(mg/m3). 厂界; 生产 过程; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）; 0.5. TVOC; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）; 2.0. 厂区内; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019); 10. 监控点处任意一次浓度值; 30. 6、废气污染防治措施可行性分析 （1） 废气治理措施 本项目废气主要为熔铸成型、焊接、抛丸、喷塑过程中产生的颗粒物及脱模、烘干、车床加工过程中产生的有机废气，要求压铸烟尘、喷塑粉尘上方设置集气罩，经收集后分别由两套布袋除尘器收集处理后通过1#15m排气筒排放；打磨粉尘自然沉降部分无组织排放；焊接烟尘采用移动式焊接净化器处理后无组织排放；脱模、烘干、车床加工废气经集气罩收集后通过活性炭处理后引风至1#15米高排气筒排放。 本项目共设4套废气处理设施，1个排气口。废气治理设施原理如下： a、布袋除尘器 布袋除尘器除尘原理，含尘气体由除尘器进气口进入滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被铺集到滤料上，通过滤料的清洁气体由排气口排出，对粉尘等颗粒物有较好的去除效率。 b、活性炭吸附 活性炭内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，活性碳分子之间相互吸附的作用力，从而达到净化废气的作用。 c、移动式焊接净化器 移动式焊接净化器内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后进入焊接烟雾净化器设备洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器进一步吸附净化后经出风口排出，对烟尘的去除效率较高。 本项目产生的废气为颗粒物和TVOC，上述措施可满足相应的要求。 （2）工艺可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》(HJ 1115-2020)中废气污染防治措施参考表；并结合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》和《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》的相关要求：“距废气收集系统排风罩开口面最远处的 VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或风机”。本项目设立一条综合生产线，建设单位拟设计一台风量8000m3/h风机，车间保持适当负压，废气经集气罩收集后分别引入布袋除尘器、活性炭吸附装置处理可行。 7、废气达标排放分析 由工程分析可知，本项目排放的废气主要为熔铸成型、焊接、抛丸、喷塑过程中产生的颗粒物及脱模、烘干、车床加工过程中产生的有机废气。压铸烟尘、喷塑粉尘上方设置集气罩，经收集后分别由两套布袋除尘器收集处理后通过1#15m排气筒排放；打磨粉尘自然沉降部分无组织排放；焊接烟尘采用移动式焊接净化器处理后无组织排放；脱模、烘干、车床加工废气经集气罩收集后通过活性炭处理后引风至1#15米高排气筒排放。 废气排放情况达标情况详见表4-10和表4-11。 表4-10 有组织废气达标排放情况 排放口编号; 排气筒名称; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 标准值; 达标情况. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). DA001; 排气筒1#; 颗粒物; 2; 0.016; 30; 1.5; 达标. TVOC; 5.875; 0.047; 60; 1.8; 达标. 应用AERMOD预测软件计算了污染物厂界四周的小时最大落地浓度，详见表4-11。由表可得，无组织排放的污染物的厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中无组织排放限值要求。 表4-11 本项目面源排放厂界浓度 单位：ug/m3 污染物; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准. 颗粒物; 47.90; 43.34; 43.48; 43.21; 500. TVOC; 3.39; 3.03; 3.04; 3.02; 2000. 由上表可知，本项目有组织和无组织排放均能满足相应排放标准限值要求。因此，本项目在正常生产的情况下，生产废气可以做到达标排放，对周边环境影响较小。 8、废气监测要求 表4-12 废气自行监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 1#排气筒; 颗粒物、TVOC; 1次/年; DB31/933—2015. 厂界无组织; 颗粒物; 1次/年; DB31/933—2015. TVOC; DB36/1101.4-2019. 厂区内无组织; TVOC; 1次/年; GB37822-2019. - 废水 1、废水污染物源强核算 本项目的废水主要为模具冷却水和生活污水等。 （1） 模具冷却水 根据业主提供资料，需要约10m3冷却水循环使用，由于平时存在蒸发等损耗，冷却水损耗量约为2%，需补充新鲜水0.2m3/d（60 m3/a），只补不排。 （2）生活污水 本项目劳动定员25人，部分员工住宿厂内，员工用水量以150L/天计，则总生活用水量为3.75t/d，1125t/a，废水产生系数按80%计，则生活污水产生量为3t/d，900t/a。主要污染物产生浓度为COD：280mg/L、BOD5：160mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L、总氮：35mg/L、总磷：5mg/L。 本项目废水污染源强核算结果见表4-13。 |
| --- | --- |

表4-14 工序/生产线废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间(d). 核算 方法; 废水 产生量 (m3/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 工艺; 处理效率 (%); 核算 方法; 废水 排放量 (m3/a); 排放 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 日常生活; 生活污水; CODCr; 类比法; 900; 280; 0.252; 化粪池; 23; 类比法; 900; 215.6; 0.194; 300. BOD5; 160; 0.144; 27; 116.8; 0.105. 氨氮; 30; 0.027; 3; 29.1; 0.026. SS; 200; 0.18; 30; 140; 0.126. 总磷; 5; 0.0045; 20; 4; 0.0036. 总氮; 35; 0.0315; 5; 33.25; 0.03.

|  | 2、废水排放口基本情况和执行标准 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口 设置是否符合要求; 排放口 类型. 1; 生活 污水; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮; 湖口县城市污水处理厂; 间接 排放; TW001; 化粪池; DW001; 是; 一般 排放口. 表4-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口经纬度; 废水 排放量 万吨/a; 排放 规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染 物种类; 污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 116.290531; 29.753254; 900; 间歇; 0:00- 24:00; 湖口县城市污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 表4-16 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值 /(mg/L). 1; DW001; pH; 湖口县城市污水处理厂纳管标准; 6~9. 2; CODcr; 220. 3; SS; 200. 4; NH3-N; 25. 5; BOD5; 120. 6; 总磷; /. 7; 总氮; /. 表4-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; DW001; CODCr; 215.6; 0.0006468; 0.194. BOD5; 116.8; 0.0003504; 0.105. 氨氮; 29.1; 0.0000873; 0.026. SS; 140; 0.00042; 0.126. 总磷; 4; 0.000012; 0.0036. 总氮; 33.25; 0.00009975; 0.03. 全厂排放口合计; CODCr; 0.194. BOD5; 0.105. 氨氮; 0.026. SS; 0.126. 总磷; 0.0036. 总氮; 0.03. 注：排放浓度以最终外排排放标准计算。 3、废水监测要求 表4-18 废水自行监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 综合废水 总排口; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮; 1次/年; 湖口县城市污水处理厂纳管标准. 4、污染防治措施及纳管可行性分析 （1）废水污染防治措施 项目无工业废水，外排废水为员工生活污水，生活污水排放量为3t/d，900t/a。 项目生活污水经园区化粪池预处理后达到湖口县城市生活污水处理厂的接管标准，通过园区管网进入污水处理厂进行处理最终排入鄱阳湖。 （2） 纳管可行性分析 项目所在区域市政污水管网已铺设完成，项目污水可实现废水纳管。 湖口县城市生活污水处理厂位于湖口县双钟镇鄱湖社区团宝山沈家，分两期实施，其中第一期工程建设为1万m3/日。湖口县城市生活污水处理厂工程自2010年5月投运以来，一直保持稳定运行，目前日平均处理污水量为0.8 万m3，剩余余量约0.2万m3。本项目日排水量为3m3，占余量的0.15%，所占比例较小，不会影响污水处理厂的正常运行。该项目采用先进的污水处理设备，主体工艺采用奥贝尔氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，最终汇入鄱阳湖，对受纳水体影响较小。 （3） 废水排放对周围水环境的影响分析 全厂废水经处理达标后纳入区域污水管网，只要严格执行达标处理后纳管排放，项目废水不外排周边水体，对项目周围水环境基本无影响。 - 噪声 1、噪声源强分析 本项目噪声主要来源于高速冲、压铸机、抛丸机、数控车床、焊机、数控铣床、普通车床、磨床、钻床、攻牙机、液压机、绕线机、嵌线机、双头绑线机、切线机等设备，经同类企业调查，设备噪声为60～85dB。 本项目噪声源强核算及相关参数见表4-19。 表4-19 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 主要噪声源; 数量（台/套）; 噪声级 dB（A）; 治理措施; 降噪效果 dB（A）; 持续时间(h). 1; 高速冲; 1; 75; 通过合理布局，采用隔声、减震等措施; 厂界达标; 2400. 2; 压铸机; 2; 80. 3; 抛丸机; 1; 80. 4; 数控车床; 1; 75. 5; 焊机; 2; 70. 6; 数控铣床; 1; 75. 7; 普通车床; 1; 75. 8; 磨床; 1; 75. 9; 钻床; 1; 80. 10; 攻牙机; 3; 75. 11; 液压机; 4; 75. 12; 绕线机; 7; 70. 13; 嵌线机; 1; 75. 14; 双头绑线机; 1; 70. 15; 切线机; 3; 70. 2、污染防治措施 为尽量降低厂界噪声，要求采取以下的噪声污染防治措施：选用低噪声设备，车间合理布局，生产设备远离门窗，车间安装双层隔声门窗，高噪声设备采取减振降噪措施，加强设备的管理与维护。经采取减振、隔声措施和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放限值。 3、噪声达标情况分析 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 中：Lp1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 将项目所在的生产车间声源作为整体声源考虑，车间隔声量为25dB(A)。噪声预测结果见下表： 表4-20 噪声环境影响预测结果 噪声叠加值; 隔声后噪声叠加值; 噪声源距项目厂房厂界的距离（m）; 对项目厂房各厂界噪声贡献值. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 89.73; 64.73; 50; 13; 65; 12; 30.75; 42.45; 28.47; 43.15. 各厂界混合噪声贡献值（综合叠加值）; 30.75; 42.45; 28.47; 43.15. 由表4-20可见，本项目营运期对厂界预测点昼夜间贡献值较低，项目投入运营后对周围声环境影响不大。 4、监测计划 表4-21 厂界环境噪声监测计划表 监测项目; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 厂界噪声; 等效连续A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008). - 固体废物 1、固废源强 - 本项目固废主要为废包装材料、边角料、焊渣、布袋收集粉尘、沉降收集粉尘、废切削液、废液压油、废润滑油、废油桶、废活性炭和生活垃圾。 - （1）废包装材料 根据建设单位提供资料，项目废包装材料产生量约1t/a，属于一般工业固废，收集后外售综合利用。 - （2）焊渣 根据业主提供资料，焊接工序焊渣产生量约为0.005t/a，在车间内收集后外售综合利用。 - 边角料 - 项目钻孔、冲片、车床加工时会产生边角料，根据建设单位提供资料，项目铝、钢的边角料产生量均约为2t/a，共计4t/a，属于一般固废。铝边角料收集后回用于生产，钢材边角料外售综合利用。 - 布袋收集粉尘 - 根据工程分析，布袋除尘器收集的喷塑粉料共约0.462t/a，收集后回用于生产。 - 沉降收集粉尘 - 根据工程分析，沉降收集的粉料共约1.18t/a，收集后外售综合利用。 - 铝灰渣 铝锭在熔铸过程中会产生铝灰渣，根据业主提供资料，项目熔铸过程中产生的铝灰渣约0.6t/a。属于危险废物，危废类别为HW48有色金属冶炼废物，危废类别为900-249-08，应委托给有资质的单位处置。 （7）废油桶 本项目废油桶包括切削液、液压油、润滑油、脱模剂的空桶。产生量约0.08t/a。属于危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废类别为321-024-48，应委托给有资质的单位处置。 - （8）废油 机械设备使用、维修和养护过程中产生废切削液、废润滑油和废液压油，根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行），废切削液、废润滑油和废液压油属于危废，危废类别为HW08，危废代码为900-217-08。废切削液、废润滑油和废液压油的产生量约为0.02t/a，建设单位不得擅自处理危险废物，交由具有危废处理资质的单位处理。 （9）废活性炭 根据相关资料，活性炭吸附效率按250g/kg活性炭计算。本项目废气吸附量约0.0126t/a，则处理有机废气产生废活性炭产生量约为0.05t/a，待吸附饱满后定期更换，约为半年/次。废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49其它废物，危废代码为900-041-49，应委托给有资质的单位处置。 （10）生活垃圾 本项目建成后企业共有职工25人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，年工作时间300d/a，则生活垃圾产生量约3.75t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)，固体废物属性判定结果见表4-22。 表4-22 固废属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 是否属于 固体废物; 判断 依据. 1; 废包装材料; 原辅材料使用; 固体; 包装材料; 是; 4.1-h. 2; 焊渣; 烧焊; 固体; 烧焊; 是; 4.2-a. 3; 边角料; 铝; 钻孔、车床加工; 固体; 铝; 否; 6.1-a. 钢; 冲片、车床加工; 钢; 是; 4.2-a. 4; 布袋收集粉尘; 喷塑; 固体; 塑粉; 否; 6.1-a. 5; 沉降收集粉料; 抛丸; 固体; 铝; 是; 4.2-a. 6; 铝灰渣; 熔铸; 固体; 铝; 是; 4.2-b. 7; 废油桶; 机械使用维护; 固体; 油; 是; 4.1-h. 8; 废油; 机械使用维护; 液体; 油; 是; 4.4-b. 9; 废活性炭; 废气处理; 固体; 炭; 是; 4.3-l. 10; 生活垃圾; 日常生活; 固体; 生活垃圾; 是; 4.1-h. 根据《国家危险废物名录(2021年)》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）以及《一般固体废物分类与代码》(GBT39198-2020)，固体废物分析结果见表4-23。 表4-23 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生环节; 主要成分; 有害成分; 属性; 废物代码; 产生及处置量(t/a). 1; 废包装材料; 原辅材料使用; 包装材料; /; 一般固废; 900-999-99; 1. 2; 焊渣; 烧焊; 焊渣; /; 一般固废; 310-001-59; 0.005. 3; 钢材边角料; 冲片、车床加工; 钢; /; 一般固废; 213-001-09; 2. 4; 沉降收集粉尘; 抛丸; 铝; /; 一般固废; 213-001-09; 1.18. 5; 废油桶; 机械使用维护; 油; 油; 危险废物; HW12 (264-013-12); 0.08. 6; 铝灰渣; 熔铸; 铝; 铝灰渣; 危险废物; HW48 (321-024-48); 0.6. 7; 废油; 机械使用维护; 油; 油; 危险废物; HW08 (900-017-08); 0.02. 8; 废活性炭; 废气处理; 炭; 活性 碳; 危险废物; HW49 (900-041-49); 0.05. 9; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾; /; 3.75. 合计; 8.685. 危险废物按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017年 第43号）要求进行评价，本项目危险废物汇总情况详见表4-24，危废贮存场所情况详见表4-25。 表4-24 本项目危险废物汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量 (t/a); 产生工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 铝灰渣; HW48; 321-024-48; 0.6; 熔铸; 固体; 铝; 铝灰渣; 每月; T; 收集后委托有资质单位处理. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.08; 机械使用维护; 固体; 油; 油; 每月; T/I. 3; 废油; HW08; 900-017-08; 0.02; 机械使用维护; 液体; 油; 油; 每月; T/I. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.05; 废气处理; 固体; 活性炭; 活性炭; 半年; T/In. 表4-25 危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 铝灰渣; HW48; 321-024-48; 厂区 北侧; 5m2; 袋装; 5t; 半年. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 5t; 一年. 3; 废油; HW08; 900-217-08; 桶装; 5t. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装; 5t; 半年. 表4-26 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 利用处置量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废包装材料; 一般固废; 4.1-h; 1; 外售综合利用. 2; 焊渣; 一般固废; 4.2-a; 0.005. 3; 钢材边角料; 一般固废; 4.2-a; 2. 4; 沉降收集粉尘; 一般固废; 4.2-a; 1.18. 5; 铝灰渣; 危险废物; 4.2-b; 0.6; 收集后委托有资质单位处置. 6; 废油桶; 危险废物; 4.1-h; 0.08. 7; 废油; 危险废物; 4.4-b; 0.02. 8; 废活性炭; 危险废物; 4.3-l; 0.05. 9; 生活垃圾; 生活垃圾; 4.1-h; 3.75; 交由环卫部门处置. 2、环境管理要求 A、一般固废的暂存场所参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，采取相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，贮存场所应设置环境保护图形标志。 B、对于危险固废，在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的要求，设置专门的危险废物贮存场所，设立标牌，不允许露天堆放，危险废物贮存场所的具体要求为：设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；危险废物的堆放要做好“三防工作”(即防风、防雨和防晒)；同时应将危险废物分类收集贮存，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相融的危险废物必须分开存放，并有隔离间隔断，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。 综上所述，本项目严格按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂区内设置专门的区域作为固废堆放场地，树立显著的标志，由专门的人员进行管理，避免其对周围环境产生二次污染，采取上述措施后，建设项目产生的固废经妥善处理、处置后，对周围环境影响很小。 - 地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），综合本项目情况，判定本项目属于土壤环境污染影响类。根据导则6.2.2 节表4污染影响型评价工作等级划分表，根据本项目的项目类别、占地规模与敏感程度进行分级：本项目属于金属结构制造，参照土壤环境影响评价项目类别表，项目类别为Ⅲ类，无需开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对照附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于I 金属制品-52 项：金属铸件（报告表类别），为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价。 1、污染源分析 本项目正常工况下不会对土壤、地下水环境造成影响，若发生泄漏时可能造成影响的污染源主要是危废暂存区、危化品仓库、污水处理设施等区域。 2、污染途径分析 根据分析，本项目土壤、地下水可能影响途径为地面漫流、垂直入渗。 ①本项目废水经园区化粪池预处理达到湖口县城市生活污水处理厂的进水水质标准后排入湖口县城市生活污水处理厂，最终排入鄱阳湖，因此正常情况下不会因漫流对地下水、土壤造成影响。如果厂区废水管道污水处理设施防渗防漏措施不完善，则会导致废水经处理构筑物长期下渗进入地下水、土壤。 ②本项目固废若保存不当产生泄漏，可能进入外环境。固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液也可能引起地下水污染。 ③桶装、袋装危化品原料泄漏，生产过程中“跑冒滴漏”，或其他防渗防漏措施不完善，则会导致化学品物质等原料渗漏进入土壤、地下水。 3、地下水及土壤污染防治措施 根据 “源头控制，分区防治”原则的要求，对污染防治区进行分区防渗，对可能造成污染的区域(污染防治区)地面基础采取防渗处理，阻止污染物下渗进入地下水及土壤环境。防渗区域划分及防渗要求见表4-27。 表4-27 项目污染区划分及防渗要求 分区; 主要区域; 防渗要求. 一般污染防渗区; 车间区域、污水输送管道沿线; 渗透系数≤10-7cm/s，1.5m厚粘土层防渗能力相当. 重点污染防渗区; 危废暂存区、危化品仓库; 渗透系数小于10-7cm/s，且厚度不小于6m厚粘土层防渗能力相当. - （六）生态 本项目位于湖口县湖口高新技术产业园区内，无环境生态保护目标。 （七）环境风险 1、危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn （C.1） 式中：q1, q2, ..., qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的大气环境风险物质的临界量如下： 表4-29 环境风险物质数量与其临界量比值 序号; 原材料名称; 最大储存量（t）; 储存方式; 储存位置; 危险性; 临界量; Q值. 1; 液压油; 0.06; 桶装; 仓库; /; 2500; 0.000024. 2; 切削液; 0.05; 桶装; 仓库; /; 2500; 0.00002. 3; 导轨油（润滑油）; 0.01; 桶装; 仓库; /; 2500; 0.000004. 4; 废油; 0.02; 桶装; 危废暂存间; /; 2500; 0.000008. 项目Q 值Σ; 0.000056. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 - 2、环境风险识别 表4-30 环境风险识别 序号; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 仓库，危废暂存间; 液压油、切削液、导轨油（润滑油）、废油; 泄露、火灾、爆炸产生的伴生/次生污染事故; 大气、地表水、土壤、地下水; 居民区. 3、环境风险分析 本项目风险物质主要分布在室外废气处理设施处、危废暂存间，环境影响途径包括以上场所发生泄漏可能对水环境、土壤环境造成影响；如遇火源可能引起火灾事故，对大气环境造成影响。若危废堆场地面破损，危废渗入地下，会对周边水环境、土壤环境造成污染；发生火灾产生的伴生/次生污染物对环境空气造成污染；危废可能会随消防废水进入土壤，会对地表水、土壤乃至地下水造成一定的影响。 4、环境风险防范措施及应急管理措施 风险防范措施： ①建立健全各级管理机制和机构，全面落实环保生产责任制并严格执行；严格执行环保监督检查制度，认真做好日查、周查、月查环保检查记录，对发现的异常情况环保隐患必须及时报告并在符合条件的情况下立即整改。 ②仓库及库区应符合储存风险物质的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；在仓库设置明显的防泄漏等级标志。在仓库、库区设置明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通。对使用危废名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险物质的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③运输装卸过程严格按照国家有关规定执行，加强对运输车辆的检修和维护，杜绝事故隐患；运输过程中需要注意不同的风险物质要单独运输，包装容器要密闭，以免在运输途中发生危险物的泄漏、蒸发、雨水淋溶等情况，从而避免产生二次污染。 ④加强对职工环保知识、事故应急处理、消防、个人环保防护知识和操作技能的教育培训工作。 ⑤编制突发事件应急预案并定期演练，一旦发生事故，立即启动应急预案；并及时向生态环境主管部门报告。 应急管理措施： 发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知公司负责人及值班领导报110，报告风险物质外泄部位（或装置），并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。如果是车间等发生泄漏，立即检查泄漏事故所在车间的事故废水收集系统切断装置，确保其均处于切断状态，如果是运输、装卸过程中（室外）发生泄漏，则应立即检查厂区雨水管网切断装置，确保其处于切断状态，从而防止泄漏的废液通过雨水管网流入外环境。一旦事故污染物进入雨水管网，本单位立即启动应急预案，并报告相关主管部门，及时根据应急预案做好隔离措施和应对处理方案。 采取以上环境风险防范及应急管理措施后，本项目环境风险较小，环境风险水平可接受。 表4-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江西旗冠电子有限公司散热风扇铝制外壳生产项目. 建设地点; （江西）省; （九江）市; （/）区; （湖口）县; 高新技术产业园区. 地理坐标; 经度; E116°17′29.054"; 纬度; N29°45′12.913". 主要危险物质及分布; 液压油、切削液、导轨油（润滑油）分布在仓库；废油分布在危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 液压油、切削液、导轨油（润滑油）、废油泄露污染地表水地下水. 风险防范措施要求; 建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度；设备设计中严格执行设计规定；提高职工的技术素质和操作技能，加强职工安全教育和培训；制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理；定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目为新建项目，租赁湖口高新技术产业园厂房，投资1000万元，形成年产80万个铝框、80万个定转子规模。本项目危险物质为液压油、切削液、导轨油（润滑油）、废油等，根据Q值的计算可确定Q＜1，故项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为I，可开展简单分析。. （八）电磁辐射 本项目不涉及。 （九）工程环保设施竣工验收清单 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。环保设施清单详见表4-31。 表4-31 工程环保设施竣工验收清单 类别; 污染源; 环保措施; 处理效率; 预期治理效果; 投资额（万元）. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后纳入湖口县城市生活污水处理厂; /; 湖口县城市生活污水处理厂接管标准; 0. 有组织废气; 颗粒物; 压铸成型粉尘; 2套布袋除尘器+1#15m高排气筒; 95%; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）; 10. 喷塑粉尘. 烧焊烟尘; 移动式焊接净化器; 95%. 抛丸粉尘; 自然沉降; /. TVOC; 烘干废气; 活性炭吸附+1#15m高排气筒; 18%; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）. 脱模废气. 车床加工废气. 无组织废气; 颗粒物、TVOC; 加强通风; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）、《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 0. 噪声; 车间设备噪声; 选用低噪声设备，并经相应隔声降噪处理; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 1. 固体废物; 焊渣; 固废间10m2; 100%; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020); 4. 废包装材料. 边角料. 铝灰渣; 危废间5m2; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单. 废活性炭. 废油桶. 废油. - 生活垃圾; 环卫部门定期清运处理; /. 合计; --; 15. （十）环境管理 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发【1999】24号文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 拟建项目应在气、水、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下： （1）项目建成后，生活污水排放口附近醒目处应树立一个环保图形标志牌。在项目设计时应预设采样口或采样阀，采样口或采样阀的设置要有利于废水的流量测量，并制定采样监测计划。 （2）项目建成后，废气排气筒附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。 （3）项目建成后，废渣处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。 （4）项目建成后，在噪声较大的车间外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。 标志牌的设置应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。具体见表4-32和4-33。 表4-32 环境保护图形标志的形状及颜色表 标准名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-33 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 （十一）环评与排污许可制度衔接相关工作的通知 # 本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）要求做好排污许可制度的衔接工作，具体要求如下： # 1）环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告表以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 # 2）环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 # 3）建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 # 4）国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。 ## 5）环境保护部负责统一建设项目环评审批信息申报系统，并与全国排污许可证管理信息平台充分衔接。建设单位在报批建设项目环境影响报告书（表）时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。 本项目为风机、风扇制造，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中的“二十八、金属制品业33”——“82铸造及其他金属制品制造 339”——“除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392”类，应执行排污简化管理。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 1#排气筒 | 颗粒物 | 压铸烟尘、喷塑粉尘上方设置集气罩，经收集后分别由2套布袋除尘器收集处理后通过1#15m排气筒排放；打磨粉尘自然沉降部分无组织排放；焊接烟尘采用移动式焊接净化器处理后无组织排放；脱模、烘干、车床加工废气经集气罩收集后通过活性炭处理后引风至1#15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015） |
|  |  | TVOC |  | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019） |
|  | 厂区无组织 | 颗粒物 | 加强通风 | 大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  |  | TVOC |  | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019） |
| 地表水 | DW001 厂区废水总排口 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮 | 生活污水经园区化粪池预处理达到湖口县城市生活污水处理厂的进水水质标准后，排入湖口县城市生活污水处理厂处理达标后排入鄱阳湖 | 纳管达到湖口县城市生活污水处理厂纳管标准；污水厂排放达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续 A声级 | 选用低噪声设备，车间合理布局，生产设备远离门窗，车间安装双层隔声门窗，高噪声设备采取减振降噪措施，加强设备的管理与维护 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废包装材料 | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 钢材边角料 |  |  |
|  | 危险固废 | 铝灰渣 | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废油 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 当地环卫部门定期清运 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据“源头控制，分区防治”原则的要求，对污染防治区进行分区防渗，对可能造成污染的区域(污染防治区)地面基础采取防渗处理，阻止污染物下渗进入地下水及土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本次项目实施后，企业应强化风险管理意识，加强生产过程、运输过程、贮存过程、末端处置过程风险防范，及时编制应急预案并备案，依照相应要求完善应急物资储备并定期组织应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业应严格落实环保“三同时”制度； 企业项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等有重大变动时，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价； 企业应在本项目投入生产前根据《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)和《排污许可管理条例》等要求办理或更新排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家和江西省有关产业、环境保护的政策和法规；项目选址合理，符合“三线一单”要求，所在区域环境质量现状总体良好；项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，在企业重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，严格执行环境保护“三同时”制度的前提下，从环保的角度来看，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2556 |  | 0.2556 |  |
|  | TVOC |  |  |  | 0.1273 |  | 0.1273 |  |
| 废水 | CODCr |  |  |  | 0.194 |  | 0.194 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.105 |  | 0.105 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.026 |  | 0.026 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.126 |  | 0.126 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0036 |  | 0.0036 |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 焊渣 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  |
|  | 钢材边角料 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 沉降收集粉尘 |  |  |  | 1.18 |  | 1.18 |  |
| 危险废物 | 铝灰渣 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
|  | 废油 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.75 |  | 3.75 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①