- 采购需求

- 技术要求

1、采购内容：形成数据成果、数字化图件成果、文字成果。

2、服务要求：

按照《第三次全国土壤普查试点工作方案》、《第三次全国土壤普查试点实施指南》以及《第三次全国土壤普查土壤类型制图技术规范》、《第三次全国土壤普查土壤属性与专题图制图技术规范》、《第三次全国土壤普查县级成果清单及形成方法》等对江西省第三次全国土壤普查工作中采集、收集的数据、资料及成果等进行整理、汇总等；形成全省土壤三普数据成果、数字化图件成果、文字成果汇总汇交等。具体如下：

一）数据与数据库成果

1、基础数据

基础数据指用于支撑土壤三普工作开展所需要的各类数据，主要包括行政区划图、土地利用现状图、土壤图、地形图、遥感影像等，与本级农业农村部门、自然资源部门等协商获取相关数据，并进行整理、检查与存储工作。主要分类数据为：基础地理数据、历史土壤调查数据、土地利用类型数据等。

2、过程数据

过程数据指在土壤三普工作开展过程中形成的各类数据，包括样点数据、调查采样数据、样品流转数据、检测分析数据等，通过土壤三普工作平台云端同步等方式获取，获取后进行整理、审核、存储等管理工作。主要分类数据为：调查采样数据、样品制备数据、检测分析数据、样品流转数据、质量控制数据等。

3、成果数据

成果数据指基于基础数据和过程数据，按照相关方法形成的各类图件和报告等数据，包括土壤属性图、专题图、专题数据集、成果报告等，通过成果编制形成。主要分类数据为：专题数据集、最终成果数据。

二）数字化图件成果

1、土壤属性图

根据《土壤属性制图与专题图制图规范（试行）》要求，编制土壤三普属性图，包括:表层土壤基础理化性状、养分属性，深层有效土层厚度等土壤质量要素图件。土壤属性图须包含全部必选和可选项。

2、土壤农业利用适宜类评价图

对县级土壤农业利用适宜类进行评价制图，具体技术实现方法和图面、坐标等格式要求参见国家、省三普办发布的相关技术规范、相关专业技术文献资料及通知要求。

3、耕地质量等级图

对县级土壤农业利用适宜性评价出的耕地质量等级进行评价制图，形成县级耕地质量等级图。具体技术实现方法和图面、坐标等格式要求参见国家、省三普办发布的相关技术规范、相关专业技术文献资料和及通知要求。

4、县级土壤采样点分布图

县级土壤采样点分布图是用于指导土壤三普外业调查采样使用的样点点位图，主要包括表层与剖面样点及耕园林草地的空间分布、各级行政区划界线、居民地、主要河流、道路等基础地理信息。

5、地理标志农产品区域分布图

结合地理标志农产品的产业基础与发展需求，与土壤（特殊）要素的相关性，编制地理标志农产品区域分布图。

6、土壤酸化分布图

对土壤酸化分布进行制图，与土壤属性图里的酸碱度（pH）图不同，是与二普（1980年代）和耕地测土配方施肥（2000-2010年代）的比较结果。

- 土壤类型图

统一以分类更新后的土壤二普土壤图为基础土壤底图，结合土壤二普土种剖面数据、土壤三普剖面调查数据、野外土壤图校核及专家经验知识，区分山地丘陵和平原等不同的景观特点，明确土壤类型可能发生变化的区域(土地利用或关键诊断指标的显著改变)，利用区域成土环境因素(地形地貌、母质、土地利用等)和多源遥感影像数据，采用数字土壤制图和遥感校核勾绘相结合等技术方法，形成土壤三普县级土壤类型图(分类级别原则上到土种)土壤类型图。

- 土壤专题图。

包括土壤农业利用适宜性评价图、耕地质量等级图、县级土壤采样点分布图、土壤酸化分布图、红壤分布图、土特产品区域布局图、富硒土壤分布图。其中前五项必选，后两项如有此类情况，则必选。

三）文字成果：包括土壤三普工作报告、土壤三普技术报告、土壤类型图编制报告、土壤属性图编制报告、土壤农业利用适宜性评价报告、耕地质量等级评价报告、县级土壤志、土壤酸化及改良利用专题报告、红壤改良利用专题报告、县级土种志、土壤三普数据专题分析报告、土特产品优势区域布局报告、富硒土壤利用专题报告。

1、土壤三普技术报告

重点总结土壤三普“1+9”技术规程规范的实践情况，系统整理土壤普查关键技术内容、实施机制和应用成效，总结技术形成与发展的方式方法，以及普查过程中解决的技术难题、工作建议等。

2、数据专题分析报告

利用土壤三普的土壤物理化学及其成土环境等指标，结合农林牧业发展规划（区划）需求，开展耕地后备资源、高标准农田建设规划、土壤农业利用适宜性，耕园地障碍改良与培肥、土壤质量演变、土壤退化与障碍趋势等深度分析，编制耕地质量评价、土壤退化与障碍因素、土壤农业利用适宜性、特色农产品生产区域布局等专题报告。

3、《县级土壤志》

编撰《县级土壤志》，包括区域概况、土壤分类与分布、土壤类型特征、土壤基本

性质、土壤资源评价及改良利用等。

4、《县级土种志》

编撰《县级土种志》，包括土种研究历史、土种划分的原则和依据、土种的归属与

分布、主要性状、典型剖面、利用性能综述等。

5、《县级土壤与特色农产品》

编撰《县级土壤与特色农产品》，介绍县级特色农产品所在区域自然特征、特色农产品种类介绍、分布区域、土壤理化性状、利用性能综述等；

3、其它要求：

1、构建县级土壤普查成果管理应用系统，全面汇集本次土壤三普各项数据成果，提供数据管理、查询、浏览及可视化、数据分析、相关成果应用等功能，为土壤改良、优化农业生产布局、测土配方施肥等成果应用工作提供一体化管理平台。

2、中标人所提交的数据成果验收所涉及的项目，包括但不限于数据分析与成果汇总等，纳入最后的总体验收中，如国家、省级有新的要求，要按照上级最新要求完成，直至验收合格通过。

3、数据整理汇总单位汇总完成，及时将相关资料送至采购方验收。